ANEXO 6.  ESPECIFICACIONES DE FICHA TÉCNICA

PROCESO DE SELECCIONA ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA No. SASI-MS-XXXX2026

| ITEM | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE COMPUTO WORKSTATION MARCA: MODELO: PROCESADOR: Core [ 8 P-Core + 12 Core] - 28 Hilos) Frecuencia Base: P-Core 2.1 GHz / E-Core 2.5 GHz, Frecuencia Maxima: P-Core 5.3 GHz / E-Core 4.2 GHz, Cache 33 MB, Vpro SI RAM 64 GB DDR5 - 4400, Crece hasta 128 GB (4x 32 GB DDR5 UDIMM) DISCO DURO 1 TB SSD M.2 2280 1 Ampliación RAM&SSD TARJETA DE VIDEO: NVIDIA RTX A1000 8GB GDDR6 (4x MiniDisplayport) adaptador NO incluye, adquirir por aparte AUDIO Un solo altavoz, 2 W xl UNIDAD ÓPTICA NO 1 Puertos Frontales: 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm), Puertos Posteriores: 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x HDMI 2.1 TMDS, 2x DisplayPort 1.4, 1x line-out (3.5mm) CONEXIÓN INTEL Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.3 RANURA GUAYA SI FUENTE DE PODER: 500W 92%, 80 PLUS PLATINUM Color Bleck 1 Peso 9.67 KG I TECLADO Y MOUSE SI CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold Registered, ErP Lot 3, RoHS compliant, TCO Certified 9.0, ISV Certifications SISTEMA OPERATIVO Windows 11 Pro GARANTÍA: 3 Años Onsite. MONITOR: Pantalla de 27" resolución 2560x1440, plana y antirreflejo NOTA: Las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas |
| 2 | Licencia de Office Home and Business 2024 ESD (incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote. Es transferible y vitalicio paa 1 PC o Mac |
| 3 | SERVIDOR SAN/NAS MARCA: MODELO: CPU: Procesador de 4 núcleos/4 hilos, con ráfaga de hasta 2.9 GHz ARQUITECTURA DE CPU: x86 de 64 bits FACTOR DE FORMA: Montaje en rack de poca profundidad 1U MEMORIA DEL SISTEMA: 8 GB SODIMM DDR4 MEMORIA MÁXIMA: 16 GB (2 x 8GB) MEMORIA FLASH: 4GB (Protección de arranque dual del sistema operativo) BAHÍA DE UNIDADES: 4 x SATA de 3,5 pulgadas 6Gb/s, 3Gb/s COMPATIBILIDAD DE UNIDADES: 3.5 pulgadas SATA discos duros 2.5 pulgadas SATA estado sólido discos duros UNIDAD DE FUENTE DE PODER: 100W PSU, 100-240 V ADICIONAL: incluye tres (3) discos 3.5 NAS WD Red Plus 8TB SATA WD80EFPX GARANTIA: 3 Años Onsite. |
| 4 | PROCESADOR: 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.2GHz, 12MB Intel® Smart Cache MEMORIA: 32GB Soldered LPDDR5X-7467[MEMORIA MAXIMA: 32GB soldered memory, not upgradable. ALMACENAMIENTO:1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opa! 2.0 MICROFONOS Y PARLANTES INCORPORADOS: Microphone: 2x, 360° Camara: 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, Computer Vision on ISP DISPLAY: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, DBEF5, Touch: Touchscreen/OGS, 10-point Multi-touch SISTEMA OPERATIVO: Windows® 11 Pro, Spanish / Mexican Spanish / English CONECTIVIDAD: WLAN + Bluetooth Intel® Wi-Fi® 7 13E201, 802.11be 2x2 + BT5.4 WWAN WWAN Not Supported SIM Card No physical SIM card inbox Ethernet No Onboard Ethernet [7] NFC No NFC Standard Ports 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C® (ThunderboltTM 4 I USB4® 40Gbps), with USB PD 15-65W and DisplayPortT" 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo Jack (3.5mm) GARANTÍA: 3 Años Onsite |

Será necesario que junto con el formato que la entidad disponga para que el oferente diligencie marca y referencia de las especificaciones técnicas. Deberá adjuntar el cátalo comercial de la misma, donde el comité verifique el cumplimiento de lo solicitado. El ofrecimiento podrá contener las condiciones mínimas o mejora a las solicitadas.

NOTA: El proponente adjudicatario se obliga con el municipio de Sogamoso a ejecutar el objeto del contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas. Las condiciones establecidas en el Anexo técnico y/o en la Ficha técnica (cuadro descripción objeto contractual), son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento, que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio.

NOMBRE: ________________________________

CEDULA: _________________________________

FIRMA: ___________________________________