PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

- IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Denominación del Programa de Formación:

- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Código del Programa de Formación:

- 832333

Nombre del Proyecto:

- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO V.2

Fase del Proyecto:

- Análisis.

Actividad de Proyecto:

- T2           Definir el alcance de las instalaciones internas, aplicando normatividad vigente

Competencia:

- 280101054:   Instalar redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

Organizar los insumos necesarios para iniciar la instalación eléctrica interna de acuerdo con el diseño.

Realizar redes internas de acuerdo al diseño cumpliendo con normas y procedimientos establecidos por el RETIE Y RETILAP

Duración de la Guía:

- 155 horas.

2. PRESENTACION.

Las actividades de aprendizaje propuestas para desarrollar con esta guía F1-AP2-GA11 están orientadas principalmente a la apropiación de los conocimientos sobre los requisitos generales y específicos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, vigente en Colombia con carácter obligatorio, para las instalaciones de uso final, tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.

Es conveniente recordar que el enfoque pedagógico institucional del SENA coloca el acento en los procesos para adquirir la competencia y poder resolver los problemas que el sector productivo nos demanda, haciendo uso de los criterios o la apropiación de los conocimientos; su principio fundamental es el aprender haciendo a partir de la reflexión y la investigación. En consecuencia los aprendices deben asumir un papel protagónico para comprender la información existente sobre los procesos, analizarla y tomar decisiones acertadas conforme al perfil de salida establecido en el programa de Tecnólogos en Electricidad Industrial, en el ejercicio de la profesión como futuros profesionales de la electrotecnia,  mediante el trabajo en  equipo para facilitar el aprendizaje colaborativo, conforme a los deberes y obligaciones establecidos en el código de ética de los profesionales y auxiliares de la ingeniería en la ley 842 del 2003.

3.  FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

Comprender la normatividad vigente en Colombia para construir instalaciones eléctricas seguras, a partir de la identificación y control de los riesgos de origen eléctrico.

Modalidad de trabajo: Grupal (Conversatorio entre aprendices e instructor).

Duración: 5 horas.

Esta actividad inicia con la exposición por parte del instructor sobre la competencia y los resultados de aprendizaje que se pretenden desarrollar con ayuda de la presente guía de aprendizaje, de acuerdo con el programa de formación y el proyecto formativo establecido por el grupo de instructores ejecutor de la formación.

Con la socialización sobre al alcance de la competencia, se pretende que los aprendices identifiquen la pertinencia de la competencia con el perfil de salida establecido en el programa de formación e identifiquen las oportunidades laborales que les ofrece el desarrollo de la competencia como profesionales de la electrotecnia y las demandas del sector productivo en esta área ocupacional.

A partir de la socialización por parte del instructor de los documentos técnicos DT2 y DT2_1, que hacen parte del material de apoyo para el desarrollo de la competencia, y tratan sobre los riesgos más comunes existentes en una instalación eléctrica de uso final y los efectos fisiológicos que se pueden presentar en los seres vivos. Realizaremos un conversatorio entre aprendices e instructor sobre los siguientes interrogantes;

¿La energía eléctrica representa un peligro para las personas y los seres vivos?

¿Cómo podemos definir los riesgos eléctricos?

¿Cuáles son los riesgos eléctricos más comunes qué ha podido identificar en las instalaciones eléctricas de uso final de sus residencias o sitios que hayan visitado?

¿Cómo podemos controlar los riesgos eléctricos?

¿El control de los riesgos de origen eléctrico dependen de la actitud de las personas?

¿Podemos ejercer la profesión de electricistas de forma segura?, exponga sus razones para justificar la respuesta dada a esta pregunta.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Modalidad de trabajo: Trabajo colaborativo aprendices e instructor

Duración: 15 horas. (Las 15 horas se distribuyen en las actividades 3.2.1 y 3.2.2 descritas a continuación)

Identificar los riesgos eléctricos existentes en las instalaciones eléctricas de la residencia y formular las acciones correctivas para evitar la materialización de los riesgos.

Actividad 3.2.1. Identificación de los riesgos de origen eléctrico:

Modalidad de trabajo: Trabajo colaborativo aprendices e instructor

Duración: 10 horas.

Tomando de partida las orientaciones dadas por el instructor y lo tratado en los documentos técnicos DT2 y DT2_1. Los aprendices deben realizar la inspección de las instalaciones eléctricas de la residencia para identificar los riesgos eléctricos más comunes y formular las acciones o medidas de protección, de acuerdo con las siguientes instrucciones aplicando las reglas de oro para trabajar en redes desenergizadas, principalmente.

- Suspender el servicio de energía de sus residencias, abriendo físicamente el interruptor de corte o interruptor de cuchilla con fusibles para corte visible, punto de corte de la acometida eléctrica, ubicado en el tablero del medidor de energía. En esta maniobra el aprendiz debe tener mucho cuidado para evitar tocar los conductores activos de la acometida o algún elemento metálico que pueda estar energizado, quien vaya a realizar la maniobra debe utilizar calzado dieléctrico o en su defecto calzado con zuelas gomas secas y parado sobre una superficie seca.

- Verificar ausencia de tensión en el interior de la vivienda (Verificar la ausencia de la tensión en un tomacorriente que se usa con mucha frecuencia o previamente ha sido probado para verificar que está funcionando correctamente o utilizar una lampara de prueba). Para la verificación de la ausencia de tensión se puede utilizar un voltímetro en correcto funcionamiento o en su defecto construir una lámpara de prueba, de acuerdo con las instrucciones dadas por el instructor en la clase.

- Retirar la tapa de la caja de distribución y verificar que todas las conexiones son seguras, tornillo y empalmes con buen contacto.

- Verificar que todas las aberturas del tablero de distribución están con tapa o barreras contra contactos directos.

- Verificar que todos los tomacorrientes y los interruptores manuales tengan las tapas frontales como barrera contra contactos directos.

- Verificar si los tomacorrientes tienen polo a tierra.

- Verificar si en los tomacorrientes ubicados horizontalmente el conductor neutro está conectado a la ranura más ancha y la ranura ancha está en la parte de arriba.

- Verificar si los cordones flexibles de los electrodomésticos de la vivienda tienen habilitado el conector de polo a tierra.

- Verificar si los tomacorrientes para pequeños artefactos de cocina, ubicados sobre el mesón, tienen protección contra fallas a tierra (GFCI).

- Verificar si los tomacorrientes ubicados en los baños, al lado de los lavamanos, tienen protección contra fallas a tierra (GFCI).

- Verificar si los circuitos de alumbrado están controlados desde el conductor de fase con un interruptor manual.

- Verificar si los portalámparas o plafones portabombillas están bien polarizados, o sea verificar si el conductor neutro está conectado a la rosca del portalámparas y el conductor de fase, conectado al punto central del portalámparas.

- Identificar los factores de riesgos en cada caso, y relacionar las medidas preventivas que se pueden implementar. en cada uno de los puntos verificados.

Evidencias para entregar:

- Cada aprendiz debe elaborar un informe fotográfico o video con los riesgos identificados en cada caso.

- Describir los aspectos observados en cada caso.

- Listar los riesgos identificados en cada caso.

- Si se descubren aspectos por mejorar para eliminar los riesgos identificados, menciones las acciones o medidas de control que se deben implementar en cada caso.

Actividad 3.2.2. Socialización de los riesgos eléctricos identificados por cada aprendiz, en desarrollo de la didáctica para el aprendizaje colaborativo.

Modalidad de trabajo: Trabajo colaborativo aprendices e instructor

Duración: 5 horas.

Cada aprendiz debe socializar ante el instructor y los aprendices del grupo el informe elaborado como evidencia de la subactividad 3.2.1, sobre los riesgos identificados en la instalación de uso final inspeccionada.

En forma complementaria el instructor les brindara a los aprendices las recomendaciones que sean pertinentes para el control de los riesgos socializados por parte de los aprendices.

3.3.  Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

Modalidad de trabajo: Trabajo colaborativo instructores e instructor.

Duración: 30 horas (Las 30 horas se distribuyen en las actividades 3.3.1 y 3.3.2 descritas a continuación)

Comprender la normatividad vigente en Colombia para construir instalaciones eléctricas seguras.

Actividad 3.3.1. Apropiación del conocimiento.

Modalidad de trabajo: Trabajo colaborativo (máximo de tres aprendices por equipo de trabajo)

Duración: 10 horas

De manera autónoma y haciendo uso de la didáctica del trabajo colaborativo los aprendices deben conformar equipos de trabajo, con un máximo de tres aprendices por equipo, y desarrollar las actividades de apropiación del conocimiento descrita a continuación:

Ingresar a la plataforma LMS o al Google Drive y consultar el documento técnico DT3. ANEXO General del RETIE, del material de apoyo propuesto por el grupo de instructores, para facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje propuestas en la presente guía de aprendizaje.

La lectura juiciosa del material de apoyo nos permite conocer los criterios técnicos necesarios para poder hacer el análisis pragmático de las actividades del proyecto de formación propuestas para el programa por el equipo de instructores, con el propósito de facilitar el logro de los resultados de aprendizaje asociados a la competencia.

En el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE se establecen los requisitos que garanticen los objetivos legítimos de protección contra los riesgos de origen eléctrico, para esto se han recopilado los preceptos esenciales que definen el ámbito de aplicación y las características básicas de las instalaciones eléctricas y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las personas que interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la electricidad. En este orden de ideas y a partir de las orientaciones dados por el instructor sobre la Reglamentación Técnica de instalaciones Eléctricas, vigente en Colombia, en especial a lo que corresponde a los preceptos aplicables a las instalaciones eléctrica internas de uso final. Los aprendices deben desarrollar el siguiente cuestionario:

- Definir el objetivo principal del RETIE, y su alcance.

- Señalar cuál es el campo de aplicación del RETIE y los requisitos principales que le aplican en cada caso.

- De acuerdo con lo establecido en el capítulo 2. Del anexo general del RETIE, realice un listado de los requisitos técnicos esenciales para las instalaciones eléctricas.

- Según el numeral 4 del artículo 9. Mencione las medidas que se deben tomar en situaciones de alto riesgo o peligro inminente.

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10º del RETIE. Requerimientos generales de las instalaciones eléctricas. Describa los requisitos para el diseño detallados, el diseño simplificado y los casos de reemplazo del diseño. Para los casos de reemplazo del diseño, relaciones la documentación que reemplaza el diseño, y la información a registrar en cada uno de los documentos que se le deben entregar al propietario de la instalación.

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 6º. Simbología y Señalización. Dibuje los símbolos gráficos obligatorios para los siguientes elementos; conductores de fase, conductores de neutro, conductores de puesta a tierra, empalme, caja de empalmes, transformador símbolo general, generador, tablero de distribución, tomacorriente monofásico, tomacorriente trifásico, interruptor símbolo general, interruptor bipolar, interruptor con luz piloto, interruptor automático (termomagnético), interruptor conmutador unipolar, interruptor unipolar de dos vías, y salidas para lámpara o luminaria.

- Según el artículo 12º del anexo general del RETIE, describa los niveles de tensión estandarizados para los sistemas de corriente alterna en Colombia.

- Lea el artículo 18º del RETIE. Reglas básicas de seguridad para trabajo en instalaciones eléctricas, y mencione los aspectos que considere más relevantes para aplicar en los trabajos de instalaciones eléctricas. Dentro de las reglas básicas liste las reglas de oro de seguridad que deben cumplir para trabajos en líneas desenergizadas o líneas sin tensión.

- De acuerdo con lo establecido en el capítulo 8 del RETIE. Requisitos para las Instalaciones de uso final. Indique qué comprenden las siguientes instalaciones:

  - Instalaciones de uso final.

  - Aplicaciones de normas técnicas.

  - Clasificaciones de las instalaciones de uso final.

  - Requisitos específicos para las instalaciones básicas de uso final.

- Definir los conceptos de certificación de conformidad RETIE para las instalaciones eléctricas (certificación del constructor y certificación plena) y certificación de conformidad para productos eléctricos.

Evidencias para entregar:

Cuestionario resuelto en su totalidad.

Las evidencias entregadas por los aprendices serán validadas por el instructor mediante entrevistas a los aprendices que conforman cada uno de los grupos de trabajo y serán evaluadas de acuerdo con los criterios descritos en la siguiente lista de chequeo.

| Recolección de evidencias | Criterios para evaluar las evidencias de las actividades de aprendizaje, descritas en la guía de aprendizaje |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cumple los criterios establecidos para la actividad? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | C |  | P |  | V |  |  |  |
| Fecha (Acordada con el Aprendiz) | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

(A): Autenticidad / (C): Calidad / (P): Pertinencia / (V): Vigencia.

Actividad 3.3.2. Apropiación del conocimiento para el aprendiz a socializar por parte del instructor.

Modalidad de trabajo: Trabajo colaborativo instructor y aprendices

Duración: 20 horas

En complemento a la actividad realizada por los aprendices, el instructor debe socializar a los aprendices sobre las partes que conforman una instalación eléctrica de uso final, partiendo desde el punto de conexión a la red pública del operador de red, la acometida eléctrica, el circuito alimentador, el centro de cargas y los circuitos ramales necesarios y los circuitos ramales especiales, para una instalación de uso final.

Para cada una de las partes de una instalación de uso final, el instructor debe hacer referencia a los requisitos de las instalaciones eléctricas, las características de los materiales, cálculos establecidos para los circuitos ramales, el circuito alimentador, la acometida eléctrica, así como el dimensionamiento de los materiales eléctricos requeridos y las protecciones de los circuitos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo general del RETIE y los Capítulos 1º, 2º, 3 y 4º, más el Capitulo 9º, tablas y ejemplos de la Norma Técnica Colombiana – NTC 2050 de noviembre de 1998, primera actualización.

Las secciones que el instructor básicamente debe socializar a los aprendices son las siguientes:

Capítulo 1. Generalidades,

Sección 110. Requisitos de instalaciones eléctricas.

Capítulo 2. Alumbrado y protección de las instalaciones eléctricas.

Sección 210. Circuitos ramales; disposiciones generales, capacidad nominal de los circuitos ramales y salidas necesarias.

Sección 215. Alimentadores.

Sección 220. Cálculos de circuitos alimentadores, ramales y acometidas.

Sección 240. Protección contra sobrecorriente. De la parte A hasta la parte G.

Sección 250. Puesta a tierra. Disposiciones generales, puesta a tierra de circuitos y sistema eléctricos, conexiones equipotenciales, instalación de electrodos de puesta a tierra de los sistemas y conductores de puesta a tierra.

Capítulo 3. Métodos y materiales de las instalaciones.

Sección 310. Conductores para instalaciones en general. Generalidades y dimensionamiento.

Sección   345. Tubo metálico intermedio – Tipo IMC. Generalidades y dimensionamiento.

Sección 347. Tubo rígido no metálico. Generalidades y dimensionamiento.

Sección 348. Tubería eléctrica metálica – Tipo EMT. Generalidades y dimensionamiento.

Sección 370. Cajas de salidas, de dispositivos, de paso y de empalmes, conduletas y sus accesorios.

Sección 380. Interruptores. Instalación.

Sección 384. Cuadros de distribución y paneles de distribución. Generalidades y Especificaciones de construcción.

Material de apoyo:

Documento técnico DT3. Anexo General del RETIE

Documento técnico DT4. Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC. (1998).  NTC 2050. (Capítulos 1º, 2º, 3 y 4º, más el Capitulo 9º, tablas y ejemplos). Código eléctrico colombiano. Bogotá D.C.

Documento técnico DT5_CENTELSA_Boletin técnico diseño domicilios

Documento técnico DT6_CENTELSA_Guía para el Diseño de Instalaciones Eléctricas.

Evidencias de aprendizaje: Realimentación entre aprendices e instructor para la apropiación del conocimiento.

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

Modalidad de trabajo: Trabajo autónomo e Individual

Duración: 45 horas. (Las 45 horas se distribuyen en las actividades 3.4.1 y 3.4.2 descritas a continuación)

3.4.1 Elaborar diseños eléctricos para instalaciones de uso final, de acuerdo con el RETIE.

Modalidad de trabajo: Trabajo autónomo e Individual

Duración: 20 horas.

Previa explicación del instructor acerca de los principales símbolos gráficos establecidos en el RETIE para representar esquemáticamente una instalación eléctrica (Diagrama multifilar, Diagrama pictórico o de montaje y diagrama unifilar), el manejo de escala para elaborar planos eléctricos y elaboración de planos eléctricos para uso final. Los aprendices deben realizar individualmente los planos eléctricos de las instalaciones de uso final propuestas a continuación, cumpliendo con los requisitos técnicos establecidos en el RETIE, vigente.

Para el desarrollo de las actividades los aprendices deben tener en cuenta el ciclo PHVA, y definir el alcance de la instalación eléctrica a realizar, de acuerdo con las instrucciones del instructor.

- Elaborar los diagramas o esquemas eléctrico; multifilar, pictórico o de montaje, el unifilar y el plano eléctrico, para cada uno de los circuitos eléctricos relacionados a continuación. Estos diagramas eléctricos serán el insumo establecido para posteriormente realizar las instalaciones eléctricas en los módulos de trabajo disponibles en el ambiente de formación del taller 17 del CEAI.

  - Una luminaria controlada por un interruptor manual sencillo.

  - Dos luminarias controladas por un interruptor manual sencillo.

  - Dos luminarias controladas independientemente desde un interruptor manual doble.

  - Una luminaria controlada simultáneamente desde dos puntos distintos.

  - Una luminaria controlada simultáneamente desde tres puntos distintos con interruptores manuales.

  - Un circuito mixto de una luminaria controlada desde un interruptor manual sencillo y dos salidas para tomacorrientes monofásicos.

  - Un circuito ramal de 15 amperios para dos luminarias controladas independientemente con dos interruptores manuales sencillos, y otro circuito ramal de 20 A, con dos tomacorrientes monofásicos, un tomacorriente con protección contra fallas a tierra (GFCI) y el otro convencional con polo a tierra.

Evidencias para entregar

Cada aprendiz debe entregar al instructor los diagramas eléctricos descritos arriba para el desarrollo de la actividad de aprendizaje. Las evidencias entregadas por los aprendices serán evaluadas por el instructor de acuerdo con los criterios descritos en la siguiente lista de chequeo.

| Recolección de evidencias | Criterios para evaluar las evidencias de las actividades de aprendizaje, descritas en la guía de aprendizaje |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cumple los criterios establecidos para la actividad? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | C |  | P |  | V |  |  |  |
| Fecha (Acordada con el Aprendiz) | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

(A): Autenticidad / (C): Calidad / (P): Pertinencia / (V): Vigencia.

3.4.2 Elaborar diseños eléctricos para instalaciones de uso final, de acuerdo con el RETIE.

Modalidad de trabajo: Trabajo autónomo e Individual

Duración: 25 horas.

Cada aprendiz, mediante la didáctica del trabajo autónomo, con el acompañamiento permanente por parte del instructor, debe Elaborar el diseño simplificado; planos eléctricos a escala de instalaciones eléctrica de uso final y la memoria de cálculos, conforme con los requisitos establecido en el RETIE.

Para facilitar la actividad y hacer que el aprendizaje sea más significativo, cada uno de los aprendices debe elaborar el diseño eléctrico simplificado de la vivienda unifamiliar donde reside u otra vivienda de un familiar. El diseño eléctrico debe ser para una vivienda con un área construida no menor a 60 metros cuadrados. A demás del plano eléctrico, el diseño eléctrico debe contener una memoria de cálculos para justificar el número de circuitos ramales necesarios de acuerdo con el área de la vivienda, el dimensionamiento de conductores para cada uno de los circuito necesarios, el dimensionamiento de las protecciones para cada uno de los circuitos, dimensionamiento del circuito alimentador de la vivienda y la acometida, dimensionamiento de las tuberías a utilizar en cada circuito y el listado de los materiales necesarios para realizar la instalación eléctrica interna, de acuerdo con diseño eléctrico elaborado. (ver numeral 10.1.2 del anexo general del RETIE, vigente, y usar si aplica para su diseño).

Evidencias para entregar:

Nota: Esta actividad se trabajará durante el trimestre, con seguimientos por parte del instructor y se debe entregar una semana antes de la finalización del trimestre para su evaluación final.

El diseño simplificado para una vivienda unifamiliar y la memoria de cálculos del diseño.

Las evidencias entregas por cada aprendiz serán evaluados con la siguiente lista de chequeo:

Resultado de aprendizaje: Organizar los insumos necesarios para iniciar la instalación eléctrica interna de acuerdo con el diseño establecido.

| Fecha de Aplicación |  | Día: | Mes: | Año: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Aplicación |  |  |  |  |

# LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR:           DESEMPEÑO               PRODUCTO

| Nº | MOMENTOS | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |
| 1 | El plano eléctrico del diseño cumple con lo establecido en el RETIE |  |  |  |
| 2 | El diagrama unifilar corresponde al alcance del diseño eléctrico. |  |  |  |
| 3 | El cuadro de cargas corresponde al diseño eléctrico |  |  |  |
| 4 | Las convenciones del plano eléctrico cumplen con la Reglamentación vigente. |  |  |  |
| 5 | Las notas del plano eléctrico son acordes con el diseño eléctrico. |  |  |  |
| 6 | El rotulado del plano describe los datos básicos de la obra, el propietario y el responsable del diseño. |  |  |  |
| Evaluación final: Evidencia aprobada |  |  |  |  |

3.4.3 Establecer los recursos necesarios para realizar una instalación eléctrica de uso final, de acuerdo con el diseño eléctrico.

Modalidad de trabajo: Trabajo autónomo e Individual

Duración: 10 horas.

A partir de las orientaciones dadas por el instructor y haciendo uso del material de apoyo suministrado, los aprendices deben elaborar el listado de los recursos necesarios para realizar cada una de las instalaciones eléctricas internas de los circuitos ramales propuestos en la actividad de aprendizaje 3.4.1 y diseñados en desarrollo de la actividad en referencia. Los aprendices deben entregar los listados para; los materiales eléctricos, insumos, herramientas, elementos de protección personal y los equipos de medición requeridos en cada caso, de acuerdo con el modelo señalado a continuación. En la descripción de los materiales se debe tener en cuenta los requisitos para el rotulado de los productos eléctricos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 º. Requerimientos del producto, del anexo general del RETIE.

| Encabezado con el nombre del listado de los insumos según corresponda en cada caso (materiales, equipos, herramientas) Datos del programa, grupo, nombre del aprendiz. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Descripción del elemento | Unidad de medida | Cantidad total |

Evidencias para entregar:

Los listados de los recursos necesarios para realizar cada una de las instalaciones eléctricas se constituyen en evidencias de; conocimientos, desempeño y producto, para demostrar el logro de los resultados de aprendizaje. Las evidencias entregadas por los aprendices serán evaluadas de acuerdo con los criterios descritos en la siguiente lista de chequeo.

| Recolección de evidencias | Criterios para evaluar las evidencias de las actividades de aprendizaje, descritas en la guía de aprendizaje |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cumple los criterios establecidos para la actividad? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | C |  | P |  | V |  |  |  |
| Fecha (Acordada con el Aprendiz) | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |

(A): Autenticidad / (C): Calidad / (P): Pertinencia / (V): Vigencia.

Actividad 3.5 Realizar redes internas de acuerdo al diseño cumpliendo normas y procedimientos establecidos por el RETIE.

Modalidad de trabajo: Grupal (máximo de cuatro aprendices por grupo)

Duración: 30 horas.

Los aprendices deben realizar la construcción de las redes internas para el uso final, de acuerdo con cada uno de los diseños elaborados previamente en desarrollo de las anteriores actividades de aprendizaje, cumpliendo normas y procedimientos establecidos por el RETIE.

Los aprendices formaran equipos de trabajo con un máximo de cuatro personas y realizaran las redes eléctricas de acuerdo con los diseños elaborados para cada uno de los montajes que se han venido trabajando para el desarrollo de la competencia; planos eléctricos y listados de materiales y equipos, necesarios en cada caso.

Para realizar los montajes se deben aplicar los procedimientos de trabajo seguro, tanto para redes desenergizadas como para redes energizadas, haciendo uso de los elementos de protección personal para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el RETIE, para instalaciones de uso final.

Los aprendices deben Instalar redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico. Siguiendo el siguiente procedimiento para cada uno de los circuitos propuestos a continuación, de acuerdo con lo establecido en el RETIE:

Paso 1. Determinar el alcance de la instalación, de acuerdo con el diseño eléctrico.

Paso 2. Alistar los recursos necesarios para realizar la instalación eléctrica; materiales, herramientas, equipos de medición y pruebas, y los elementos de protección personal y colectiva.

Paso 3. Determinar el sitio de ubicación de los elementos de salida de la instalación eléctrica

Paso 4. Instalar la canalización de acuerdo con el diseño eléctrico

Paso 5. Alambrar los circuitos alimentadores y los circuitos ramales de acuerdo con el alcance de la instalación.

Paso 6. Conectar los elementos de salida con las polarizaciones correspondientes, de acuerdo con el RETIE

Paso 7. Realizar las pruebas previas de continuidad al conductor de protección de equipos y las pruebas de aislamiento del alambrado de la instalación eléctrica, y registrar los resultados obtenidos en cada prueba.

Paso 8. Energizar el tablero de distribución o centro de cargas y verificar las tensiones de fase y de línea en los barrajes del tablero.

Paso 9.  Energizar uno a uno los circuitos ramales de la instalación eléctrica y verificar las polaridades en cada una de las salidas, código de colores de conductores y los parámetros eléctricos de tensión y corrientes del circuito ramal.

Paso 10. Registrar cada una de las pruebas de verificación de la instalación eléctrica y los valores obtenidos en cada una de ellas.

Paso 11. Diligenciar el Formato 34.1 Declaración de cumplimiento suscrita por el constructor.

Las redes internas para uso final que se deben realizar son las siguientes siete construcciones:

- Una luminaria controlada por un interruptor sencillo.

- Dos luminarias controladas por un interruptor sencillo.

- Dos luminarias controladas independientemente desde un interruptor doble.

- Dos luminarias controladas desde dos puntos distintos.

- Una luminaria controlada desde tres puntos distintos.

- Un circuito mixto de una luminaria controlada desde un interruptor sencillo y dos salidas para   tomacorrientes monofásicos.

- Un circuito ramal de 15 amperios para dos luminarias controladas independientemente desde dos interruptores sencillos, y otro circuito ramal de 20 A con dos tomacorrientes monofásicos con protección contra fallas a tierra, GFCI.

Evidencias para entregar:

Evidencias de Desempeño. Durante el desarrollo de las actividades el instructor hará la observación del desempeño de los aprendices y evaluará a los resultados de aprendizaje diligenciando la lista de chequeo para el desempeño mostrada a continuación.

Lista de chequeo para evaluar el desempeño

Actividad: Realizar redes internas de acuerdo al diseño cumpliendo normas y procedimientos establecidos por el RETIE y RETILAP. Nombre del montaje: _________________________________________________________________________

| Fecha de Aplicación |  | Día: | Mes: | Año: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Aplicación |  |  |  |  |

# LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR:           DESEMPEÑO               PRODUCTO

| Nº | MOMENTOS DE OBSERVACIÓN EXIGIDOS EN EL MANUAL DE FUNCIONES DEL SENA | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |
| 1 | Identifica los materiales e insumos de acuerdo con el alcance de la instalación eléctrica, de acuerdo con el diseño. |  |  |  |  |
| 2 | Realiza la instalación eléctrica de uso final, de acuerdo con el diseño. |  |  |  |  |

Evidencias de producto. Al finalizar cada uno de los montajes propuestos para el desarrollo de la actividad de aprendizaje, el instructor evaluará a los resultados de aprendizaje, diligenciando la lista de chequeo para productos, mostrada a continuación.

Lista de chequeo para evaluar el producto

Actividad: Realizar redes internas de acuerdo al diseño cumpliendo normas y procedimientos establecidos por el RETIE. Nombre del montaje: ________________________________________________

| Fecha de Aplicación |  | Día: | Mes: | Año: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar de Aplicación |  |  |  |  |

# LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR:           DESEMPEÑO               PRODUCTO

| Nº | MOMENTOS DE OBSERVACIÓN | CUMPLE |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |  |  |
| 1 | Los materiales se identificaron de acuerdo con el alcance del circuito eléctrico a montar. |  |  |  |  |
| 2 | El montaje se realizó de acuerdo con el diseño eléctrico. |  |  |  |  |

Actividad 3.6. Verificar el funcionamiento de la red interna de acuerdo al diseño establecido.

Modalidad de trabajo: Grupal (máximo de cuatro aprendices por equipo de trabajo)

Duración: 10 horas.

Al terminar de construir cada uno de los montajes propuestos para el desarrollo de la competencia, los equipos de trabajo, con el acompañamiento por parte del instructor, deben verificar el funcionamiento seguro de cada uno de los circuitos eléctricos construidos.

Evidencias para entregar.

Verifica los parámetros eléctricos característicos de la red aplicando reglas de seguridad según normatividad vigente, de acuerdo con los requisitos establecidos en el RETIE.

Evidencias de producto. Al finalizar el funcionamiento de cada uno de los montajes eléctricos y propuestos para el desarrollo de la actividad de aprendizaje, el instructor evaluará a los resultados de aprendizaje, diligenciando la lista de chequeo para productos, mostrada a continuación.

Lista de chequeo para evaluar el producto

Lista de chequeo para verificar el funcionamiento de la red interna de acuerdo al diseño establecido. Nombre del montaje o instalación: ________________________________________________________________________

# LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR:           DESEMPEÑO               PRODUCTO

| Nº | MOMENTOS DE OBSERVACIÓN | CUMPLE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| 1 | Los materiales eléctricos corresponden al alcance del diseño eléctrico. |  |  |
| 2 | La instalación eléctrica se realizó, de acuerdo con el diseño. |  |  |
| 3 | El código de colores para conductores es conforme al RETIE. |  |  |
| 4 | Las pruebas de continuidad del conductor de protección de equipos se realizaron de acuerdo al RETIE. |  |  |
| 5 | Las pruebas de aislamiento del alambrado del circuito eléctrico se realizaron de acuerdo con la normatividad vigente. |  |  |
| 6 | Los niveles de tensión en el tablero de cargas se verificaron de acuerdo con el alcance del montaje. |  |  |
| 7 | Los circuitos ramales se energizaron uno a uno, de acuerdo con los procedimientos de trabajo establecidos. |  |  |
| 8 | Las salidas para tomacorrientes y luminarias del circuito están correctamente polarizadas, de con acuerdo con los requisitos establecidos en el RETIE. |  |  |
| 9 | La declaración cumplimiento del constructor de conformidad del RETIE, se diligenció correctamente. |  |  |

4.    ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: Respuestas a cuestionarios y entrevistas del instructor Evidencias de Desempeño: Elaborar diseños eléctricos, realizar instalaciones eléctricas y verificar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Evidencias de Producto: Planos eléctricos y memorias de cálculos de los diseños eléctricos para instalaciones internas de uso final. Listados de materiales, herramientas y equipos. Montajes eléctricos de las instalaciones internas para uso final, de acuerdo con el diseño eléctrico. Registro de los parámetros eléctricos registrados para verificar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con la reglamentación vigente establecida. | Identifica las actividades vinculadas en la ejecución de la orden de trabajo según protocolos establecidos. Realiza adecuadamente la instalación eléctrica evaluando los riesgos eléctricos conforme al diseño establecido y las normas vigentes Ajusta las protecciones eléctricas de acuerdo a las especificaciones técnicas Propone soluciones técnicas viables para mejorar la eficiencia del sistema según procedimientos establecidos. Selecciona los equipos de medición adecuados para verificar el funcionamiento de la instalación eléctrica cumpliendo con la normatividad vigente. Identifica las desviaciones presentadas para responder a la normatividad vigente. Corrige las desviaciones presentadas cumpliendo con la normatividad técnica vigente. Verifica los parámetros eléctricos característicos de la red aplicando reglas de seguridad según normatividad vigente. Realiza el expediente técnico cumpliendo con el pliego de especificaciones y las normas técnicas vigentes Presenta el plano y demás requisitos del diseño de la instalación eléctrica según normatividad vigente. Diligencia formatos de acuerdo a las pruebas realizadas cumpliendo la normatividad establecida. | Cuestionario de preguntas y entrevista individual del instructor a cada aprendiz. Se evaluará la claridad, pertinencia y validez, de la información consignada en los informes solicitados. Listas de chequeo de desempeño. Observación directa del instructor durante la ejecución de las actividades de aprendizaje Listas de chequeo de producto: Evaluación de los Informes de las evidencias establecidas en las actividades de aprendizaje para la transferencia del conocimiento, de acuerdo con los criterios de evaluación descritos en la presente guía de aprendizaje |

- GLOSARIO DE TERMINOS:

Competencia: Todo aquel comportamiento formado por habilidades cognitivas, actividades de valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. Actualmente las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.

Resultados de aprendizaje: Enunciados que están asociados a las actividades de aprendizaje y evaluación, y que orientan al instructor-tutor y al aprendiz en la verificación de los procesos cognitivos, motores, valorativos, actitudinales y de apropiación de los conocimientos técnicos y tecnológicos requeridos en el aprendizaje.

Actividad de aprendizaje: Acción integradora e integrada entre sí, realizada por los aprendices con la orientación del instructor- tutor a lo largo del proceso formativo. Las actividades de aprendizaje son objeto directo de aprendizaje; esto indica que existe una relación directa entre lo que se debe hacer en el Centro formativo y lo que más tarde se hará en el mundo laboral. (Tomado de Glosario SENA).

Evidencia de aprendizaje: Manifestación del aprendizaje, que refiere a la comprobación de lo que “sabe”, “sabe hacer” y “es” el aprendiz. Pueden ser de conocimiento y de desempeño, de las cuales se pueden inferir los logros de aprendizaje y establecer el desarrollo o no de las competencias. Se dividen en evidencias de conocimiento (saber), de desempeño (saber hacer) y de actitud (saber ser).

Criterio de evaluación: Enunciado que identifica un referente esencial relativo a lo que nos proponemos conseguir, de forma efectiva respecto al contenido (qué) y las circunstancias de expresión de la conducta que se persigue (cómo). Conlleva un significado de juicio para valorar de forma equilibrada y objetiva un propósito. Es un referente fundamental para el desarrollo de la evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. Permite determinar la consecución de los objetivos y competencias básicas definidas en un nivel de currículo determinado. Ello supone, como en el caso de los objetivos y contenidos, la necesidad de formularlos de forma clara y coherente con los demás elementos del proceso de formación.

Instrumento de evaluación: Conjunto de herramientas utilizadas por el instructor-tutor para recoger datos relacionados con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las evidencias definidas en el diseño curricular.

Instalación eléctrica: Conjunto de aparatos eléctricos, conductores y circuitos asociados, previstos para un fin particular: Generación, transmisión, transformación, conversión, distribución o uso final de la energía eléctrica.

Instalación eléctrica domiciliaria: Instalación eléctrica de uso final en unidades de vivienda, pequeños comercios, pequeñas industrias o pequeños talleres, así como en oficinas donde la persona pernocte o permanezca en una jornada de trabajo o más tiempo. En algunos apartes del reglamento se resume a instalación domiciliaria o similares, haciendo alusión a esta misma definición.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC): Norma técnica aprobada o adoptada como tal por el organismo nacional de normalización.

RETIE: Acrónimo del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas adoptado por Colombia.

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

Ministerio de Minas y Energía. (2013). Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas RETIE. Anexo general del RETIE- Resolución 9 0708 del 30 de agosto del 2013. Recuperado de http://www.minminas.gov.co/minminas/

Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC. (1998).  NTC 2050. (Capítulos 1º, 2º, 3 y 4º, más el Capitulo 9º, tablas y ejemplos). Código eléctrico colombiano. Bogotá D.C.

http://biblioteca.sena.edu.co

Otras fuentes para material de apoyo que se pueden consultar son:

http://procables.com.co/boletin-trimestral-no-30.html

http://www.centelsa.com.co/index.php?bol=0

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Hector Helman Lenis Daza | Instructor | CEAI – Área Eléctrica. | 07/2017 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Egetsain Anarkos Ceron Ramirez | Instructor | CEAI - Área eléctrica. | 20 de abril de 2020 | Ajustes por cambio de formato de la guía |
|  | Héctor Helman Lenis Daza | Instructor | CEAI – Área Eléctrica. | 04/2021 | Ajustes por cambio de formato de la guía y nueva versión del programa de formación. |