| FICHA TECNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CODIGO SECOP | DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO | DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION GENERAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 46161604 | CHALECOS SALVAVIDAS | CHALECOS SALVAVIDAS | UNIDAD | Chalecos salvavidas los cuales deberán cumplir como mínimo con las siguientes características: Normatividad y certificaciones • Cumplir con la Norma Internacional ISO 12402 para dispositivos personales de flotación. • Cumplir con los requisitos del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar – SOLAS. . • Presentar certificado de conformidad o homologación emitido por organismo acreditado internacionalmente. • El fabricante deberá suministrar ficha técnica y certificado vigente del producto. Características de construcción • Chaleco tipo marítimo para navegación en mar abierto. • Color naranja internacional o color de alta visibilidad. • Fabricado en material resistente a rayos UV, humedad, salinidad y ambientes marinos tropicales. • Material flotante de celda cerrada o equivalente que no absorba agua. • Costuras reforzadas para trabajo marítimo continuo. • Sistema de ajuste mediante correas de alta resistencia y hebillas anticorrosivas. • Diseño ergonómico que permita libertad de movimiento durante operaciones de embarque, desembarque, monitoreo y maniobras náuticas. Flotabilidad • Flotabilidad mínima de 150 Newtons para adultos. • Capacidad para mantener las vías respiratorias fuera del agua aun cuando el usuario se encuentre inconsciente. • Capacidad de girar automáticamente al usuario hacia una posición segura de flotación. • Pérdida máxima de flotabilidad inferior al cinco por ciento (5%) después de veinticuatro (24) horas de inmersión. Elementos de seguridad incorporados • Silbato de emergencia sujeto permanentemente al chaleco. • Cintas reflectivas grado SOLAS. • Asa de rescate o punto de izado. • Línea de sujeción o buddy line para asistencia en rescate. • Etiqueta indeleble con instrucciones de uso. • Identificación del fabricante, lote y certificaciones. Resistencia • Capacidad para soportar saltos al agua desde una altura mínima de cuatro puntos cinco (4,5) metros sin pérdida de funcionalidad. • Resistencia a hidrocarburos, agua salada y exposición solar permanente. • Materiales resistentes a la corrosión marina. Tallas Suministrar las siguientes tallas para adultos: DIEZ (10) Talla XL, Cinco ( 5) Talla L, y Cinco (5) Talla M. |  |  |  |

VALOR TOTAL PROPUESTA:

FIRMA ________________

C.C. __________________