| IDENTIFICACIÓN DE ENERGÍAS PELIGROSAS EN EQUIPOS LABORATORIO PLANTA DE CEMENTO NOBSA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado | HOLCIM NOBSA |  |  | Versión | 01 |  |
| Revisado |  |  |  |  |  |  |
| Aprobado |  |  | Fecha |  |  |  |
| Área | Molienda | Sección | Materias primas. |  |  |  |

# Molino de Bolas

CÓDIGO HAC: NO.H31.5H3

Marca: Bico

Tipo: molino de bolas

Capacidad: 22.25 Kg

Modelo: 395-50

Serie: 628/401

Alcance de este documento: identificar las energías peligrosas a las cuales se expone una persona cuando realiza trabajos cerca  del molino, NO.H31.5H3 de igual manera es de lectura obligatoria para las personas que llegan por primera vez a esta área o cuando no han estado por un periodo de tiempo mayor a 6 meses.

TABLA DE CONTENIDO

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO	3

2.	FUNCIONAMIENTO	3

3.	MANDOS DE CONTROL	4

3.1   PUNTO DE ARRANQUE Y PARADA	5

4.	RECONOCIMIENTO DE EQUIPOS E IDENTIFICACIÓN DE ENERGÍAS	5

4.1  IDENTIFICACIÓN DE ENERGÍAS PELIGROSAS	6

5.	EQUIPOS A BLOQUEAR	8

6.	NORMAS DE SEGURIDAD	9

7.	NOTAS	10

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO

El molino ubicado en el laboratorio de calidad es un molino experimental de bolas el cual consta de una sola cámara, un cilindro, cuerpos moledores, un motor, caja reductora y eje del molino. Están diseñados para moler muestras de distintos materiales, así como su carga de bolas para la molienda.

FUNCIONAMIENTO

Este molino funciona rotando el cilindro donde está la cámara que contiene los cuerpos moledores, se agrega el material y por cantidad de vueltas definimos el tiempo de duración del material que se quiere moler.

Este molino funciona con un motor eléctrico el cual transmite el movimiento por medio de una cadena y caja reductora hacia el eje del molino. De esta manera por impacto reduce y homogeniza el material a moler, y el material ya molido sale por la bandeja

DURANTE LA OPERACIÓN SE DEBE PROTEGER

MANDOS DE CONTROL

Adicionalmente se cuenta con un control administrativo (alarma lumínica y sonora) que se activa al momento de transporte de reactivos de un cuarto a otro.

BLOQUEO: Efecto de retirar temporalmente las energías presentes en el equipo a intervenir.

Un LIS (Local Insulation Switch) es un bloqueo eléctrico, cuando se utiliza es necesario cumplir todo el procedimiento de etiquetaje, bloqueo y prueba.

PERSONAS

En el laboratorio de calidad se encuentra el molino de bolas  NO.H31.5H3, donde se realiza toda la operación, este equipo es operado de manera manual en una botonera de arranque y paro con su respectivo LIS. (Las acciones de arrancar y parar son realizadas por la persona encargada de realizar la labor.)

  - PUNTO DE ARRANQUE Y PARADA

En la parada al molino de bolas NO.H31.5H3

Figura  1 se puede observar el tablero que permite dar inicio y/o parada al molino de bolas NO.H31.5H3

Figura  1. Punto de inicio y parada de la secuencia de molienda.

Inicio de secuencia de encendido y apagado

RECONOCIMIENTO DE EQUIPO E IDENTIFICACIÓN DE ENERGÍAS

En la figura 2. Se muestra el esquema para  un molino de bolas.

| CÓDIGO HAC | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| H31.5H3 | Molino experimental de laboratorio con cuerpos moledores |

4.1  IDENTIFICACIÓN DE ENERGÍAS PELIGROSAS

En las figura 3. Se identifican las energías peligrosas en en el molino de bolas H31.5H3.

Material entrando al molino. Riesgo de proyección de material. Bloqueo: cerrar tapa alimentación al molino. Utilizar los elementos de protección personal: gafas, mascarilla, guantes, tapa oídos y botas.

Material particulado, Riesgo de contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. Uso de elementos de protección personal: botas,  mascarilla, guantes, gafas  y tapa oídos.

Motor  del molino de bolas. Riesgo de choque eléctrico                  Bloqueo eléctrico del motor molino H31.5H3.Guardas en el motor.

.

Cilindro  en  movimiento. Riesgo de atrapamiento. Bloqueo eléctrico del motor.

Uso de herramientas manuales. Riesgo de machucón.   Uso de elementos de protección personal: gafas, guantes botas de seguridad. Uso de herramientas apropiadas.

| TIPO DE ENERGÍA | ÁREA DE CONTACTO | RIESGO | PUNTO DE BLOQUEO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Motor del molino | - Choque eléctrico. | - Caja eléctrica. Mediante dispositivo de bloqueo NAED: #65675 - Des-energizar, bloquear con candado el tablero que permite dar inicio y/o parada al molino. |
|  | - Cilindro en movimiento - Uso de herramientas manuales | - Atrapamiento - Machucón | - Caja eléctrica. Mediante dispositivo de bloqueo NAED: #65675. - Des-energizar, bloquear con candado el tablero que permite dar inicio y/o parada al molino de bolas. - Uso de elementos de protección personal: gafas, guantes botas de seguridad. Uso de herramientas apropiadas. |
|  | - Material particulado | - Contacto con la piel, ojos y vías respiratorias. | - Utilizar los elementos de protección necesarios para trabajar en esta zona: botas, gafas, mascarilla, guantes y tapa oídos. |
|  | - Entrada de material al molino | - Proyección de material | - Utilizar los elementos de protección necesarios para trabajar en esta zona: botas, gafas, mascarilla, guantes y tapa oídos. - Cerrar tapa alimentación molino de bolas. |

Tabla 1.  Recopilación de los tipos de energía y puntos de contacto para las respectivas energías en el molino H31-5H3.

Batería.             Bloqueo Eléctrico

Sist de refrigeración. Motor.

Sistema eléctrico  Bloqueo Eléctrico

Batería.             Bloqueo Eléctrico

Sist de refrigeración. Motor.

Sistema eléctrico  Bloqueo Eléctrico

Batería.             Bloqueo Eléctrico

Sist de refrigeración. Motor.

Sistema eléctrico  Bloqueo Eléctrico

EQUIPOS A BLOQUEAR

Las energías liberadas de forma no controlada ponen en riesgo la vida de las personas, los procedimientos están diseñados para garantizar que los trabajos de intervención sean realizados de forma segura.

El procedimiento de Etiquetaje, Bloqueo y Prueba es un elemento de prevención de fatalidades que tiene como propósito “asegurar  que cuando se estén llevando a cabo  trabajo en la planta y equipo, donde exista potencial para liberación no planeada o incontrolada de energía peligrosa, ésta sea efectivamente manejada, de manera que el riesgo de lesiones se vea reducido”.

El procedimiento comprende tres acciones:

- Etiquetaje: Consiste en llenar las etiquetas que van a ir ubicadas en el equipo bloqueado y en la caja de bloqueo, estas tarjetas contienen la siguiente información: fecha, equipo en que se van a realizar trabajos (incluye código HAC), tipos de energías bloqueadas, equipos bloqueados aguas arriba y aguas abajo y el nombre del oficial de bloqueo y los nombres de las personas autorizadas para realizar trabajos en los equipos bloqueados.

- Bloqueo: El oficial de bloqueo realiza el bloqueo en los equipos correspondientes y pone un candado para asegurar que él sea la única persona que puede energizar nuevamente. Las llaves de los candados puestos en los equipos bloqueados quedan contenidas dentro de la caja de bloqueo. Todas las personas que entran a intervenir el equipo bloqueado DEBEN poner su candado personal como método de bloqueo en la caja de bloqueo.

- Prueba: El técnico competente realiza la prueba con el fin de verificar que el equipo este des-energizado. Esta prueba depende del tipo de energía bloqueada:

Para la energía eléctrica: el electricista (quien en este caso es el técnico competente) verifica la ausencia de tensión.

Para la energía neumática y/o hidráulica se debe verificar la ausencia de presión.

Para la energía mecánica se debe verificar que los aditamentos de bloqueo garanticen que no va a ser liberada la energía y que no existen energías residuales.

Por tanto, SIEMPRE siga el procedimiento establecido de Etiquetaje, Bloqueo y Prueba, el incumplimiento le ocasionará lesiones graves o incluso la muerte.

| CÓDIGO HAC | NOMBRE DEL EQUIPO | RIESGO AL NO BLOQUEAR | TIPO DE BLOQUEO | UBICACIÓN DEL BLOQUEO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H31.5H3 | Molino con cuerpos moledores. | Atrapamiento. Choque eléctrico. | Des-energizar, bloquear con candado el tablero que permite dar inicio y/o parada al molino. | Caja eléctrica cuarto de materias primas. Mediante dispositivo de bloqueo NAED: #65675. Tablero LIS |

En la figura 4 es posible observar los pasos que se deben realizar para des-energizar los equipos en el laboratorio de control de calidad lo primero que se hace es ubicar el tablero del LIS, en este caso la imagen (a) corresponde al LIS del molino de bolas H31-5H3 posteriormente se ingresan los datos en la tarjeta de bloqueo imagen (b) y finalmente el técnico encargado ubica el candado y la tarjeta con su respectiva información imagen (c).

Figura 4 .Secuencia de Bloqueo eléctrico

- (b)                                           (c)

NORMAS DE SEGURIDAD

SIEMPRE que escuche la alarma  manténgase dentro de los cuartos o no ingrese al laboratorio de control de calidad.

Utilice SIEMPRE las duchas y lavaojos en caso de proyecciones, derrames o salpicaduras de productos químicos sobre las personas.

SIEMPRE tenga en cuenta la ruta de evacuación en caso de emergencia y diríjase al punto de encuentro más cercano.

NOTAS

La información contenida en este documento debe ser revisada periódicamente y ajustada de acuerdo a las modificaciones que se realicen en el sistema.