Cúcuta, septiembre de 2025

Señores:

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Gobernación Norte de Santander

ASUNTO: Certificación Hidráulica para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS SOBRE VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL ALBARICO, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”

Yo, GUSTAVO LAMUS MURILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.625.571 expedida en Charalá, de profesión Ingeniero Civil con matrícula profesional No. 54202-29973 NTS, una vez realizada la visita técnica al corredor vial de la vereda EL Albarico del municipio de el Zulia, Departamento Norte de Santander, y revisada la información topográfica en cuanto a pendientes, características del escurrimiento superficial y datos pluviométricos del área de localización de las 6 alcantarillas para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS SOBRE VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL ALBARICO, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”, teniendo en cuenta el concepto  hidráulico, por medio del presente documento CERTIFICO que se cumplen todos los parámetros técnicos en cuanto a la geometría de la alcantarilla, dimensiones y forma de la estructura para usar el diseño tipo de la cartilla de Invías, garantizando que se requieren en el sitio propuesto y funcionaran adecuadamente en el componente hidráulico sin causar problemas de inundación o erosión, toda vez que controla el escurrimiento de manera eficiente.

Atentamente;

____________________

GUSTAVO LAMUS MURILLO

C.C 5.625.571 de Cúcuta

Matrícula Profesional No. 54202-29973 NTS

Anexo: Informe técnico

Copia de cédula de ciudadanía

Copia de tarjeta profesional

Certificado vigente Copnia

INFORME TÉCNICO
Justificación de la Aplicación de Alcantarilla de 36” Tipo INVÍAS

Proyecto:	“MEJORAMIENTO DE SITIOS CRÍTICOS SOBRE VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA EL ALBARICO, MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER”

Ubicación:	Vereda El Albarico, Municipio de El Zulia, Departamento Norte de Santander

Fecha:	Septiembre de 2025

Elaboró: 	Ing. Gustavo Lamus Murillo

1. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como finalidad sustentar técnica y normativamente la instalación de alcantarillas de 36 pulgadas, tipología estándar INVÍAS, en la vía terciaria que comunica a la vereda El Albarico, en el municipio de El Zulia, sin la existencia de diseños hidráulicos e hidrológicos específicos, en atención a las condiciones observadas en campo y a la necesidad de garantizar la funcionalidad de la vía.

2. ANTECEDENTES

Durante las actividades de inspección y diagnóstico preliminar del corredor vial, se identificaron puntos críticos de drenaje en el sector, los cuales se detallan en el plano topográfico adjunto a este proyecto, donde el flujo de aguas superficiales representa un riesgo para la estabilidad de la estructura de la vía.

El proyecto en curso contempla intervenciones de carácter menor y de ejecución inmediata, razón por la cual no se han desarrollado diseños particulares para estos puntos. Sin embargo, la urgencia de la intervención requiere una solución técnica validada y segura.

3. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA

3.1. Normativa Aplicable

De acuerdo con el Manual de Diseño de Obras de Drenaje y el Catálogo de Estructuras Tipo del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, se establecen tipologías normalizadas de alcantarillas que pueden ser aplicadas en vías secundarias y terciarias, siempre que las condiciones hidráulicas y de tránsito lo permitan.

3.2. Selección de la Tipología

La alcantarilla de 36” tipo INVÍAS fue seleccionada considerando:

- La experiencia previa en condiciones similares de caudal y pendiente en la región.

- La disponibilidad de especificaciones técnicas y constructivas predefinidas.

- La facilidad de ejecución y compatibilidad con la estructura existente de la vía.

3.3. Ventajas de la Solución Adoptada

- Cumplimiento normativo: La estructura se ajusta a especificaciones oficiales de INVÍAS.

- Seguridad hidráulica: El diámetro de 36” permite un adecuado paso de caudal estimado, reduciendo el riesgo de taponamientos y socavaciones.

- Eficiencia en ejecución: El uso de tipología estándar evita retrasos derivados de procesos de diseño detallado.

4. CONCLUSIÓN

Con base en la inspección en sitio, las condiciones hidráulicas observadas y la normativa vigente, se determina que la aplicación de la alcantarilla de 36” tipo INVÍAS es técnica y funcionalmente viable para la vía terciaria de la vereda El Albarico del municipio de El Zulia, toda vez que el rango del caudal que va a pasar por los puntos donde van a estar ubicadas las alcantarillas es el rango permitido para la alcantarilla tipo de INVIAS, garantizando el manejo adecuado de aguas y la estabilidad de la estructura vial, optimizando a su vez los recursos y tiempos del proyecto.

Atentamente;

____________________

GUSTAVO LAMUS MURILLO

C.C 5.625.571 de Cúcuta

Matrícula Profesional No. 54202-29973 NTS