FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[Lugar y fecha]

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6

Tres Esquinas- Caquetá

Referencia: Proceso de Contratación No. 051-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026

Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas, así como las del Anexo Técnico que rige el proceso de selección No. 051-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026 y contenidos en la ficha técnica del estudio previo, la cual para todos sus efectos se relacionan a continuación:

| OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA EL CACOM-6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-01-01-004-004-06 REC 10 LAVADORAS INDUSTRIALES |  |  |  |  |
| ITEM | DENOMINACIÓN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | LAVADORAS INDUSTRIALES | TAMBOR Capacidad 10:1 (kg): de 34 a 35 Capacidad 9:1 - 10:1(kg): 39 Volumen del tambor (L): de 300 a 340 Diámetro (mm): de 800 a 920 Revoluciones del lavado (rpm): de 38 a 45 Revoluciones del centrifugado (rpm): de 420 a 750 G-factor: 100 (opcional 175) CALENTAMIENTO Eléctrico (kW): 27 A vapor (bar): 1 - 8 Agua caliente (°c): 90 Nivel de ruido (db): <65 Conexión del agua (bsp): 3/4” Presión del agua (kpa): 100 – 800 Presión del agua de reciclaje (kpa): 300 – 500 Caud. de agua para la válvula de aliment. (L/min): 66-188 Válvula de desagüe exterior (mm): 2x76 Caud. de agua para la válvula de desagüe (L/min): 2x210 Conexión del vapor (bsp): 3/4” Presión del vapor (Kpa): 100 – 800 | UNIDAD | 3 |
| 02-01-01-004-004-06 REC 10 SECADORAS INDUSTRIALES |  |  |  |  |
| 2 | SECADORAS INDUSTRIALES | Capacidad (Kg/Lb): de 34 a 35 Volumen del tambor (L): de 600 a 700 Diámetro del tambor (mm): de 930 a 970 Caudal de aire (L/s): 380 (g 330) Calefacción a gas (G/min): 571 Calefacción eléctrica (G/min): 521 MOTOR Ventilador Kw: 0,4 Tambor Kw: 0,4 CALEFACCIÓN ELECTRICA Potencia (Kw): de 30 a 38 Conexión eléctrica: 1×200-208v/50-60hz / 3×200-208v/50-60hz, 1x 230-240v/50-60hz / 3x 230-240v/50-60hz, 3x 380v/50-60hz / 3x400-415v/50-60hz, 3x 440v/50-60hz / 3x 460-480v/50-60hz Salida de aire (mm): 200 | UNIDAD | 2 |

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6, en el Anexo Ficha Técnica establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

| DESCRIPCIÓN | ACEPTACIÓN EXPRESA |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN el proceso de selección No. 051-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL CACOM-6 | SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN |

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _______________, a los _____ días del mes de _________ de 2026.

Atentamente,

_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]

Nombre: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]