ANEXO

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El oferente deberá marcar con una X, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros; donde se pueda evidenciar CUMPLE o NO CUMPLE

REQUISITOS GENERALES

- Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará rechazada.

- En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma; así mismo deberá escribir la marca que ofertada.

El oferente no deberá modificar ni cambiar el presente anexo

- Para lo anterior se diligencia la información en el siguiente cuadro:

| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | FOTO DEL BIEN A REQUERIR | ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | OFRECE |  |
|  |  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED |  | CON TRANSFORMADOR DE PARED, DE 3.5 V. | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL MANGOS |  |  |  |
|  |  |  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POR MEDIO DE CABLE USB Y ADAPTADOR DE VOLTAJE A 110 VOLTIOS, 60 HZ |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYA CABEZA DE OFTALMOSCOPIO ÓPTICO CON BOMBILLO CON SISTEMA ÓPTICO NORMAL DE 3.5 V., QUE INCLUYA SEGURO PARA EVITAR EL ROBO DEL CABEZAL |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYA CABEZA DE OTOSCOPIO ÓPTICO CON BOMBILLO CON SISTEMA ÓPTICO NORMAL DE 3.5 V., QUE INCLUYA SEGURO PARA EVITAR EL ROBO DEL CABEZAL. |  |  |  |
|  |  |  | EQUIPO COMPACTO DE FÁCIL INSTALACION. |  |  |  |
|  |  |  | AHORRADOR DE ENERGÍA CON MANGO DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |
|  |  |  | CON ILUMINACIÓN TIPO LED O HALÓGENA |  |  |  |
|  |  |  | SISTEMA DE INTEGRADO DE PARED |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA QUE EL CONTRATISTA REALICE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN DONDE SE REQUIERA POR PARTE DEL JEFE DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO. |  |  |  |
| 2 | FOTÓFORO DE ESTADO SÓLIDO |  | CON TECNOLOGÍA TIPO LED DE ALTA POTENCIA LUZ FRÍA. | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | INTENSIDAD LUMÍNICA CON RANGO COMÚN DE 30,000 A 110,000 LUX. |  |  |  |
|  |  |  | TEMPERATURA DE COLOR BLANCO PURO, ENTRE 5,000 K Y 6,000 K. |  |  |  |
|  |  |  | VIDA ÚTIL DEL LED: 50,000 - 100,000 HORAS DE USO. |  |  |  |
|  |  |  | BATERÍA Y AUTONOMÍA GENERALMENTE LITIO RECARGABLE, CON AUTONOMÍA DE 3 A 9 HORAS DE USO CONTINUO. |  |  |  |
|  |  |  | DISEÑO INALÁMBRICO PORTABATERÍA INCORPORADO, ERGONÓMICO |  |  |  |
|  |  |  | AJUSTES INTENSIDAD REGULABLE, ENFOQUE DEL PUNTO DE LUZ AJUSTABLE. |  |  |  |
|  |  |  | CON DIADEMA AJUSTABLE, ACOLCHADA Y CON OPCIÓN DE LUPA INTEGRADA. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 3 | BASCULA DIGITAL DE GRADO MEDICO |  | QUE EL EQUIPO SEA DE GRADO MEDICO HOSPITALARIO, QUE SEA ÚTIL EN CONSULTORIOS CENTROS MÉDICOS Y DEMÁS USOS QUE SE REQUIERAN. | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | TALLÍMETRO PARA MEDIR LA ESTATURA INCORPORADA. |  |  |  |
|  |  |  | CALCULA EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL PACIENTE, ESTATURA Y PESO DEL MISMO |  |  |  |
|  |  |  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR CABLE CON ADAPTADOR DE VOLTAJE A 110 VOLTIOS 60 HZ. |  |  |  |
|  |  |  | CON PLATAFORMA DE PERFIL BAJO |  |  |  |
|  |  |  | QUE EL EQUIPO REALICE CONVERSIÓN DE LK/KG |  |  |  |
|  |  |  | PUESTO A CERO/TARA |  |  |  |
|  |  |  | CERO Y AUTOMÁTICOS |  |  |  |
|  |  |  | APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |
|  |  |  | CAPACIDAD DE TRABAJO DE 220 KG/ 500 LIBRAS |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA TALLÍMETRO PARA MEDIR LA ESTATURA DEL PACIENTE MÁXIMO HASTA 220CM |  |  |  |
|  |  |  | QUE LA BALANZA SEA MANEJADA EN CASO DE FALLO ELÉCTRICO CON BATERÍAS DE APOYO PARA SU FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 4 | BAÑO SEROLÓGICO CON AGITACIÓN o BAÑO MARIA DE 5 LT |  | BAÑO TÉRMICO ELECTRÓNICO DIGITAL DE GRAN CAPACIDAD | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 QUE INCLUYA GRADILLAS PORTATUBOS |  |  |  |
|  |  |  | CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL |  |  |  |
|  |  |  | CON POTENCIA DE 300 WATIOS |  |  |  |
|  |  |  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 VOLTIOS, 60 HZ |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA FUSIBLE DE SEGURIDAD |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 5 | DUCHA LAVA OJOS |  | EN TUBERÍAS EN ACERO GALVANIZADO CON CONEXIONES EN LATÓN. | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | RECUBRIMIENTO PLÁSTICO ANTICORROSIVO: POLIAMIDA DE 250-300 MICRAS DE GROSOR, EN COLOR AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD. |  |  |  |
|  |  |  | ENTRADA AGUA: ROSCA DE 1/2" |  |  |  |
|  |  |  | PRESIÓN ENTRADA AGUA: RECOMENDADA 2 BAR / MÍN. 1.5 BAR / MÁX. 8 BAR LAVA-OJOS |  |  |  |
|  |  |  | MATERIALES DISTRIBUIDOR LAVA-OJOS EN PLÁSTICO ABS. RECOGEDOR LAVA-OJOS EN ACERO INOXIDABLE. |  |  |  |
|  |  |  | DOS ROCIADORES DE AGUA AIREADA DE GRAN CAUDAL A BAJA PRESIÓN CON CUBIERTA ANTIPOLVO DE |  |  |  |
|  |  |  | APERTURA AUTOMÁTICA. |  |  |  |
|  |  |  | CAUDAL REGULADO A 22 L/MIN. |  |  |  |
|  |  |  | ACCIONAMIENTO: PALANCA EMPUJE. |  |  |  |
|  |  |  | VÁLVULA DE PASO TOTAL 1/2" |  |  |  |
|  |  |  | ACTIVADOR POR MEDIO DE PULSO / PUSH |  |  |  |
|  |  |  | ALIMENTACIÓN AGUA POTABLE A TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |
|  |  |  | ALTO RENDIMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA SEGURIDAD INDUSTRIAL PROTECCIÓN VISUAL PARA LOS USUARIOS |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA QUE EL CONTRATISTA REALICE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN DONDE SE REQUIERA POR PARTE DEL JEFE DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 6 | MICROSCOPIO BINOCULAR |  | CON ENFOQUE AJUSTES MACRO Y MICROMÉTRICO CON GRADUACIÓN 0.002MM. | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | FRICCIÓN DEL AJUSTE REGULABLE. |  |  |  |
|  |  |  | TOPE DE PROTECCIÓN DE LA PREPARACIÓN REGULABLE. |  |  |  |
|  |  |  | PLATINA CUADRADA DE 120 X 120 MM CON PLATINA MECÁNICA INTEGRADA CON MOVIMIENTOS ORTOGONALES. |  |  |  |
|  |  |  | CON OCULARES DE GRAN CAMPO WF10X/18MM |  |  |  |
|  |  |  | CON TUBO BINOCULAR, INCLINADO A 30°, ROTATIVO A 360º |  |  |  |
|  |  |  | CONDENSADOR DE ABBE A.N. 1.25 AJUSTABLE EN ALTURA CON PORTA FILTRO |  |  |  |
|  |  |  | SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED (DIODO) CON INTENSIDAD REGULABLE |  |  |  |
|  |  |  | CON FUNDA DE PROTECCIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | CON SISTEMA ÓPTICO |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYA PRISMA BINOCULAR |  |  |  |
|  |  |  | CON CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 VOLTIOS Y 60 HZ. |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 7 | EQUIPO BIOFEEDBACK -ELECTROESTIMULACION + PANTALLA LED |  | CUYO EQUIPO SERA UTILIZADO PARA MEDIR Y ESTIMULAR LA ACTIVIDAD MUSCULAR MEDIANTE BIOFEEDBACK Y ELECTROESTIMULACIÓN, FACILITANDO LA REHABILITACIÓN Y REEDUCACIÓN NEUROMUSCULAR | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | 1 CANAL ETS (ESTIMULACIÓN DESENCADENADA POR EMG) CON ESTIMULACIÓN EN 2 CANALES. |  |  |  |
|  |  |  | 1 CANAL DE CALOR (INCLUYENDO ESTIMULACIÓN). |  |  |  |
|  |  |  | 99 NIVELES DE REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA. |  |  |  |
|  |  |  | 1 CANAL EMG (BIOFEEDBACK) COMBINADO CON 2 CANALES STIM (ESTIMULACIÓN). |  |  |  |
|  |  |  | LA COMBINACIÓN DE RETROALIMENTACIÓN VISUAL Y DIFUSIÓN DE VOZ FOMENTA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN NEURAL. |  |  |  |
|  |  |  | LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA PUEDEN CONFIGURARSE LIBREMENTE Y LOS REGISTROS DE ENTRENAMIENTO SE PUEDEN VER EN TIEMPO REAL. |  |  |  |
|  |  |  | PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7.0 PULGADAS |  |  |  |
|  |  |  | BATERÍA DE LITIO DE GRAN CAPACIDAD DE 2800MAH. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 8 | TANQUE PARA PAQUETES FRIOS |  | AISLAMIENTO POR ESPUMA DE CELDA CERRADA PARA SU EFICIENCIA | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | UNA CONSTRUCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE SOLDADO Y/U OTRO MATERIAL RESISTENTE. |  |  |  |
|  |  |  | COMPRESOR RESISTENTE PARA UN ENFRIAMIENTO MÁS EFICAZ. |  |  |  |
|  |  |  | CON DISPLAY PARA VISUALIZAR EL ENFRIAMIENTO DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  |  | RUEDAS DE GOMA GIRATORIAS CON FRENO INDEPENDIENTE EN ALGUNO DE ELLAS. |  |  |  |
|  |  |  | VÁLVULA DE DRENAJE PARA UNA FÁCIL LIMPIEZA DE DESCONGELACIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | CON SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANIJAS PARA SALIR DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  |  | EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SE HA AJUSTADO QUE SE PUEDE MANIPULAR SEGÚN ENFRIAMIENTO. |  |  |  |
|  |  |  | LA OPERACIÓN CONTROLADA POR UN TERMOSTATO |  |  |  |
|  |  |  | ALIMENTACION ELECTRICA A 110 VOLTIOS 60 HZ. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 9 | TALLIMETRO PORTATIL MECANICO |  | DISEÑADO PARA MEDIR PACIENTES ADOLESCENTES Y ADULTOS A PARTIR DE LOS 24 MESES CON UN RANGO DE 15 – 210 CM | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | CON DOS ESCALAS DE MEDICION IMPRESAS EN LASER A LARGO DE LA BARRA PRINCIPAL |  |  |  |
|  |  |  | FACIL TRASPORTE Y MONTAJE |  |  |  |
|  |  |  | DE MATERIAL RESISTENTE Y ESTABLE |  |  |  |
|  |  |  | CONFORTABLE Y FÁCIL DE TRANSPORTAR |  |  |  |
|  |  |  | CON RANGO DE MEDIDA DE 15- 210 CM |  |  |  |
|  |  |  | CON AMPLIA BASE QUE LE OTORGA ESTABILIDAD. |  |  |  |
|  |  |  | EN PLASTICO ABS |  |  |  |
|  |  |  | CON UNIDADES DE MEDIDA EN CENTIMETROS |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 10 | TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL |  | CON GRANDE ESFERA LUMINISCENTE EN PULGADAS DE FÁCIL LECTURA | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | -300MMHG SOPORTA EL USO MÁS PESADO, SIN PIN DE PARADA |  |  |  |
|  |  |  | CON SISTEMA DE INFLADO QUE INCLUYA BRAZALETE, PERA Y MANGUERA EXTENSORA |  |  |  |
|  |  |  | EN CARCASA RESISTENTE CON MOVILIDAD |  |  |  |
|  |  |  | QUE EL MANÓMETRO TENGA INCLINACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | TUBO DE EXTENSIÓN Y ALTURA AJUSTABLE. |  |  |  |
|  |  |  | BASE CON 5 RUEDAS. |  |  |  |
|  |  |  | CANASTILLA PARA GUARDAR ACCESORIOS |  |  |  |
|  |  |  | LIBRE DE MERCURIO Y LÁTEX |  |  |  |
|  |  |  | CON DISEÑO ERGONÓMICO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA QUE EL CONTRATISTA REALICE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN DONDE SE REQUIERA POR PARTE DEL JEFE DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 11 | CINTA METRICA |  | CINTA ENCERRADA EN UN CONTENEDOR COMPACTO | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | MEDIDAS EN PULGADAS Y CENTÍMETROS |  |  |  |
|  |  |  | CON BOTÓN DE PRESIÓN EN LA PARTE POSTERIOR PARA EMBOBINAR LA CINTA MÉTRICA |  |  |  |
|  |  |  | QUE SE PUEDAN MEDIR PERÍMETROS CEFÁLICOS PACIENTES PEDIÁTRICOS |  |  |  |
|  |  |  | QUE SOPORTE MÁS DE UNA CAÍDA SIN SUFRIR DETERIOROS. |  |  |  |
| 12 | FONENDOSCOPIOS DOBLE CAMPANA |  | CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | DISEÑO DE DOBLE CAMPANA: PERMITE LA AUSCULTACIÓN DE SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA |  |  |  |
|  |  |  | MANGUERA DE PVC |  |  |  |
|  |  |  | OLIVAS DE SILICONA |  |  |  |
|  |  |  | MEMBRANA DE ACETATO PARA UNA TRANSMISIÓN DE SONIDO ÓPTIMA, GARANTIZANDO LA CLARIDAD EN LA AUSCULTACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | ARO CORTA FRÍO PARA AÍSLA SONIDOS EXTERNOS Y MEJORA LA CALIDAD DE LA AUSCULTACIÓN EN FRECUENCIAS BAJAS |  |  |  |
|  |  |  | DIAFRAGMAS DE DOBLE FRECUENCIA, EN EL LADO PEDIÁTRICO, Y EL LADO DE ADULTOS |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 13 | PULSOXIMETRO PORTATIL |  | PULSOXIMETRO DE GRADO HOSPITALARIO | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | PULSOXÍMETRO DE PEQUEÑAS DIMENSIONES |  |  |  |
|  |  |  | DISPOSITIVO CON DISPLAY GRAFICO |  |  |  |
|  |  |  | PANTALLA DE ALTO CONTRASTE |  |  |  |
|  |  |  | DETECCIÓN DEL RITMO CARDÍACO |  |  |  |
|  |  |  | DETECCIÓN DEL GRADO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE |  |  |  |
|  |  |  | BAJO CONSUMO ENERGÉTICO |  |  |  |
|  |  |  | DE FÁCIL DE UTILIZAR Y QUE PUEDE SER LLEVADO A TODAS PARTES |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA BATERIAS DE ALTA DURACION PARA SU FUNCIONAMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | 2 BATERÍAS AAA |  |  |  |
|  |  |  | LARGA DURACIÓN BATERÍAS |  |  |  |
|  |  |  | APAGADO AUTOMÁTICO SI NO DETECTA INSERTADO EL DEDO |  |  |  |
|  |  |  | APTO PARA UNA AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS DE DEDOS (PEDIATRÍA, ADULTOS) |  |  |  |
|  |  |  | RESISTENTE AL AGUA |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 14 | LÁMPARA DE EXAMEN MÉDICO O CUELLO DE CISNE |  | MODELO DE LUJO | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | CON BASE REDONDE QUE INCLUYA PESO EN HIERRO |  |  |  |
|  |  |  | PROTECTOR CROMADO PARA MAYOR ESTABILIDAD |  |  |  |
|  |  |  | CON SISTEMA FLEXIBLE DE FÁCIL MOVILIDAD QUE AYUDA A LA EFICIENCIA DEL EXAMEN |  |  |  |
|  |  |  | CUELLO GRADUABLE A LA ALTURA DESEADA |  |  |  |
|  |  |  | PARA CORRIENTE ELECTRICA A 110 VOLTIOS, 60 HZ |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 15 | DOPPLER FETAL |  | DISEÑO ERGONÓMICO, COMPACTO Y LIVIANO | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | OPERACIÓN CON BATERÍA 9 VOLTIOS |  |  |  |
|  |  |  | PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN DE LA FETOCARDIA. |  |  |  |
|  |  |  | OFRECE UN SONIDO MÁS CLARO. |  |  |  |
|  |  |  | CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN PARA FÁCIL MANEJO DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  |  | TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO TAMAÑO COMPACTO. |  |  |  |
|  |  |  | INDICADOR: NIVEL DE BATERÍA Y QUE INCLUYA BATERIA PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | CON APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 16 | CAMILLA GINECOLÓGICA CON ESTRIBO |  | CAMILLA DIVIDIDA EN TRES SECCIONES | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | TAPIZADA EN CORDOBÁN NEGRO. |  |  |  |
|  |  |  | ESTRIBOS EN ALUMINIO. |  |  |  |
|  |  |  | CUATRO TAPONES ANTIDESLIZANTES. |  |  |  |
|  |  |  | DIMENSIONES: 1,80 M DE LARGO, 0,50 M DE ANCHO Y 0,80 M DE ALTO. |  |  |  |
|  |  |  | 2 GABINETES PARA ALMACENAR INSUMOS. |  |  |  |
|  |  |  | ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. |  |  |  |
|  |  |  | CABECERO GRADUABLE |  |  |  |
|  |  |  | ACCESRIOS CROMADOS |  |  |  |
|  |  |  | CAMILLA CONSTRUIDO EN LAMINA COLD – ROLLED |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 17 | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE |  | CAPACIDAD 2000VA | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | TOPOLOGÍA DE ENTRADA MONOFÁSICA |  |  |  |
|  |  |  | VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120VAC |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA FASE, NEUTRO Y TIERRA |  |  |  |
|  |  |  | RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 120 V +/- 25% |  |  |  |
|  |  |  | CON CONEXIÓN CLAVIJA DE GRADO HOSPITALARIO AMARILLA |  |  |  |
|  |  |  | TOPOLOGÍA DE SALIDA MONOFÁSICA VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA 120 VAC |  |  |  |
|  |  |  | POTENCIA W 2000VA/600W |  |  |  |
|  |  |  | TIPO DE ONDA DE SALIDA SENOSOIDAL |  |  |  |
|  |  |  | FRECUENCIA NOMINAL DE SALIDA 60HZ |  |  |  |
|  |  |  | PASOS DE REGULACIÓN 3 PASOS CON CONMUTACIÓN CON RELEVOS |  |  |  |
|  |  |  | TIEMPO DE RESPUESTA 6 MS |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 18 | BALANZA DIGITAL PESA BEBE |  | CON PANTALLA LCD | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA PROTECTOR PARA LA BANDEJA |  |  |  |
|  |  |  | EN CASO QUE SE TENGA FALLA ELECTRICA ESTA SE PUEDA USAR CON BATERIAS AA, INCLUIR BATERIAS |  |  |  |
|  |  |  | CONVERSION DE LB/KG |  |  |  |
|  |  |  | PUESTA A CERO/TARA |  |  |  |
|  |  |  | FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DE APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |
|  |  |  | CAPACIDAD:23 KG / 50 LIBRAS |  |  |  |
|  |  |  | CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 110-120 V VOLTIOS-AC 60 Hz O ADAPTADOR DE VOLTAJE |  |  |  |
|  |  |  | BALANZA DIGITAL PESA BEBES DE GRADO MEDICO CON BANDEJA DE FACIL LIMPIAR |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 19 | MARTILLO REFLEJOS |  | ELEMENTO EN ACABADO Y CROMADO | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | CABEZA DE GOMA DE DOBLE EXTREMO |  |  |  |
|  |  |  | UN MANGO METÁLICO |  |  |  |
|  |  |  | MATERIAL: ACERO QUIRÚRGICO ALEACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 20 | INFANTOMETRO EN PVC |  | EQUIPO PARA MEDIR BEBES | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | INTERVALO DE MEDICIÓN DE 32 A 110 CMS CON POSIBILIDAD DE 10 A 110 CMS, SEGÚN REQUERIMIENTO |  |  |  |
|  |  |  | MATERIAL EN ABS Y/O PVC |  |  |  |
|  |  |  | BASE ROBUSTA Y DURADOREA |  |  |  |
|  |  |  | INSTRUMENTO COMPACTO DE FÁCIL DE TRANSPORTAR |  |  |  |
|  |  |  | SUPERFICIE LISA DE FACIL LIMPIEZA EN MATERIA DE ALTA CALIDAD ASEGURAN UNA LARGA VIDA ÚTIL. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL ELEMENTO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 21 | CAMILLA FIJA PARA EXAMEN |  | ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 1 1/4” COLD ROLLED C.18 | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | PARA USO CLÍNICO Y PROFESIONAL |  |  |  |
|  |  |  | REFUERZO ESTRUCTURAL EN TUBO DE 7/8” |  |  |  |
|  |  |  | TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE |  |  |  |
|  |  |  | ESPUMA DE ALTA DENSIDAD DE 5 CM |  |  |  |
|  |  |  | BASE EN TABLEX DE ALTA RESISTENCIA |  |  |  |
|  |  |  | ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA |  |  |  |
|  |  |  | TAPONES PLÁSTICOS DE PROTECCIÓN |  |  |  |
|  |  |  | DIMENSIONES: LARGO 1.80 M X ANCHO 0.55 M X ALTO 0.80 M |  |  |  |
|  |  |  | MATERIAL EN ACERO COLD ROLLED |  |  |  |
|  |  |  | TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE |  |  |  |
|  |  |  | ESPUMA: 5 CM DE ALTA DENSIDAD |  |  |  |
|  |  |  | CAPACIDAD DE CARGA HASTA 220 KG |  |  |  |
|  |  |  | ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 22 | MONTURA DE PRUEBAS PARA OPTOMETRIA |  | RANGO DE AJSUTE DISTANCIA PUPILAR | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | VALOR DE GRADUACION MINIMA |  |  |  |
|  |  |  | GRADUACIÓN AXIAL DEL DISCO DIVISOR LADO IZQUIERDO Y DERECHO |  |  |  |
|  |  |  | LA GRADUACIÓN AXIAL AUMENTA A LO LARGO DEL EJE DEL MARCO DE LA LENTE EN SENTIDO CONTRARIO A LAS AGUJAS DEL RELOJ, Y LA DISTANCIA GRADUADA ES 50 |  |  |  |
|  |  |  | DIÁMETRO INTERIOR DEL MARCO DE LA LENTE |  |  |  |
|  |  |  | GRADO DE ROTACION GIRANDO ALREDEDOR DEL EJE ÓPTICO A 360 |  |  |  |
|  |  |  | NO CONCENTRICIDAD ENTRE EL CENTRO ÓPTICO DE LA LENTE Y EL CENTRO GEOMÉTRICO DEL MARCO DE LA LENTE |  |  |  |
|  |  |  | DESPLAZAMIENTO DE LA LENTE EN RELACIÓN CON LA POSICIÓN DEL CENTRO GEOMÉTRICO DE LA MONTURA |  |  |  |
|  |  |  | RANGO DE AJUSTE DEL REPOSO NASAL |  |  |  |
|  |  |  | RANGO DE AJUSTE DE LA LONGITUD DE LOS BRAZOS IZQUIERDO O DERECHO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 23 | CAJA DE PRUEBA X 158 LENTES PARA OPTOMETRIA |  | CANTIDAD DE LENTES: 158 | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | MATERIAL DE LOS LENTES: VIDRIO BISELADO |  |  |  |
|  |  |  | ARO CONTENEDOR DE LOS LENTES: METÁLICO CON INDICACIÓN DEL PODER |  |  |  |
|  |  |  | ESFERAS BAJAS: +/- 0.25 HASTA +/- 4.00 EN PASOS DE 0.25 / +/- 4.00 HASTA +/- 4.50 EN PASOS DE 0.50 |  |  |  |
|  |  |  | ESFERAS ALTAS: +/- 5.00 HASTA +/- 12.00 EN PASOS DE 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | CILINDROS: +/- 0.25 HASTA +/- 2.00 EN PASOS DE 0.25, +/- 2.00 HASTA +/- 4.00 EN PASOS DE 1.00 |  |  |  |
|  |  |  | PRISMAS: 0.5, 1, 2, Y 3 |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA OCLUSOR, FILTRO ROJO, PIN HOLE, HENDIDURA, FIJACIÓN, CILINDRO CRUZADO |  |  |  |
|  |  |  | ESTUCHE EN PVC NEGRO CON DOBLE BROCHE DE CIERRE CON CLAVE |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MONTURA DE PRUEBA METALICA Y CARTILLA DE VISIÓN PRÓXIMA PLASTIFICADA |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 24 | AGITADOR VORTEX |  | AGITADOR PARA TUBOS CON CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, ACTIVIDADO POR PRESION SOBRE LA PLATAFORMA |  |  |  |
|  |  |  | SELECCIÓN MEDIANTE CONMUTADOR |  |  |  |
|  |  |  | MOVIMIENTO DE AGITACION GLOBAL |  |  |  |
|  |  |  | CON REGULADOR DE VELOCIDAD EN VARIOS INTENSIDADES |  |  |  |
|  |  |  | TIEMPO DE ACELEACION EN SEGUNDOS |  |  |  |
|  |  |  | CON INDICADOR DE VELOCIDAD |  |  |  |
|  |  |  | CON SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |  |
|  |  |  | CON ALIMENTACION ELECTRICO A 110 VOLTIOS POR MEDIO DE ADAPTADOR |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 25 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL |  | CON PANTALLA LCD | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR, VISUALIZACIÓN DE LA HUMEDAD INTERIOR Y VISUALIZACIÓN DEL TIEMPO |  |  |  |
|  |  |  | FUNCIÓN DE MEMORIA MÁXIMA Y MÍNIMA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA |  |  |  |
|  |  |  | SISTEMA DE VISUALIZACIÓN SELECCIONABLE DE 12 HORAS / 24 HORAS |  |  |  |
|  |  |  | CON BOTÓN PARA CAMBIO DE CENTÍGRADO Y DE FAHRENHEIT |  |  |  |
|  |  |  | RELOJ, FUNCIÓN DE FECHA Y FUNCIÓN DE ALARMA DIARIA |  |  |  |
|  |  |  | EQUIPADO CON SOPORTE DE SOBREMESA O AGUJERO COLGANTE |  |  |  |
|  |  |  | BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, ALTA ESTABILIDAD Y PRECISIÓN |  |  |  |
|  |  |  | CON SONDA PARA DETECTAR LA TEMPERATURA |  |  |  |
|  |  |  | CON ALIMENTACON PORMEDIO DE BATERIA DOBLE AA, INCLUYE LAS MISMAS EN CADA EQUIPO |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 26 | TERMOMETRO INFRARROJO |  | CAMBIAR ENTRE GRADO CELSIUS & FAHRENHEIT | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | EN CASO DE USO ESTE SE APEGUE AUTOMÁTICO, SI NO HAY OPERACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | CON MEMORIA DE REGISTROS |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA ALARMA DE FIEBRE |  |  |  |
|  |  |  | CON AVISO DE BATERÍA BAJA EN LA PANTALLA |  |  |  |
|  |  |  | TIEMPO DE MEDICIÓN: MENOS DE 1 SEGUNDO |  |  |  |
|  |  |  | CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN PILAS AAA |  |  |  |
|  |  |  | QUE PUEDA ALMACENAR LOS ÚLTIMOS DATOS MEDIDOS POR PACIENTE |  |  |  |
|  |  |  | APAGADO AUTOMATICO Y DETECCION VIA INFRARROJA |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 27 | CRONOMETRO |  | CAJA DE RESINA RESISTENTE A GOLPES | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | CRONÓMETRO 1/100 SEGUNDOS. |  |  |  |
|  |  |  | MÁXIMA MEDICIÓN 10 HORAS |  |  |  |
|  |  |  | CORDÓN DE NAILON |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA ALARMAS |  |  |  |
|  |  |  | MUESTRA LA HORA Y LA FECHA |  |  |  |
|  |  |  | QUE FUNCIONE POR MEDIO DE PILA |  |  |  |
|  |  |  | INDICA LA TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES A LAS UNIDADES |  |  |  |
|  |  |  | MODO SPLIT / LAPS |  |  |  |
| 28 | CONTADOR DE CELULAR |  | REGISTRA DE UN GOLPE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE A LA CÉLULA Y LA PULSA HASTA CONTAR 100 CÉLULAS | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | TIENE UN CONTADOR DE 8 TECLAS PARA EL RECUENTO DE LEUCOCITOS SEGÚN HEMOGRAMA DE SHILLING. |  |  |  |
|  |  |  | CONTADOR DE 8 TECLAS CON TOTALIZADOR PARA SIMPLIFICAR EL RECUENTO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS |  |  |  |
|  |  |  | CUENTA CON 8 BOTONES. COLORES ROJO Y BLANCO EN SECUENCIA PARA SU IDENTIFICACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | CADA BOTÓN TIENE UNA VENTANA LCD DE 3 DÍGITOS. CUENTA CON INDICADOR NUMÉRICO AL CONTEO. |  |  |  |
|  |  |  | UN SONIDO DE CLIC EN CADA TOQUE PARA CONFIRMAR EL RECUENTO. |  |  |  |
|  |  |  | EN EL TECLADO TIENE INCORPORADO TABLA DE CÉLULA SANGUÍNEA (INDICA NOMBRE) |  |  |  |
|  |  |  | SI LAS TECLAS GIRAN EN SENTIDO ANTI HORARIO SE BORRAN LAS CIFRAS. |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 29 | MICROPIPETA DE VOLUMEN FIJO 50UL |  | PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 50 UL | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | PIPETAS DE ÉMBOLO, MANUALES DE MONO Y MULTICANALES |  |  |  |
|  |  |  | MANEJO SENCILLO |  |  |  |
|  |  |  | FORMA ERGONÓMICA, |  |  |  |
|  |  |  | COMPLETAMENTE AUTO LAVABLE |  |  |  |
|  |  |  | COMPLETAMENTE ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE |  |  |  |
|  |  |  | ALTA PRECISIÓN Y CALIBRACIÓN SENCILLA PARA UNA FIABILIDAD DE LARGA DURACIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | COMPLETAMENTE ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE |  |  |  |
|  |  |  | AJUSTE SENCILLO DE VOLUMEN PARA DIESTROS Y ZURDOS |  |  |  |
|  |  |  | FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN INTEGRADA PARA UN AJUSTE FÁCIL SIN HERRAMIENTAS. |  |  |  |
|  |  |  | BUENA RESISTENCIA QUÍMICA Y A LA LUZ UV. |  |  |  |
|  |  |  | CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD SEGÚN DIN 12600 Y SON CE/IVD CONFORMES. |  |  |  |
|  |  |  | PUNTA DESECHABLE AZUL |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 30 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100 - 1000 UL |  | PIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUMEN VARIABLE CAPACIDAD 50 UL | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | PIPETAS DE ÉMBOLO, MANUALES DE MONO Y MULTICANALES |  |  |  |
|  |  |  | MANEJO SENCILLO |  |  |  |
|  |  |  | FORMA ERGONÓMICA, |  |  |  |
|  |  |  | COMPLETAMENTE AUTO LAVABLE |  |  |  |
|  |  |  | COMPLETAMENTE ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE |  |  |  |
|  |  |  | ALTA PRECISIÓN Y CALIBRACIÓN SENCILLA PARA UNA FIABILIDAD DE LARGA DURACIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | COMPLETAMENTE ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE |  |  |  |
|  |  |  | AJUSTE SENCILLO DE VOLUMEN PARA DIESTROS Y ZURDOS |  |  |  |
|  |  |  | FUNCIÓN DE CALIBRACIÓN INTEGRADA PARA UN AJUSTE FÁCIL SIN HERRAMIENTAS. |  |  |  |
|  |  |  | BUENA RESISTENCIA QUÍMICA Y A LA LUZ UV. |  |  |  |
|  |  |  | CUENTAN CON CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD SEGÚN DIN 12600 Y SON CE/IVD CONFORMES. |  |  |  |
|  |  |  | PUNTA DESECHABLE AZUL |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 31 | ELECTROESTIMULADOR |  | EQUIPO LIVIANA DE FACIL MANEJO | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | DOS TEMPORIZADORES INDEPENDIENTES PARA TRATAR DOS ÁREAS POR PACIENTES A LA VEZ O UN ÁREA MÁS GRANDE. |  |  |  |
|  |  |  | REAJUSTE DE PROTOCOLOS, ASÍ COMO PERSONALIZACIÓN DEFINIDA POR EL USUARIO. |  |  |  |
|  |  |  | CUATRO CANALES DE SALIDA DE LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |
|  |  |  | PANTALLA LCD GRANDE Y FÁCIL DE LEER, CON GRÁFICA EXACTA MARCA EL RENDIMIENTO Y DOS TEMPORIZADORES PROGRAMABLES |  |  |  |
|  |  |  | LAS FORMAS DE ONDA INCLUYEN TENS, EMS, 2 POLOS INTERFERENCIAL, 4 POLOS INTERFERENCIAL Y RUSO |  |  |  |
|  |  |  | DISEÑADO PARA MESA O USO MÓVIL |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYE ELECTRODOS, CAUCHO ELECTRODOS CON ESPONJAS, CORREAS, CUATRO JUEGOS DE VENTAJA ALAMBRES Y UNA GUÍA |  |  |  |
|  |  |  | SUMINISTRO DE VOLTAJE POR MEDIO DE ADAPTADOR: 100 V A 240 V, 50 HZ A 60 HZ |  |  |  |
|  |  |  | TIPO DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELÉCTRICAS: EQUIPO DE CLASE II |  |  |  |
|  |  |  | ESTE DISPOSITIVO EQUIPADO CON UN MICROPROCESADOR |  |  |  |
|  |  |  | CON CUATRO CANALES DE FUNCIONALIDAD DE NIVEL PROFESIONAL |  |  |  |
|  |  |  | EL DISPOSITIVO CUENTA CON CINCO TIPOS DE FORMAS DE ONDA, INCLUIDOS SI DE 4 POLOS, SI DE 2 POLOS, RUSO, EMS Y TENS. |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 32 | DISPOSITIVO DE TRACCION CERVICAL |  | SACOS CONTRAPESOS PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN A PARED Y SOPORTE DE POLEAS ORIENTABLE CON POMO DE FIJACIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | BASE EN MADERA BARNIZADA. |  |  |  |
|  |  |  | SOPORTE DE ACERO PINTADO |  |  |  |
|  |  |  | DOS POLEAS DE NYLON AUTO LUBRICADO. |  |  |  |
|  |  |  | EQUIPADO CON ASA GLISON CON ENGANCHE DE SEGURIDAD. |  |  |  |
|  |  |  | BARBUQUEJO ALMOHADILLADO EN SIMIL PIEL. |  |  |  |
|  |  |  | CONTRAPESO DE ARENA, 1 – 2 – 5 KG. |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCTICO Y SENCILLO DE COLOCAR |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 33 | ULTRASONIDO |  | DISEÑO ERGONÓMICO | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | MEMORIA |  |  |  |
|  |  |  | PANTALLA TÁCTIL A COLOR CON GRÁFICOS GRANDES |  |  |  |
|  |  |  | SE SUMINISTRA CON UN APLICADOR DE ULTRASONIDO DE 5 CM2 Y DISPONE DE FORMA OPCIONAL DE VARIOS APLICADORES. |  |  |  |
|  |  |  | DISPONE DE INDICACIONES PARA ÁREAS DE TRATAMIENTO EN LA PANTALLA DE USUARIO |  |  |  |
|  |  |  | LA DETECCIÓN DE ACOPLAMIENTO PUEDE MONITORIZARSE Y SER AUDIBLE (ACTIVADO POR DEFECTO) O VISUALMENTE CON UNA LUZ LED EN LA PARTE POSTERIOR DEL APLICADOR, EL INDICADOR DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO PARARÁ CUANDO EL CABEZAL NO SE ACOPLE POR LO QUE LA CANTIDAD DE TRATAMIENTO CON ULTRASONIDO DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO SE MIDE Y REPRODUCE CON PRECISIÓN. |  |  |  |
|  |  |  | EL EQUIPO SE DEBE UTILIZAR BAJO LA PRESCRIPCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL UN PROFESIONAL DE LA SALUD CUALIFICADO. |  |  |  |
|  |  |  | CON ALIMENTACION ELECTRICA A 110 VOLTIOS, 60 HZ |  |  |  |
|  |  |  | EL ULTRASOUND CON SISTEMA DE TERAPIA POR ULTRASONIDO |  |  |  |
|  |  |  | CON FRECUENCIA ULTRASÓNICA DUAL A 1 Ó 3 MHZ, EMISIÓN CONTINUA O PULSADA EN CICLOS DE TRABAJO |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCTICO Y SENCILLO DE COLOCAR |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 34 | LAMPARA DE INFRARROJO |  | ALIMENTACION ELECTRICA A 110V – 50/60HZ | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | ESTRUCTURA METÁLICA LACADA EN BLANCO O CROMADA |  |  |  |
|  |  |  | LÁMPARA INFRARROJA CON BOMBILLA DE COLOR ROJO |  |  |  |
|  |  |  | BRAZO ARTICULADO QUE FACILITA EL MOVIMIENTO Y LA FIJACIÓN DE LA LÁMPARA CON TOTAL COMODIDAD |  |  |  |
|  |  |  | BASE CON 5 RUEDA. CADA RUEDA POSEE UN DIAMETRO GRANDE |  |  |  |
|  |  |  | PRÁCTICO Y SENCILLO DE ARMAR |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 35 | PISTOLA DE MASAJE |  | CON VARIOS CABEZALES PARA FACILITAR EL MASAJE CON EL PACIENTE | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | POTENCIA DEL MOTOR: 20 W |  |  |  |
|  |  |  | AMPLITUD DE MASAJE: 5 MM |  |  |  |
|  |  |  | TIPO DE MOTOR: MOTOR 555 |  |  |  |
|  |  |  | MATERIAL DEL CUERPO: PLÁSTICO ABS |  |  |  |
|  |  |  | VELOCIDAD: 1200-2800 BPM |  |  |  |
|  |  |  | CON BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO |  |  |  |
|  |  |  | NIVELES DE INTENSIDAD: 6 VELOCIDADES AJUSTABLES |  |  |  |
|  |  |  | AHORRADOR DE BATERIA |  |  |  |
|  |  |  | CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 1200 MAH |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |
| 36 | ESCALERRILLA DE DOS PASOS |  | ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA | UNIDAD |  |  |
|  |  |  | CON TACONES DE CAUCHO EN SUS CUATRO PATAS |  |  |  |
|  |  |  | PASOS CUBIERTO EN CAUCHO ANTI DESLIZANTE CON BOZEL |  |  |  |
|  |  |  | ESCALERILLA DE DOS PASOS EN PVC |  |  |  |
|  |  |  | ESTRUCTURA TUBULAR METALICA |  |  |  |
|  |  |  | CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 7/8 CALIBRE 16 |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |

| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | FOTO DEL BIEN A REQUERIR | CONDICIONES TÉCNICAS | CANTIDAD |  | OFRECE |  |
|  |  |  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | BASCULA DIGITAL - PESO TALLIMETRO |  | QUE EL EQUIPO SEA DE GRADO MEDICO HOSPITALARIO, QUE SEA ÚTIL EN CONSULTORIOS CENTROS MÉDICOS Y DEMÁS USOS QUE SE REQUIERAN. | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | TALLÍMETRO PARA MEDIR LA ESTATURA INCORPORADA. |  |  |  |  |
|  |  |  | CALCULA EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL PACIENTE, ESTATURA Y PESO DEL MISMO |  |  |  |  |
|  |  |  | FUENTE DE ALIMENTACIÓN POR CABLE CON ADAPTADOR DE VOLTAJE A 110 VOLTIOS 60 HZ. |  |  |  |  |
|  |  |  | CON PLATAFORMA DE PERFIL BAJO |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE EL EQUIPO REALICE CONVERSIÓN DE LK/KG |  |  |  |  |
|  |  |  | PUESTO A CERO/TARA |  |  |  |  |
|  |  |  | CERO Y AUTOMÁTICOS |  |  |  |  |
|  |  |  | APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPACIDAD DE TRABAJO DE 220 KG/ 500 LIBRAS |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA TALLÍMETRO PARA MEDIR LA ESTATURA DEL PACIENTE MÁXIMO HASTA 220CM |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE LA BALANZA SEA MANEJADA EN CASO DE FALLO ELÉCTRICO CON BATERÍAS DE APOYO PARA SU FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 2 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED |  | CON TRANSFORMADOR DE PARED, DE 3.5 V. | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | SUMINISTRADO CON DOS CORDONES EN ESPIRAL MANGOS |  |  |  |  |
|  |  |  | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POR MEDIO DE CABLE USB Y ADAPTADOR DE VOLTAJE A 110 VOLTIOS, 60 HZ |  |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYA CABEZA DE OFTALMOSCOPIO ÓPTICO CON BOMBILLO CON SISTEMA ÓPTICO NORMAL DE 3.5 V., QUE INCLUYA SEGURO PARA EVITAR EL ROBO DEL CABEZAL |  |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYA CABEZA DE OTOSCOPIO ÓPTICO CON BOMBILLO CON SISTEMA ÓPTICO NORMAL DE 3.5 V., QUE INCLUYA SEGURO PARA EVITAR EL ROBO DEL CABEZAL. |  |  |  |  |
|  |  |  | EQUIPO COMPACTO DE FÁCIL INSTALACION. |  |  |  |  |
|  |  |  | AHORRADOR DE ENERGÍA CON MANGO DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |  |
|  |  |  | CON ILUMINACIÓN TIPO LED O HALÓGENA |  |  |  |  |
|  |  |  | SISTEMA DE INTEGRADO DE PARED |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA QUE EL CONTRATISTA REALICE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN DONDE SE REQUIERA POR PARTE DEL JEFE DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO. |  |  |  |  |
| 3 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL |  | CABEZAL OTOSCOPIO, PARA UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DEL CONDUCTO AUDITIVO Y LA MEMBRANA TIMPÁNICA. | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | CABEZAL OFTALMOSCOPIO, CON MÚLTIPLES LENTES PARA EXAMINAR ESTRUCTURAS INTERNAS DEL OJO. |  |  |  |  |
|  |  |  | MANGO PEQUEÑO ERGONOMICO DE FACIL AGARRE |  |  |  |  |
|  |  |  | CON ESTUCHE PROTECTOR |  |  |  |  |
|  |  |  | ILUMINACION TIPO LED O HOLOGENA |  |  |  |  |
|  |  |  | BATERÍAS AA |  |  |  |  |
|  |  |  | PERMITE DIAGNÓSTICO VISUAL DEL OÍDO Y DEL OJO EN CONSULTA GENERAL. |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 4 | SELLADORA PARA ODONTOLOGIA |  | APTA PARA TODO TIPO DE BOLSAS DE EMPAQUE DE ESTERLIZACION, ANCHO DE SELLADO ENTRE 10mm Y 12mm | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL AJUSTABLE ENTRE 100°C A 200°C |  |  |  |  |
|  |  |  | VISUALIZACION DIGITAL DE LA TEMPERATURA |  |  |  |  |
|  |  |  | ALIMENTACION ELECTRICA A 110 VOLTIOS, 60HZ 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | FABRICADA EN ACERO ONOXIBABLE A |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR |  |  |  |  |
|  |  |  | EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 5 | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD CON (TURBINA) |  | CUERPO EN ACERO INOXIDABLE | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | RODAMIENTOS CERAMICOS |  |  |  |  |
|  |  |  | CON SISTEMA DE IRRIGACION DE AGUA |  |  |  |  |
|  |  |  | SISTEMA ULTRA PUSH BOTON O CAMBIA FRESAS |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 W POTENCIA, CON UNA REVOLUCION HASTA 450.000RPM |  |  |  |  |
|  |  |  | SISTEMA DE CABEZAL LIMPIO |  |  |  |  |
|  |  |  | COMPATIBLE CON EL SISTEMA BORDEN DE LA U.O. DE LA INSTITUCION |  |  |  |  |
|  |  |  | CON FACIL SISTEMA DE LIMPIEZA DEL CABEZAL |  |  |  |  |
|  |  |  | AUTOCLAVABLE MAXIMO A 135 GRADOS |  |  |  |  |
|  |  |  | ROTACIÓN MÁXIMA: 380.000 RPM |  |  |  |  |
|  |  |  | PIEZA LIVIANO Y COMPACTA DE LLAVE CAMBIA FRESA |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 6 | MICROMOTOR, PIEZA RECTA Y CONTRANAGULO |  | PIEZAS LIVIANOS Y COMPACTA | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | AUTOCLAVABLE A 135 GRADOS |  |  |  |  |
|  |  |  | KIT COMPATIBLE CON EL SITEMA BORDEN DE LA U.O. DE LA INSTITUCION |  |  |  |  |
|  |  |  | PUNTA RECTA CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, PARA FRESAS HP (Ø2,35), VELOCIDAD DIRECTA 1:1, VELOCIDAD MÁX.: 40.000 MIN |  |  |  |  |
|  |  |  | MICROMOTOR CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CONEXIÓN A LA MANGUERA: CONEXIÓN FIJA BORDEN 2(3) VÍAS, POTENCIA: 30W, RANGO DE VELOCIDADES (R.P.M.): A 2,2 BAR: 5.000 – 20.000 Y A 3 BAR: 5.000 – 25.000. ROTACIÓN (VELOCIDAD): VELOCIDAD DE 22.500 RPM – 27.500 RPM MIN-1, SPRAY DE AGUA: EXTERNO, INVERSIÓN DE GIRO: SÍ, PRESIÓN DE TRABAJO:0,25MPA. COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CONTRA ÁNGULOS DEL MERCADO. |  |  |  |  |
|  |  |  | CONTRA ANGULO CON CUERPO EN ACERO INOXIDABLE, ROTACIÓN DE CAMBIO DE TRANSMISIÓN:1:1, REVOLUCIONES DE ACCIONAMIENTO MÁXIMAS: 40.000 RPM MIN-1, FRESA ADMISIBLE: TIPO CA 2.35mm, SPRAY: SIMPLE, CAMBIO DE FRESA FÁCIL CON EL BOTÓN DE PRESIÓN O PESTILLO COMO SISTEMA DE SUJECIÓN, SUMINISTRO DE REFRIGERANTE EXTERNO. BAJO NIVEL DE VIBRACIÓN Y OPERACIÓN SILENCIOSA. |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 7 | TENSIOMETRO DE PARED |  | BRAZALETE REUSABLE TAMAÑO ADULTO DOBLE VIA, LIBRE DE LATEX | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | RANGO DE 0-300 MM HG APROXIMADAMENTE, INTERVALOS: 10 MMHG, PRECISIÓN +/-3 MMHG |  |  |  |  |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 1 O 2 MM HG |  |  |  |  |
|  |  |  | RESISTENTE A GOLPES |  |  |  |  |
|  |  |  | DISEÑO ERGONÓMICO |  |  |  |  |
|  |  |  | DE ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE FÁCIL |  |  |  |  |
|  |  |  | PERA INSUFLADORA CON VÁLVULA. |  |  |  |  |
|  |  |  | SOPORTE PARED CON CESTO DE ALMACENAMIENTO INCORPORADO Y ROTACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | TUBO ENROLLADO 200 CM |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 8 | BASCULA ELECTRONICA PORTATIL |  | CAPACIDAD DE TRABAJO DE 500 LB / 220 KG | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 0.1 LB / 0.05 KG / 1/8 LB |  |  |  |  |
|  |  |  | PANTALLA GRANDE DE LCD |  |  |  |  |
|  |  |  | CON PLATAFORMA DE FACIL LIMPIEZA |  |  |  |  |
|  |  |  | CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN BATERÍA DOBLE AA O PILA REDONDA |  |  |  |  |
|  |  |  | LIVIANA DE FACIL MANEJO |  |  |  |  |
|  |  |  | TIEMPO DE PESAJE DE 5 SEGUNDOS |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE EL EQUIPO REALICE CONVERSIÓN DE LB/KG |  |  |  |  |
|  |  |  | PUESTO A CERO/TARA |  |  |  |  |
|  |  |  | APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGARVISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 9 | TENSIOMETRO PEDIATRICO |  | BRAZALETE PEDIÁTRICO DE DOS VIAS REUSABLE, LIBRE DE LATEX | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | RANGO: 0 – 300 MMHG, INTERVALOS: 10 MMHG, PRECISIÓN +/-3 MMHG |  |  |  |  |
|  |  |  | RESOLUCIÓN 1 O 2 MM HG |  |  |  |  |
|  |  |  | RESISTENTE A GOLPES |  |  |  |  |
|  |  |  | DISEÑO ERGONÓMICO |  |  |  |  |
|  |  |  | DE ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE FÁCIL |  |  |  |  |
|  |  |  | REPUESTO BRAZALETE DE DOBLE VIA PARA PEDIATRICO |  |  |  |  |
|  |  |  | PERA INSUFLADORA CON VÁLVULA. |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 10 | TERMOMETRO DIGITAL |  | RANGO DE MEDICIÓN: 32,0 A 42,5 ºC | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | TIEMPO DE MEDICIÓN: 1 SEGUNDO. DISTANCIA: 5 CM |  |  |  |  |
|  |  |  | RESOLUCIÓN: 0,1ºC. EXACTITUD: +/- 0,2ºC |  |  |  |  |
|  |  |  | MEMORIA DE HASTA 20 MEDICIONES |  |  |  |  |
|  |  |  | PANTALLA DIGITAL LCD CON ILUMINACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | ALARMA SONORA |  |  |  |  |
|  |  |  | FUNCIONA CON BATERÍA DOBLE AA |  |  |  |  |
|  |  |  | APAGADO AUTOMÁTICO A LOS 10 SEGUNDOS |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 11 | BALANZA DIGITAL PESA BEBE |  | CON PANTALLA LCD | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA PROTECTOR PARA LA BANDEJA |  |  |  |  |
|  |  |  | EN CASO QUE SE TENGA FALLA ELECTRICA ESTA SE PUEDA USAR CON BATERIAS AA, INCLUIR BATERIAS |  |  |  |  |
|  |  |  | CONVERSION DE LB/KG |  |  |  |  |
|  |  |  | PUESTA A CERO/TARA |  |  |  |  |
|  |  |  | FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA DE APAGADO AUTOMÁTICO |  |  |  |  |
|  |  |  | CAPACIDAD:23 KG / 50 LIBRAS |  |  |  |  |
|  |  |  | CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 110-120 V VOLTIOS-AC 60 Hz O ADAPTADOR DE VOLTAJE |  |  |  |  |
|  |  |  | BALANZA DIGITAL PESA BEBES DE GRADO MEDICO CON BANDEJA DE FACIL LIMPIAR |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 12 | OXIMETRO PEQUEÑO |  | PULSOXIMETRO DE GRADO HOSPITALARIO | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | PULSOXÍMETRO DE PEQUEÑAS DIMENSIONES |  |  |  |  |
|  |  |  | DISPOSITIVO CON DISPLAY GRAFICO |  |  |  |  |
|  |  |  | PANTALLA DE ALTO CONTRASTE |  |  |  |  |
|  |  |  | DETECCIÓN DEL RITMO CARDÍACO |  |  |  |  |
|  |  |  | DETECCIÓN DEL GRADO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE |  |  |  |  |
|  |  |  | BAJO CONSUMO ENERGÉTICO |  |  |  |  |
|  |  |  | DE FÁCIL DE UTILIZAR Y QUE PUEDE SER LLEVADO A TODAS PARTES |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA BATERIAS DE ALTA DURACION PARA SU FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 BATERÍAS AAA |  |  |  |  |
|  |  |  | LARGA DURACIÓN BATERÍAS |  |  |  |  |
|  |  |  | APAGADO AUTOMÁTICO SI NO DETECTA INSERTADO EL DEDO |  |  |  |  |
|  |  |  | APTO PARA UNA AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS DE DEDOS (PEDIATRÍA, ADULTOS) |  |  |  |  |
|  |  |  | RESISTENTE AL AGUA |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | LUGARVISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 13 | LÁMPARA CUELLO DE SIGNE |  | MODELO DE LUJO | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | CON BASE REDONDE QUE INCLUYA PESO EN HIERRO |  |  |  |  |
|  |  |  | PROTECTOR CROMADO PARA MAYOR ESTABILIDAD |  |  |  |  |
|  |  |  | CON SISTEMA FLEXIBLE DE FÁCIL MOVILIDAD QUE AYUDA A LA EFICIENCIA DEL EXAMEN |  |  |  |  |
|  |  |  | CUELLO GRADUABLE A LA ALTURA DESEADA |  |  |  |  |
|  |  |  | PARA CORRIENTE ELECTRICA A 110 VOLTIOS, 60 HZ |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 14 | MESA DE MAYO |  | MESA HOSPITALARIA DE DOS PLANOS | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | EL SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE Y BARANDILLA |  |  |  |  |
|  |  |  | EL INFERIOR EN LÁMINA DE ACERO CR Y BARANDILLA |  |  |  |  |
|  |  |  | FABRICADA EN TUBO DE ACERO Y CROMADA |  |  |  |  |
|  |  |  | FABRICADA EN TUBO DE ACERO CUBIERTA CON PINTURA ELECTROSTÁTICA |  |  |  |  |
|  |  |  | CUENTA CON RUEDAS PARA FÁCIL MOVILIZACIÓN. |  |  |  |  |
|  |  |  | TUBO DE ACERO, LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 Y LÁMINA EN ACERO INOXIDABLE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 15 | FONENDOSCOPIOS DOBLE CAMPANA |  | CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | DISEÑO DE DOBLE CAMPANA: PERMITE LA AUSCULTACIÓN DE SONIDOS DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA |  |  |  |  |
|  |  |  | MANGUERA DE PVC |  |  |  |  |
|  |  |  | OLIVAS DE SILICONA |  |  |  |  |
|  |  |  | MEMBRANA DE ACETATO PARA UNA TRANSMISIÓN DE SONIDO ÓPTIMA, GARANTIZANDO LA CLARIDAD EN LA AUSCULTACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  | ARO CORTA FRÍO PARA AÍSLA SONIDOS EXTERNOS Y MEJORA LA CALIDAD DE LA AUSCULTACIÓN EN FRECUENCIAS BAJAS |  |  |  |  |
|  |  |  | DIAFRAGMAS DE DOBLE FRECUENCIA, EN EL LADO PEDIÁTRICO, Y EL LADO DE ADULTOS |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 16 | LINTERNA PARA EXAMEN |  | LINTERNA DE DIAGNÓSTICO PARA ILUMINAR Y EXAMINAR VARIAS PARTES DEL CUERPO, INCLUIDOS LOS EXÁMENES DE LAS PUPILAS. | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | LAMPARA LED 3V. |  |  |  |  |
|  |  |  | CAMPO DE LUZ: APROXIMADAMENTE 40 MM Ø / DISTANCIA 15 CM. |  |  |  |  |
|  |  |  | PILAS: 2 X PILAS ALCALINAS AA, 1,5V. |  |  |  |  |
|  |  |  | BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO. |  |  |  |  |
|  |  |  | CLIP METÁLICO PARA SUJETAR A LA BATA DEL MÉDICO. |  |  |  |  |
|  |  |  | SIN NÍQUEL. |  |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYE UN JUEGO DE PILAS DE REPUESTOS |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 17 | ESCALERRILLA DE DOS PASOS |  | ACABADOS EN PINTURA ELECTROSTATICA | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | CON TACONES DE CAUCHO EN SUS CUATRO PATAS |  |  |  |  |
|  |  |  | PASOS CUBIERTO EN CAUCHO ANTI DESLIZANTE CON BOZEL |  |  |  |  |
|  |  |  | ESCALERILLA DE DOS PASOS EN PVC |  |  |  |  |
|  |  |  | ESTRUCTURA TUBULAR METALICA |  |  |  |  |
|  |  |  | CON ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO DE 7/8 CALIBRE 16 |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| 18 | TENS PORTATIL |  | INTESIDAD DE SALIDA AJUSTABLE CON VARIOS NIVELES, CORRIENTE DE SALIDA 0 - 80 (500ohm DE CARGA), FRECUENCIA DE PULSO 2Hz - 150Hz. FORMA DE ONDA PULSO CUADRADO | UNIDAD |  |  |  |
|  |  |  | ELECTRODOS AUTOADHESIVOS REUTILIZABLES, HIPOALERGENICOS, DIFERENTES TAMAÑOS |  |  |  |  |
|  |  |  | CON VARIOS JUEGOS O CABLE DE CONEXIÓN. |  |  |  |  |
|  |  |  | ELECTROESTIMULACIÓN TRANSCUTÁNEA (TENS). |  |  |  |  |
|  |  |  | DURACIÓN DE TRATAMIENTO AJUSTABLE 1 - 60 min O CONTINUO |  |  |  |  |
|  |  |  | FUNCIONAMIENTO CON BATERIA ALCALINA |  |  |  |  |
|  |  |  | CON ALIMENTACION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE PARA AHORRO DE ENERGIA |  |  |  |  |
|  |  |  | SALIDA DE DOS O CUATRO CANALES INDEPENDIENTES |  |  |  |  |
|  |  |  | INCLUYE ESTUCHE PORTATIL |  |  |  |  |
|  |  |  | QUE INCLUYA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO COTIZADO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
|  |  |  | SE REQUIERE QUE EL EQUIPO INCLUYA UNA GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO, DEBIDAMENTE LAMINADA, UBICADA EN UN LUGAR VISIBLE, CON EL FIN DE FACILITAR SU USO CORRECTO E INMEDIATO POR EL PERSONAL EN SITUACIONES DE URGENCIA. ESTA GUÍA DEBERÁ SER CLARA, LEGIBLE Y ACORDE A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTÍA DEL EQUIPO MÍNIMO UN AÑO (1) CON DOS VISITAS PREVENTIVAS DEL PRODUCTO |  |  |  |  |

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos con el 100% de las especificaciones técnicas relacionadas en el presente anexo y que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

El proponente:

____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

ANEXO

OFERTA ECONÓMICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR ESTIMADO O TECHO (INCLUIDO IVA) | PORCENTAJE UNICO DE DESCUENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | $ 9.454.545 | ______________% |
| 2 | FOTÓFORO DE ESTADO SÓLIDO | $ 6.188.000 |  |
| 3 | BASCULA DIGITAL DE GRADO MEDICO | $ 4.000.000 |  |
| 4 | BAÑO SEROLÓGICO CON AGITACIÓN o BAÑO MARIA DE 5 LT | $ 6.727.273 |  |
| 5 | DUCHA LAVA OJOS | $ 4.181.818 |  |
| 6 | MICROSCOPIO BINOCULAR | $ 6.783.000 |  |
| 7 | EQUIPO BIOFEEDBACK -ELECTROESTIMULACION + PANTALLA LED | $ 7.272.727 |  |
| 8 | TANQUE PARA PAQUETES FRIOS | $ 10.909.091 |  |
| 9 | TALLIMETRO PORTATIL MECANICO | $ 1.094.800 |  |
| 10 | TENSIOMETRO ADULTO CON PEDESTAL | $ 2.320.500 |  |
| 11 | CINTA METRICA | $ 90.909 |  |
| 12 | FONENDOSCOPIOS DOBLE CAMPANA | $ 1.035.300 |  |
| 13 | PULSOXIMETRO PORTATIL | $ 272.727 |  |
| 14 | LÁMPARA DE EXAMEN MÉDICO O CUELLO DE CISNE | $ 1.130.500 |  |
| 15 | DOPPLER FETAL | $ 1.500.000 |  |
| 16 | CAMILLA GINECOLÓGICA CON ESTRIBO | $ 4.462.500 |  |
| 17 | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE | $ 1.454.545 |  |
| 18 | BALANZA DIGITAL PESA BEBE | $ 1.547.000 |  |
| 19 | MARTILLO REFLEJOS | $ 81.818 |  |
| 20 | INFANTOMETRO EN PVC | $ 416.500 |  |
| 21 | CAMILLA FIJA PARA EXAMEN | $ 1.272.727 |  |
| 22 | MONTURA DE PRUEBAS PARA OPTOMETRIA | $ 636.364 |  |
| 23 | CAJA DE PRUEBA X 158 LENTES PARA OPTOMETRIA | $ 1.363.636 |  |
| 24 | AGITADOR VORTEX | $ 2.000.000 |  |
| 25 | TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL | $ 95.000 |  |
| 26 | TERMOMETRO INFRARROJO | $ 226.100 |  |
| 27 | CRONOMETRO | $ 236.364 |  |
| 28 | CONTADOR DE CELULAR | $ 1.380.400 |  |
| 29 | MICROPIPETA DE VOLUMEN FIJO 50UL | $ 773.500 |  |
| 30 | MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 100 - 1000 UL | $ 773.500 |  |
| 31 | ELECTROESTIMULADOR | $ 7.497.000 |  |
| 32 | DISPOSITIVO DE TRACCION CERVICAL | $ 545.455 |  |
| 33 | ULTRASONIDO | $ 8.568.000 |  |
| 34 | LAMPARA DE INFRARROJO | $ 1.090.909 |  |
| 35 | PISTOLA DE MASAJE | $ 797.300 |  |
| 36 | ESCALERRILLA DE DOS PASOS | $ 214.200 |  |
| 1 | BASCULA DIGITAL | $ 4.000.000 |  |
| 2 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | $ 9.454.545 |  |
| 3 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | $ 2.142.000 |  |
| 4 | SELLADORA PARA ODONTOLOGIA | $ 3.927.000 |  |
| 5 | PIEZA DE ALTA VELOCIDAD CON (TURBINA) | $ 2.261.000 |  |
| 6 | MICROMOTOR, PIEZA RECTA Y CONTRANAGULO | $ 2.142.000 |  |
| 7 | TENSIOMETRO DE PARED PORTATIL | $ 1.547.000 |  |
| 8 | BASCULA ELECTRONICA PORTATIL | $ 702.100 |  |
| 9 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | $ 178.500 |  |
| 10 | TERMOMETRO DIGITAL | 226.100 |  |
| 11 | BALANZA DIGITAL PESA BEBE | $ 1.547.000 |  |
| 12 | OXIMETRO PEQUEÑO | $ 272.727 |  |
| 13 | LÁMPARA CUELLO DE SIGNE | $ 1.130.500 |  |
| 14 | MESA DE MAYO | $ 1.166.200 |  |
| 15 | FONENDOSCOPIOS DOBLE CAMPANA | $ 1.035.300 |  |
| 16 | LINTERNA PARA EXAMEN | $ 145.455 |  |
| 17 | ESCALERRILLA DE DOS PASOS | $ 214.200 |  |
| 18 | TENS PORTATIL | $ 818.182 |  |

NOTA 1: El porcentaje (%) de descuento ofrecido aplica para el precio techo unitario.

NOTA 2: El valor unitario adjudicado se aproximará a la unidad de peso más cercana.

NOTA 3: El valor ofertado por el oferente incluirá IVA, o si está exento.

NOTA 4: De no diligenciarse la casilla PORCENTAJE ÚNICO DE DESCUENTO (INCLUIDO IVA), se entendera por cero (0)

El proponente:

____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

ANEXO

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Bogotá, D.C.,   __ __ ____ de 2026

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

La firma ________________________________________se compromete a sostener los precios ofertados dentro del proceso de mínima cuantia PN UPRES BOGOTÁ MIC 601 2026 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL”

EL PROPONENTE:

____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

ANEXO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número PN UPRES BOGOTÁ MIC 601 2026  cuyo objeto es la: ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL”

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, Oferentes y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del Oferente o subOferente a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como Oferente, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá, D.C.,   __ __ ____ de 2026

Señores

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

Ciudad

Presentación de propuesta para el Proceso de Contratación de mínima cuantia PN UPRES BOGOTÁ MIC 601 2026, que tiene por objeto la “ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL”

Apreciados Señores:

El (a) suscrito (a)____________________________________mayor de edad, domiciliado (a) en ______________________, en atención a la Contratación de Minima Cuantia PN UPRES BOGOTÁ MIC 601 2026, convocado por la “ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL”.

Manifiesto lo siguiente:

El servicio que se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el anexo N° 1 y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus anexos y formularios, así como las adendas hechas al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del Contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación.

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos con la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, a prestar los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en la invitación, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos y en las condiciones de la carta de presentación de la propuesta.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los servicios que nos obligamos a prestar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios se prestaran a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la invitación, anexos, formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de los servicios y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como Oferentes, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni la invitación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo “Minuta del Contrato” de la invitación y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana y en consecuencia, consideramos que la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende presentado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax

- Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que aceptamos recibir las notificaciones que me sean enviadas vía correo electrónico por parte de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ, las cuales recibiré en los siguientes correos electrónicos. 1) _____________________________ 2) _____________________________________

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

FORMULARIO

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida/terminada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario _____________________NIT ________________C.C. _________________

Dirección: ______________________________ Teléfono_________________

Fax_______________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    Corriente ______

Ahorros _________

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax_________________

Número de la cuenta ______________________________________________

(Adjuntar certificación bancaria)

______________________________

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

FORMULARIO

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , Número PN UPRES BOGOTÁ MIC 601 2026  cuyo objeto es: ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA  DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL.

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, Oferentes o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Bogotá, D.C.,   ______________ de 2026

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía Nro.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso PN UPRES BOGOTA MIC 601 2026 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL”. Provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

EL PROPONENTE:

____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

FORMULARIO

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , Número PN UPRES BOGOTA MIC 601 2026  cuyo objeto es: ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para la. ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA  DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, Oferentes, subOferentes, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO

CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL

Bogotá, D.C.,   __ __ ____ ________

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA

Bogotá

YO: _________________________________________________, Representante de la Firma ____________________________________________ certifico que la firma que represento, cuenta con el talento humano, instalaciones y demás necesidades para satisfacer y cumplir el objeto de la presente Contratación, el cuál es la ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA  DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL, en las condiciones señaladas en la presente invitación.

EL PROPONENTE:

____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

FORMULARIO

FORMULARIO APOYO A LA INDUSTRIA

(SOLO EN CASO DE EMPATE)

Bogotá, D.C.,   __ __ ____ de 2026

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

Bogotá

Referencia: Apoyo a la industria nacional del proceso de MINIMA CUANTIA, Número PN UPRES BOGOTÁ MIC 601 2026 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL”. Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que:

1.	OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCIÓN NACIONAL, ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y suministrados así:

|  |  | Marcar (X) según corresponda |
| --- | --- | --- |
| Por Producción Nacional | Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente colombiano o residente en Colombia | SI ☐ |
| Por Acuerdo o Tratado Internacional o Principio de Reciprocidad | Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este proceso de contratación | SI ☐ Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional |
|  | Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que aplican el Principio de Reciprocidad | SI ☐ Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional |

| Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual. | Certifico Marcar con (x) donde corresponda |
| --- | --- |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | ☐ |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | ☐ |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | ☐ |

Nota 1: El oferente que certifique en mayor porcentaje con el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 1 y de acuerdo a las condiciones establecidas en ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (CRITERIOS DE DESEMPATE) se beneficiará de este criterio de desempate.

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en cualquiera de sus apartes, no deberán diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario

Nota 3: para la verificación de que trata el Numeral 1 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción.

2. 	OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados así:

|  |  | Marcar (X) según corresponda |
| --- | --- | --- |
| Por Componente Nacional | Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos | SI ☐ |
| En el Exterior | Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras | SI ☐ |

| Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual. | Certifico Marcar con (x) donde corresponda |
| --- | --- |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | ☐ |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | ☐ |
| Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | ☐ |

Nota 1: los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 2 y de acuerdo a las condiciones establecidas en ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (CRITERIOS DE DESEMPATE) se beneficiará de este criterio de desempate.

Nota 2: la incorporación de componente colombiano puede ofrecer servicios profesionales, técnicos y operativos, para esto último deberá allegar el comprobante de afiliación al Sistema General de Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de Nómina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje mínimo aquí exigido.

Nota 3: para la verificación de que trata el Numeral 2 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción.

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ___________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email:_______________________________________________________________

FORMULARIO

INDICACION DE TRATO NACIONAL

(SOLO EN CASO DE EMPATE)

Bogotá, D.C.,   __ __ ____ de 2026

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

Bogotá

Referencia: Indicación de trato nacional Diligenciar el cargo a desempeñar para el proceso proceso de MINIMA CUANTIA, Número PN UPRES BOGOTÁ MIC 601 2026 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO, TERAPIAFISICA Y AUDIOLOGIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA DE LA POLICIA NACIONAL”

En observancia a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el Artículo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Parágrafo del Artículo 1 de la Ley 816 de 2003,  modificado por el Artículo 51 del Decreto 019 de 2012; para acreditarse como productor 100% nacional se deberá diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la información dependiendo si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, así;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al presente proceso de contratación, indicar los siguientes datos:

Identificación o denominación del Acuerdo o Tratado: Diligenciar identificación del acuerdo.

Objeto del Tratado: Diligenciar el objeto del tratado

Ubicación en el SECOP (Link): Diligenciar link de consulta

RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedición de la certificación: seleccionar fecha de expedición.

Estado sobre el que se certifica: Diligenciar estado.

Ubicación en el SECOP (LINK): Diligenciar link de consulta

Nota: estos datos serán verificados por la UNIDAD EJECUTORA por medio de la Página Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” Versión M-MACPC-12 expedido por la Agencia Nacional de Contratación, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos los casos los conoce.

____________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: _______________________________________

Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): ______________________________________

Nombre Representante Legal: ___________________________________________

Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) ____________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ____________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.