ANEXO “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI-004-LD-2026

Señores

MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

Me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones:

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE (CACOM 1), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS”.

| ANEXO TÉCNICO MOTOCICLETAS PARA EL DESARROLLO DE OPERCIONES DE LA SEGURIDAD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| MOTOCICLETA DE 145 CC. a 165 CC. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Modelo nuevo: Mínimo 2026 Color: La moto deberá ser de color blanco, azul o negro Control de emisiones: debe cumplir con la EURO III o superior. Tipo de motor: - Motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire, aceite o los 2 sistemas aire y aceite. - Tipo de alimentación: inyección de combustible - Combustible: Gasolina - Cilindraje (comercial) entre 145cc a 165 cc - Torque 13Nm + 0.5Nm a 6000 rpm o más - Potencia: 12.0Hp+ 0.5 a 7400 rpm o mas - Diámetro por carrera: mínimo 57.3 x 57.9mm - Relación de compresión: 9.4 :1 o mas - Arranque: Eléctrico - Encendido: TCI - Tipo de lubricación: Carter húmedo Peso y dimensiones: - Peso con aceite y combustible: 130 kg a 140 kg - Distancia entre ejes: 1350 mm o mas - Distancia al piso: mínimo 235 mm - Capacidad del tanque: Capacidad mínima de 11 litros. - Chasis: Cuna semi doble Trasmisión y frenos: - Embrague: Multidisco en aceite/ resorte en espiral. - Trasmisión: Constante de velocidad de Cinco (05) Velocidades o mas - Freno delantero: Disco (ABS) - Freno tracero: Disco Suspensión: - Delantera: Horquilla telescópica - Trasera: De resistencia que permita soportar la capacidad de carga ofrecida por el fabricante y puede ser: Basculante, Mono suspensión, o una suspensión Compuesta por un vástago o pistón perforado y muelle Sistema eléctrico: - Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento, así como elementos u accesorios que requieran. - Batería: Capacidad de batería 12V, 4.0 - Luces: Reglamentadas por el Ministerio de Transporte, con sistema de encendido automático, con luz principal led 12v, 10Wx2. - Tablero de instrumentos: digital con medidor de combustibles y chek enginer como mínimo Llantas: - Llantas delanteras: 90/90- 19 - Llantas traseras: 110/90- 17 Garantía: - La moto y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las requeridas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, descritas en la presente especificaciones técnicas Otros: Mantenimientos preventivos hasta cumplir 2 años o 24.000kms el cual incluye la mano de obra repuestos e insumos - Matricula oficial a nombre de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - SOAT. - Herramientas básicas IMAGEN PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA: Adhesivos de emblemas: - Debe ser de un material que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. Color azul media noche - Debe ser ubicado en la parte frontal, tren delantero - Medidas: 13 cm de ancho por 7,5 cm de largo ACCESORIOS: Maletero: - Maletero de alta resistencia color a selección de la Entidad Compradora, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un rango mínimo de 30 litros a 45 litros. Altura x Ancho x Profundidad: 32 cm x 42 cm x 34 cm. Chapa en acero inoxidable con marcación laser dé alta definición. Removible para fácil limpieza y mantenimiento. Color negro instalado en la moto para utilización. Defensa: - De un solo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo Cold Rolled de 1 ¼” de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electroestática, negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de la unión motor chasis a través de una platina de ¼” y con un segundo soporte que fije la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces Sirena Compacta: - Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevará soportes antivibración con interruptor de encendido, de la misma marca de sirena, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios Luces de Emergencia: - Tipo LED y cumplimiento de la norma SAEJ 845. - Dos focos direccionales con mínimo seis súper leds encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobertura de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta una a cada lado. - Una lámpara con mínimo tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul y rojo, material lentes en policarbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido, de la misma marca de las luces, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios. Parrilla Trasera: - La parrilla trasera deberá estar fabricada en acero al carbono y estar fabricada en tubo Cold Rolled redondo con soldadura Mig. Su pintura es electroestática, los tapones son de aluminio, Lámina HR y Platina HR. La parrilla deberá ser compatible con el maletero relacionado e instalada en la moto. | UNIDAD | 2 |

NOTA 1: EL proveedor deberá tener en cuentas las especificaciones técnicas de cada uno de los fabricantes de las Motocicletas.

NOTA 2: Las especificaciones anteriormente señaladas, son requisitos mínimos solicitados por lo tanto si algún proveedor tiene especificaciones técnicas que superen las anteriormente expuestas, serán aceptadas. Las motocicletas a proveedor, deben ser mínimo modelo 2026.

FIRMA: _______________________

Nombre:

Identificación