# SUMINISTRO, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS NO CONVENCIONALES TIPO CONTENEDOR EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y RISARALDA

# ASPECTOS POR CONSIDERAR:

Vía de acceso a la instalación: Se deberán verificar las condiciones de acceso a los lugares de instalación, el contratista será el responsable de la logística y todos los costos que se deriven del proceso.

Se requiere que se incluya, transporte de los contenedores, el descargue en sitio y las adecuaciones de suelo necesarias para la instalación de estos y la conexión de los estos al sistema eléctrico, hidráulico y sanitario

# Imagen y dimensiones del ambiente no convencional

CONDICIONES POR UBICACIÓN DE CONTENEDOR.

AULA NO CONVENCIONAL MUNICIPIO DE ANORI ANTOQUIA

1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A. Nombre y ubicación exacta del colegio

- Nombre del colegio: Institución Educativa Anorí “Sede Jesús María Urrea”

- Dirección: Diagonal 37# 38-37

- Coordenadas:  Coordenadas (Google Maps o GPS): 7.0735986 N – 75.1533654 W

B. Zona de ubicación del colegio y clima predominante

- Zona: Urbana

- Entorno: Residencial

- Clima predominante de la región: Templado (Tropical -seco)

C. Estado de la vía de acceso al municipio desde vías o ciudades principales

- Tipo de vía: Pavimentada

- Estado en temporada seca y lluviosa: Buen Estado es temporada seca, con derrumbes aislados en temporada lluviosa.

F. Vías de acceso al colegio y lote

- Ancho mínimo: 5,00 m

- Estado de la vía interna: Asfaltada

- Obstáculos: Arboles, Cerramiento perimetral colegio

- Ingreso posible para vehículos pesados (camiones, grúas, cama baja)

- Registro fotográfico (ingreso principal y ruta interna)

2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE DISPONIBLE

A. Dimensiones del lote disponible

- Largo, ancho y área total útil (16.00m x 11.00m= 176.00m²)

- Restricciones físicas: Ninguna

- Espacio libre para circulación y accesos: Anden (1.50m x 30.00 m)

- Croquis y levantamiento topográfico básico del colegio (si es posible)

B. Topografía del lote:

- Leve pendiente

- Necesidad de nivelación

- No hay presencia de agua superficial

C. Condiciones del terreno

- Tipo de suelo: Arenoso

- No hay necesidad de lleno o compactación del terreno

- No hay necesidad de estudio geotécnico básico dado que no se evidencia inestabilidad del terreno.

- Registro fotográfico

D. Acceso vehicular directo al lote

- No se puede llegar directamente al punto de montaje de los ambientes

- Espacio de maniobra para descarga: vía de (6,00 m x 50, 00 m) Espacio de maniobra

- Posible necesidad de equipos de izaje: Se requiere grúa para ingreso de ambiente al espacio de la institución educativa.

E. Riesgos naturales

- Inundación: No se presenta.

- Deslizamiento: No se presenta.

- Alta humedad: No se presenta.

- Presencia de quebradas o zonas de protección ambiental: No se presenta.

F. Restricciones del predio

- Áreas protegidas o de cesión: No se presenta.

- Aulas o espacios deportivos y recreativos que se puedan ver afectados: No se presenta.

- Permisos de la alcaldía o Secretaría de Planeación: Se tiene permisos requeridos ya que corresponde a predio del Municipio.

3. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LOS AMBIENTES CON CONTENEDORES

A. Número de contenedores requeridos

- Según el programa de formación: (2 CONTENEDORES)

- Según capacidad por aula (15, 20, 30 aprendices) (DE 30 aprendices)

- Contenedor de 20’ o 40’ (modular simple o doble) (40 pies)

B. Configuración o distribución de los contenedores

- Un solo contenedor (TRES CONTENEDORES)

- En línea (serie horizontal de dos o mas) (PARALELO)

- Apilados (uno sobre otro): verificar necesidad de estructura adicional, escaleras, barandas (NO APLICA)

- L o U: para distribución con patio central: (Dos contenedores de 40’ y un contenedor de 20’)

C. Tipología del programa de formación

- Técnicos, tecnológicos, cursos cortos

- Requerimientos específicos de espacio: maquinaria, herramientas, mobiliario. Todos los anteriores

D. Condiciones para atención integral

- Accesibilidad para personas con movilidad reducida: La institución cuenta con infraestructura para personas con movilidad reducida.

- Seguridad: La institución Educativa cuenta con Cerramiento Perimetral con malla eslabonada, adicionalmente se tiene CCTV y vigilancia Privada.

- Integración con espacios existentes del colegio: En la zona proyectada para la instalación de los ambientes se tiene un espacio proyectado para la construcción de andenes que conectan la infraestructura existente con los ambientes alternativos.

E. Disponibilidad y aceptación del colegio

- Si, se cuenta con la disponibilidad para el aporte logístico del colegio en:  servicios públicos y acompañamiento.

4. VERIFICACIÓN DEL ESPACIO PARA OBRAS CIVILES REQUERIDAS

A. Revisión del terreno para obras civiles

- Necesidad de nivelación.

- No hay necesidad de muros de contención o relleno compactado

- Se cuenta con estudio de suelos de nivel freático o humedad del terreno

- En la Inspección no se identifica la existencia de cimentaciones o estructuras previas que puedan interferir o ser aprovechadas.

B. Acometidas para servicios públicos

- La institución educativa cuenta con acceso a Servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado e internet.

- Se cuenta con cuartos técnicos

C. Espacios exteriores requeridos

- Se cuenta con espacio para construcción de Andenes

- Se cuenta con espacio para instalación de Cubiertas externas adosadas al contenedor

- Se cuenta con espacio para Circulación peatonal

5. VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES

A. Energía eléctrica

- Punto de conexión más cercano ( distancia a cuarto eléctrico 60 m)

- Capacidad instalada en el colegio (Transformado de 75 KVA)

- Espacio para tableros y protecciones: El cuarto técnico cuenta con espacio para conexión de tableros y protección de circuitos nuevos.

- Registro fotográfico

B. Agua potable

- Punto de conexión: 20,00 m

- Red pública o pozo: Red Pública de Agua potable

- Necesidad de almacenamiento Se cuenta con infraestructura para tanque elevado.

- Registro fotográfico

C. Alcantarillado

- Red pública existente

- Ubicación de cámaras sobre vía principal contigua a la institución educativa

- Verificación de pendiente para drenaje (cumple con pendiente de drenaje mínima)

D. Internet y conectividad

- Disponibilidad de red fija

- Cobertura y velocidad 60 Mbps

- Operadores disponibles: Electro Vida, Colibrí, Tigo.

- Punto de conexión más cercano al lote 30,00 m (Rack de comunicación I.E Anorí)

- Registro fotográfico.

6. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL EVIDENCIADA EN CAMPO QUE COSIDERE EL INSPECTOR DE LA VISITA

AULA NO CONVENCONAL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA

1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A. Nombre y ubicación exacta del colegio

- Dirección y nombre del Colegio: I.E. LUIS EDUARDO DÍAZ- SEDE MEGACOLEGIO,

- Coordenadas (Google Maps o GPS): buscar coordenadas 7° 0' 41.57" Norte y 73° 54' 27.36" Este

B. Zona de ubicación del colegio y clima predominante

- Urbana / Rural: URBANA

- Entorno: residencial, comercial: RESIDENCIAL

- Clima predominante de la región (Páramo, frio, templado, cálido): CALIDO

C. Estado de la vía de acceso al municipio desde vías o ciudades principales

- Tipo de vía: pavimentada, afirmada, trocha, destapada: PAVIMENTADA

- Estado en temporada seca y lluviosa: En temporada lluviosa es prolongada y dominante, mientras que la seca es más corta y relativa (pues aún caen lluvias). Siempre hay calor y humedad, pero la intensidad de las precipitaciones es lo que marca la diferencia entre una temporada y otra.

- Registro fotográfico

F. Vías de acceso al colegio y lote

- Ancho mínimo:  6 metros

- Estado de la vía interna (asfaltada, destapada, peatonal): Asfaltada

- Obstáculos (postes, árboles, puentes estrechos): NA

- Ingreso posible para vehículos pesados (camiones, grúas, cama baja): Portería de 4,1 metros acceso, se anexa plano

- Registro fotográfico (ingreso principal y ruta interna)

2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL LOTE DISPONIBLE

A. Dimensiones del lote disponible

- Largo, ancho y área total útil (m²): largo 25 metros, ancho 10 metros, área total disponible 250 metros cuadrados

- Restricciones físicas (muros, árboles, estructuras existentes): templete poste.

- Espacio libre para circulación y accesos: espacio libre de circulación 2,5 metros

- Croquis y levantamiento topográfico básico del colegio (si es posible)

B. Topografía del lote

- Plano / leve pendiente / inclinación pronunciada: Plano

- Necesidad de nivelación o movimientos de tierra: NA

- Presencia de agua superficial (encharcamientos o escorrentías): NA

C. Condiciones del terreno

- Tipo de suelo: arcilloso, rocoso, arenoso: Arcilloso

- Necesidad de lleno y compactación del terreno: NA (No Aplica) Terreno pavimentado

- Necesidad de estudio geotécnico básico en caso de evidencia de inestabilidad del terreno (opcional): NA

- Registro fotográfico

D. Acceso vehicular directo al lote

- Verificar si camión puede llegar hasta el punto de instalación de los ambientes: Sí puede llegar – acceso posible

- Espacio de maniobra para descarga: Vía con 6 metros de ancho en asfalto. Se anexa plano de acceso y registro fotográfico,

- Posible necesidad de equipos de izaje (grúa, montacargas): Montacarga

E. Riesgos naturales

- Inundación (NA)

- Deslizamiento: (NA)

- Alta humedad: (NA)

- Presencia de quebradas o zonas de protección ambiental: NA

F. Restricciones del predio

- Áreas protegidas o de cesión: NA

- Aulas o espacios deportivos y recreativos que se puedan ver afectados. NA

- Permisos de la alcaldía o Secretaría de Planeación: Posibles+

3. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LOS AMBIENTES CON CONTENEDORES

A. Número de contenedores requeridos

- Según el programa de formación: (2 CONTENEDORES)

- Según capacidad por aula (15, 20, 30 aprendices) (DE 30 aprendices)

- Contenedor de 20’ o 40’ (modular simple o doble) (40 pies)

B. Configuración o distribución de los contenedores

- Un solo contenedor (DOS CONTENEDORES)

- En línea (serie horizontal de dos o mas) (PARALELO)

- Apilados (uno sobre otro): verificar necesidad de estructura adicional, escaleras, barandas (NO APLICA)

- L o U: para distribución con patio central: No aplica

ANEXO PLANO

C. Tipología del programa de formación

- Técnicos, tecnológicos, cursos cortos: Tecnología

- Requerimientos específicos de espacio: maquinaria, herramientas, mobiliario: Todos los anteriores

D. Condiciones para atención integral

- Accesibilidad para personas con movilidad reducida: Posible

- Seguridad (iluminación exterior, vigilancia, cercado): Seguro

- Integración con espacios existentes del colegio: Posible

E. Disponibilidad y aceptación del colegio

- Aporte logístico del colegio (seguridad, servicios, acompañamiento) : Posible

4. VERIFICACIÓN DEL ESPACIO PARA OBRAS CIVILES REQUERIDAS

A. Revisión del terreno para obras civiles

- Necesidad de nivelación o excavación: No

- Muros de contención o relleno compactado: NA

- Estudio de nivel freático o humedad del terreno: NA

- Identificación de existencia de cimentaciones o estructuras previas que puedan interferir o ser aprovechadas: NA

B. Acometidas para servicios públicos

- Canalización subterránea para energía, datos, agua: Existentes

- Cuartos técnicos si se requiere (eléctrico, de datos, etc.): Existentes

C. Espacios exteriores requeridos

- Andenes: Existentes

- Cubiertas externas adosadas al contenedor: Existentes

- Circulación peatonal: Óptima

5. VERIFICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DISPONIBLES

A. Energía eléctrica

- Punto de conexión más cercano: (TABLERO DE ACOMETIDA, parte exterior del edificio)- 10 metros

- Capacidad instalada en el colegio (si tiene transformador propio y cuantos KVA): 150 KVA

- Espacio para tableros y protecciones: Espacio en el tablero general para 3 totalizadores de 63 amperios, energía trifásica)

- Registro fotográfico

B. Agua potable

- Punto de conexión y presión: Óptimo

- Red pública o pozo: Red poública

- Necesidad de almacenamiento (tanques elevados o subterráneos): Tanques de abastecimiento 50.000 litros

- Registro fotográfico

C. Alcantarillado

- Red pública existente o alternativa (pozo séptico, tanque) :  Red pública

- Ubicación de cámaras o registros: Existentes

- Verificación de pendiente para drenaje: Existente

D. Internet y conectividad

- Disponibilidad de red fija o móvil:  Red cableada, fija

- Cobertura y velocidad (100 mbs)

- Operadores disponibles (Tigo Une)

- Punto de conexión más cercano al lote (Cableado estructurado interno del colegio)

- Registro fotográfico

6. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL EVIDENCIADA EN CAMPO QUE COSIDERE EL INSPECTOR DE LA VISITA

AULA NO CONVENCIONAL MISTRATO RISARALDA

- UBICACIÓN:

- MUNICIPIO: Mistrató Risaralda

- DISTANCIA DE LA CIUDAD CAPITAL (87 kilómetros/2 horas 20 min)

- ESTADO DE LA VIA DE ACCESO AL MUNICIPIO: Pereira - sector Remolinos: muy buenas condiciones de la vía.

Remolinos - Belén de Umbría: mal estado de la vía.

Belén de Umbría – Mistrató regular estado de la vía

- NOMBRE DEL COLEGIO DEL PROGRAMA: Instituto Mistrató

- UBICACIÓN URBANO O RURAL: Urbano

- VIA DE ACCESO: Registro fotográfico

- LOTE DONDE SE UBICARÁN LOS CONTENEDORES:

- MEDIDAS DEL LOTE: 22m x 7, 40 (ver anexo)

- DESCRIPCION DEL TERRENO, SI ES PLANO O INCLINADO: El terreno es plano, cubierto por pasto

- REGISTRO FOTOGRAFICO (Ver anexo)

- VERIFICAR SI SE TIENE INGRESO VEHICULAR HASTA EL LOTE. El lote tiene acceso vehicular. Se anexa video con el posible recorrido del vehículo desde la calle hasta el lote.

- VERIFICACION DE SERVICIOS PÚBLICOS:

- REDES ELÉCTRICAS: Descripción, registro fotográfico: Redes internas antiguas en regular estado. Fácil acceso a transformadores y líneas primarias

- AGUA: Descripción, registro fotográfico: Redes antiguas en regular estado. Fácil acceso y cercanía al lote.

- ALCANTARILLADO: Descripción, registro fotográfico: Alcantarillado antiguo. Cercano al lote.

- INTERNERT: Descripción, registro fotográfico. No hay servicio de internet. Cajas de conexión a 30 metros del lote.

- POBLACION ESTUDIANTIL: Capacidad máxima de alumnos por aula: 35 est por aula.

Total de estudiantes Instituto Mistrató: 1173 estudiantes

Anexos

- A VIA DE ACCESO: Registro fotográfico

- A MEDIDAS DEL LOTE

2.C REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.D VERIFICAR SI SE TIENE INGRESO VEHICULAR HASTA EL LOTE

- VERIFICACION DE SERVICIOS PUBLICOS

- REDES ELECTRICAS

- AGUA

- ALCANTARILLADO

Comparto Documento enviado por la IE Mistrató, y video de la infraestructura Física: https://youtu.be/uNgJQyvPuc0