PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Ciudad y fecha.

Señores

SENA REGIONAL VICHADA

Ciudad

Asunto: Proceso MC-VCD-033-2026.

Objeto: “CONTRATAR LA COMPRA DE CONTENEDORES Y/O PUNTOS ECOLÓGICOS PARA LA SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA - SENA REGIONAL VICHADA.”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

| ITEM |  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Punto Ecológico en Acero Inoxidable 105 Litros de 3 Divisiones Metálicas (residuos no aprovechables, residuos aprovechables y residuos orgánicos); Material: acero inoxidable; Frente en acero inoxidable satinado calibre 18; color: plateado, acabado en pintura electroestática poliéster; con información referente a la clasificación de residuos sólidos según la resolución 2184 de 2019 código de colores, señalización del residuo que debe disponer con el respectivo logo del SENA; con 4 ruedas poliuretano de alto impacto. Dimensiones del contenedor; caneca alto 80 cm, ancho 70 cm y largo 30 cm aproximadamente; con panel informativo de coloración y tipos de residuos que se deben depositar en cada una de las 3 aberturas del punto ecológico. | UNIDAD | 3 |  |  |
| 2 |  | Practiwagon color negro (Contenedor para residuos no aprovechables); capacidad de 1.100 litros; Material Polietileno de alta densidad (protección UV); Funcionalidad con 4 Ruedas de alto tráfico resistentes llantas macizas y de goma antipinchazos, tapas herméticas y sistema de fácil vaciado para el vehículo compactador. Ruedas con giro de 360°, con manecillas de manipulación del contenedor posterior, frontal y laterales; dimensiones mínimas del practiwagon (130 cm de altura, 138 cm de ancho de la parte superior, grosor inferior de 102 cm). | UNIDAD | 1 |  |  |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |  |  | $ |  |

Valor total de la propuesta: __________________ ______($ ) IVA INCLUIDO

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable acepto las condiciones técnicas planteadas por el SENA REGIONAL VICHADA, a través de la presente invitación pública, del pliego de condiciones y en especial las contenidas en el numeral 2.6   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso, en consecuencia, me comprometo a darles estricto cumplimiento.

___________________________________________________________

FIRMA PROPONENTE

DOCUMENTO

CELULAR

CORREO