ANEXO No.3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y BLINDAJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO: ALQUILER DE VEHÍCULO BLINDADO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ”.

PROPONENTE:________________________________________________

El suscrito, actuando en calidad de Representante Legal, manifiesta que, en caso de resultar adjudicatario, cumplirá con las especificaciones técnicas y el correcto funcionamiento del automotor y el blindaje estipulado acorde a las exigencias de la Entidad, y como se detalla a continuación:

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DEL VEHÍCULO BLINDADO

| FICHA TECNICA DEL VEHÍCULO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITM | PARÁMETRO TÉCNICO | FICHA TECNICA |
| 1 | Tipología de Vehículo | Camioneta Tipo SUV (Sport Utility Vehicle) de representación institucional. |
| 2 | Cantidad | Una (1) unidad. |
| 3 | Categoría Tecnológica | Vehículo utilitario premium con chasis Independiente de acuerdo con el tipo de Vehículo. |
| 4 | Nivel de Blindaje | Nivel III (3) / RB3 Soportado con Resolución de la Supervigilancia y registro en RUNT. |
| 5 | Carrocería / Puertas | Cabina cerrada con cinco (5) puertas de acceso. |
| 6 | Modelo (Año Fabricación) | Entre 2025 y 2026 (inclusive). |
| 7 | Tracción / División | Sistema de tracción integral permanente en las cuatro ruedas (4WD Full-Time) con caja de transferencia (Bajo/Reductora) y bloqueo de diferencial central.(4x4) |
| 8 | Tipo de Combustible | Diésel / Turbo Diésel. |
| 9 | Transmisión | Automática |
| 10 | Capacidad de Pasajeros | Capacidad homologada de fábrica para siete (7) pasajeros |
| 11 | Equipamiento de Serie | Versión Full Premium de fábrica: Acondicionado, Espejos Retrovisores, Eléctricos Bloqueos Centrales, Inmovilizador de Fábrica, Radio, Sensor de Reversa, Limpia Brisas Trasero. |
| 12 | Cilindrada del Motor | Rango entre 2.750 cc y 3.000 cc. Rango que garantiza la potencia y torque necesarios (Mínimo 201 HP y 500 Nm) para el peso del blindaje sin limitar la concurrencia de motores modernos eficientes. |
| 13 | Seguridad Activa / Pasiva | Airbags de fábrica, sistemas electrónicos de asistencia de frenado ABS/EBD/BA, Control de Estabilidad Vehicular (VSC) y Control de Tracción Activo (A-TRC). Cinturones de Seguridad delantero, traseros. |

NIVEL NIJ RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NIVEL 3 III.

A continuación, se relacionan las características técnicas de los vehículos blindados.

| Tabla Blindaje (Nivel III) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Componente del Blindaje | Especificación Técnica del Vehículo |
| 1 | Hermeticidad Balística | Sello perimetral contra huecos balísticos en habitáculo y periféricos. |
| 2 | Puertas de Acceso | Protección opaca completa en las 4 puertas laterales y la 5ta puerta. |
| 3 | Marcos de las Puertas | Refuerzo estructural con platinas de acero balístico en uniones. |
| 4 | Cristales Traslúcidos | Vidrios blindados de 18.5 mm de espesor con pestaña de acero. |
| 5 | Techo Completo | Blindaje opaco con mantas de aramida (Kevlar) de alta densidad. |
| 6 | Pared de Fuego (Torpedo) | Cobertura total del torpedo delantero que separa el motor de la cabina. |
| 7 | Caja de Batería | Caja protectora de aleación balística con tapa removible. |
| 8 | Computador del Motor | Blindaje envolvente en el módulo ECM principal con tapa de acceso. |
| 9 | Capot Delantero | Refuerzo termoformado en aramidas para equilibrar el eje delantero. |
| 10 | Áreas Posteriores Farolas | Protección balística interna detrás de los conjuntos ópticos delanteros. |
| 11 | Costados del Habitáculo | Protección en paneles laterales internos mediante fibras aramidas. |
| 12 | Postes y Pilares (A, B, C) | Blindaje pesado en acero balístico en parales estructurales verticales. |
| 13 | Eje de Limpiaparabrisas | Sello balístico ajustado milimétricamente al diámetro del eje. |
| 14 | Corona del Techo | Refuerzo perimetral superior con traslapes de acero (ángulos de 45°). |
| 15 | Descansa Pie Conductor | Placa de acero balístico inferior en la zona de la pedalera. |
| 16 | Tapa Tanque Combustible | Compuerta externa de acceso protegida balísticamente. |
| 17 | Caja de Fusibles | Compartimento de protección blindada con tapa mecánica funcional. |
| 18 | Tubo de Escape | Deflector balístico en la zona terminal de evacuación de gases. |
| 19 | Tanque de Gasoil (Diésel) | Cobertura envolvente en la sección inferior del tanque de combustible. |
| 20 | Traslapes en Parales | Encastres solapados de acero balístico en uniones de puertas. |
| 21 | Bombas / Defensas Traseras | Blindaje y refuerzo en la zona posterior inferior del chasis. |
| 22 | Guardafangos Delanteros | Revestimiento balístico detrás del plástico protector original. |
| 23 | Traslape Guardafangos | Protección de enlace entre las bombas traseras y arcos de ruedas. |
| 24 | Traslape Quinta Puerta | Diseño de unión balística superior entre compuerta y corona trasera. |
| 25 | Traslapes Laterales de Piso | Sellado angular entre costados y el piso de nylon anti-onda trasero. |
| 26 | Bases de Cinturones | Refuerzo estructural en los puntos de anclaje de seguridad pasiva. |
| 27 | Manijas y Chapas | Placas de contrachapa balística detrás de los mecanismos de apertura. |
| 28 | Contrachapas de Cableado | Protecciones laberínticas para pasos de mangueras y arneses eléctricos. |
| 29 | Unión de Material Opaco | Continuidad balística garantizada mediante costuras superpuestas. |
| 30 | Bisagras de Puertas | Mecanismos reforzados de alta carga para soportar el peso del vidrio. |
| 31 | Sistema de Frenos | Pastillas de alta fricción optimizadas para el coeficiente de masa. |
| 32 | Llantas (Aros / Run-Flat) | Dispositivos Run-Flat plásticos/rígidos en las cinco (5) llantas. |
| 33 | Intercomunicador | Equipo electrónico de dos vías de 100W con sirena y altavoz. |

De igual forma, el vehículo durante el periodo de arrendamiento incluirá:

- Servicios de mantenimientos preventivos y correctivos

- Vehículos sustitutos o de remplazo, por fallas o siniestros por causas atribuibles al uso

- Impuestos, seguros obligatorios y contra todo riesgo

- Dispositivo Instalación del GPS

- Equipo reglamentario de carreteras

Las obligaciones, especificaciones técnicas, requisitos habilitantes y condiciones de operación descritas se entienden concurrentes y complementarias con las demás obligaciones y requerimientos contemplados en los estudios previos, el pliego de condiciones, la invitación pública.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
C.C.:
NIT: