| C | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE FICHA TÉCNICA PROYECTO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SOLDADURA MULTIPROCESO PARA EL SENA CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-CALI |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del producto | 1. FUENTE DE PODER MULTIPROCESO CON TECNOLOGIA PULSADA PARA HACER MIG BRAZING, E INDUSTRIA 4.0 |  |
| Este elemento debe cumplir con las condiciones técnicas mínimas requeridas en la presente ficha técnica, en caso de ser superiores y sea funcional para el requerimiento serán habilitadas por el equipo técnico. |  |  |
| DETALLE TÉCNICO | Descripción | 1. Fuente de poder multiproceso con todos los accesorios. 2. Salida CC/CV y CA/CD (AC/DC). 3. Procesos de soldadura: SMAW, GTAW, GMAW, GMAW-P, FCAW, SMAW-AC, GTAW-AC, GTAW-HF y STT MIG. 4. Aplicaciones: fabricación general y educación técnica. 5. Corriente de salida de 300 A con 100% de ciclo de trabajo 6. Rango de salida de 5 A a 350 A. 7. Tecnología que permite alimentación de entrada flexible entre 200V y 600V, manteniendo un arco estable. 8. Interfaz de usuario inteligente con pantalla de alta resolución de 7 pulg. IP67. 9. Tecnología ArcFX® para retroalimentación visual de los ajustes del arco. 10. Cambio de proceso con un solo botón y navegación sencilla e intuitiva. 11. 4 botones de memoria para almacenar configuraciones preferidas. 12. Opciones multilingües para compatibilidad global. 13. Diseño Ready-to-Run™: carro integrado, ganchos de gestión de cables, soporte basculante para cilindro de gas y solenoide de gas TIG integrado. 14. Conectividad inteligente Industria 4.0 con monitoreo de producción CheckPoint®. 15. Modos de soldadura avanzados: Smart Pulse™, Low Fume Pulse™ y STT®. 16. Modo TIG de alta frecuencia (HF) y CA/CD, incluye modos de aluminio en corriente alterna. 17. Modos Stick optimizados para electrodos celulósicos y de bajo hidrógeno. 18. Modos MIG optimizados para diámetros de 0,035 a 0,052 pulg en acero; 0,035 a 0,045 pulg en acero inoxidable; 0,045 a 0,052 pulg en alambre tubular (metal cored); y 0,035, 3/64 y 1/16 pulg en aluminio. 19. Modos Flux-Cored optimizados para 0,045, 0,052 y 1/16 pulg. 20. Puerto USB integrado y conexión Ethernet en la interfaz de usuario. 21. Entradas independientes de gas de protección para MIG/FCAW y para TIG. 22. Dimensiones: 1008 x 521 x 1001 mm (39,7 x 20,5 x 39,4 pulg). 23. Peso neto: 118 kg (259 lb) incluyendo los accesorios del paquete Educational One-Pak. |
|  | Especificaciones del contenido | Debe incluir: • Fuente de Multiproceso compacta. • Pistola Magnum® PRO Curve™ 300 Gun Ready-Pak (K2951-2-6-45). • Kit de manómetro/regulador de flujo Harris y manguera (3100211). • Cable de trabajo de 10 ft (3 m). • Antorcha TIG enfriada por aire PTA-17F Ready-Pak, 12,5 ft, 1 pieza (K1782-14). • Pedal Amptrol™ de 25 ft (7,6 m), conector de 12 pines (K870-2). • Portaelectrodo para SMAW con cable y conexión Twist Mate™ (K2374-1). • Rodillos guía combinados en V de 0,035/0,045 pulg (0,9/1,2 mm), incluidos en el conjunto del alimentador de alambre (KP1696-1). Disposiciones de trabajo: • GMAW cortocircuito, Spray-Arc, Pulsado (GMAW-P) y STT®. • FCAW con gas y autoprotegido. • SMAW, incluidos electrodos celulósicos y de bajo hidrógeno, con capacidad AC. • GTAW con y sin aporte, alta frecuencia (HF) y CA/CD, incluidos modos de aluminio en CA. Especificaciones eléctricas: • Tensión de entrada / fase / frecuencia: 208/230/400/460/575 V, 1/3 fases, 50/60 Hz. • Rango de salida: 5 – 350 A. • Salida nominal GMAW: 350 A / 31,5 V / 40% ciclo de trabajo; 300 A / 29 V / 100% ciclo de trabajo. • Salida nominal SMAW: 325 A / 33 V / 40% ciclo de trabajo; 280 A / 31,2 V / 100% ciclo de trabajo. • Salida nominal FCAW: 350 A / 31,5 V / 40% ciclo de trabajo; 300 A / 29 V / 100% ciclo de trabajo. • Salida nominal GTAW: 350 A / 24 V / 40% ciclo de trabajo; 300 A / 22 V / 100% ciclo de trabajo. • Corriente de entrada a salida nominal (valores monofásicos): 44/40/25/20/16,5 A. Interfaz y tecnología de control: • Pantalla de 7 pulg. IP67 de alta resolución con indicador de doble procedimiento. • Selección de proceso de un solo botón y navegación intuitiva. • 4 memorias configurables para ajustes preferidos. • Puerto USB y conexión Ethernet integrados. • Tecnología Waveform Control Technology® de Lincoln Electric. Accesorios incluidos en el Educational One-Pak: • Antorcha TIG PTA-17F con set de piezas: boquilla #7, collets de 1/16 pulg (1,6 mm) y 3/32 pulg (2,4 mm), cuerpos de collet y tungsteno E3®. • Adaptador Twist-Mate™ y cubierta de cable. • Pedal Amptrol™ para control remoto de corriente en proceso TIG. • Portaelectrodo SMAW con conexión Twist Mate™. |
| Empaque y rotulado | Cada elemento será entregado en su respectivo empaque, con sus especificaciones técnicas e indicaciones y con su respectiva garantía. |  |
| Presentación | Unidad completa con accesorios, embalada en su empaque original de fábrica. |  |
| Garantía | Garantía de 5 año en sitio. La garantía debe aplicar para defectos de fabricación o baja calidad de los componentes. Esta garantía no aplica para el desgaste natural de sus componentes como consecuencia del uso y se ceñirá de acuerdo a los lineamientos de garantía otorgada por el fabricante. |  |