MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – OBRA PÚBLICA

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL SECTOR ITALIA 90 DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA

Para el presente Proceso de Contratación, en atención al artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución del contrato, alterando el equilibrio económico y financiero previsto al momento de presentar la oferta. La identificación, tipificación, estimación y asignación que se consigna en el presente documento se realiza siguiendo la metodología del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, y los lineamientos del Documento CONPES 3714 de 2011.

El Municipio de Gachetá deja constancia de que el presente Proceso de Contratación no se encuentra sometido a los Documentos Tipo, por no corresponder a las modalidades ni a los umbrales que activan su obligatoriedad; no obstante, la Entidad acoge voluntariamente como referente metodológico la estructura de la matriz de riesgos de los Documentos Tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico, en cuanto resulta compatible con la naturaleza del objeto contractual y con la modalidad de selección abreviada de menor cuantía aquí adoptada.

La asignación de los riesgos se efectúa atendiendo al principio conforme al cual cada riesgo debe ser asumido por la parte que se encuentra en mejor posición para administrarlo, controlarlo y mitigarlo, considerando el plazo de ejecución de dos (2) meses, la ausencia de anticipo y el ejercicio de la supervisión directamente a cargo de la Secretaría de Planeación del Municipio, sin interventoría externa. Los riesgos que se relacionan a continuación son los previsibles a la fecha de estructuración del proceso; los eventos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de un tercero no imputables a las partes se regirán por las reglas generales de la responsabilidad contractual.

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento / controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿cuándo? |
| 1 | General | Interno | Planeación | Económico | Que el presupuesto oficial no corresponda a los precios reales del mercado a la fecha de apertura del proceso, por desactualización de los análisis de precios unitarios elaborados en la consultoría del Plan Maestro Fase II. | Ausencia de oferentes, declaratoria de desierto o presentación de ofertas artificialmente bajas que comprometan la ejecución. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio de Gachetá | Actualización del análisis del sector con cotizaciones vigentes y verificación de los APU frente a las listas de precios de referencia antes de la apertura del proceso. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Comité Estructurador | Antes de la apertura del proceso | Revisión del análisis del sector y contraste con cotizaciones de mercado. | Antes de la apertura |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Que no se presenten oferentes o que ninguna de las ofertas presentadas resulte habilitada por incumplimiento de los requisitos habilitantes. | Declaratoria de desierto del proceso e imposibilidad de satisfacer la necesidad en la vigencia. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Municipio de Gachetá | Requisitos habilitantes proporcionales al valor y complejidad del objeto; publicación oportuna del proyecto de pliego y respuesta a las observaciones dentro de los términos. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Comité Estructurador | Fecha prevista para la adjudicación | Seguimiento a las manifestaciones de interés y a las observaciones presentadas en SECOP II. | Diaria durante el proceso |
| 3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora del contratista en la constitución y aprobación de las garantías y en el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. | Reducción efectiva del plazo de ejecución, que resulta crítico por tratarse de un plazo de dos (2) meses. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Requerimiento escrito de los documentos de legalización dentro del término señalado en el pliego y aprobación de garantías por el área jurídica. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Fecha prevista para la suscripción del contrato | Verificación documental por el área jurídica y por el supervisor. | Diaria hasta la legalización |
| 4 | General | Interno | Contratación | Financiero | Que no se expida oportunamente el registro presupuestal o que se afecte la disponibilidad de los recursos que respaldan el contrato. | Imposibilidad de suscribir o iniciar el contrato y eventual pérdida de la apropiación en la vigencia. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Gachetá | Verificación previa del CDP y de la certificación del Banco de Proyectos, y solicitud del registro presupuestal de manera simultánea a la suscripción del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Secretaría de Hacienda | Fecha de suscripción del contrato | Conciliación entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación. | Mensual |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Que las condiciones del subsuelo encontradas durante la excavación de las zanjas difieran de las previstas en el estudio de suelos de la consultoría, por presencia de roca, materiales inestables o nivel freático alto. | Mayores tiempos y costos de excavación, rendimientos inferiores a los programados y retraso en la instalación de la tubería. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Visita obligatoria al sitio de la obra antes de ofertar; verificación de apiques y del estudio de suelos; el contratista asume la variación previsible al haber conocido las condiciones del terreno. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Registro diario de la bitácora de obra y comparación de rendimientos con el programa de trabajo. | Semanal |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inestabilidad o derrumbe de las paredes de la excavación de las zanjas para la instalación de la tubería y para la construcción de los pozos de inspección. | Accidentes de trabajo, daños a bienes de terceros, sobreexcavación y retraso en el frente de obra. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación de entibados, conformación de taludes y cerramiento del frente de obra conforme al plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado por la supervisión. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Inspección del frente de obra por parte del supervisor y verificación del cumplimiento del plan SST. | Semanal |
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interferencia con redes de servicios públicos existentes no identificadas en los planos de la consultoría (acueducto, energía, gas o telecomunicaciones) durante la excavación. | Daño a las redes, suspensión del servicio a la comunidad, reclamaciones de las empresas prestadoras y paralización parcial del frente de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Localización y sondeo previo de redes con las empresas prestadoras, apiques exploratorios antes de la excavación mecánica y protocolo de suspensión ante hallazgo de redes. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Verificación de los apiques exploratorios y actas de coordinación con las empresas de servicios públicos. | Semanal |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Presencia de aguas de escorrentía o de caudales sanitarios provenientes de las descargas existentes del sector en el frente de obra, que impidan la instalación de la tubería y la fundida de las estructuras. | Suspensión de actividades, deterioro del material de fundación de la tubería y afectación de la calidad de la obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Plan de manejo de aguas con desviaciones provisionales, bombeo y programación de actividades críticas en períodos de menor caudal. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Verificación en sitio del plan de manejo de aguas por parte del supervisor. | Semanal |
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de precipitaciones superiores al promedio histórico de la zona durante los dos (2) meses de ejecución, que impidan el desarrollo de las actividades de excavación e instalación. | Suspensión de la obra, retraso del cronograma y eventual necesidad de prórroga del plazo contractual. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Programación de obra que contemple los días no laborables por lluvia según los registros del IDEAM, protección de los frentes abiertos y refuerzo de cuadrillas en períodos secos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Registro diario de condiciones climáticas en la bitácora y seguimiento al avance frente al programa. | Diaria |
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Variación al alza de los precios de los insumos principales de la obra, en particular la tubería en PVC de 8" y 10" y el concreto hidráulico, durante el plazo de ejecución. | Desequilibrio económico del contrato, disminución de la utilidad del contratista y eventual desabastecimiento del frente de obra. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | El contratista asume la variación de precios por tratarse de un riesgo previsible en un plazo corto de dos (2) meses; se recomienda el aseguramiento anticipado del suministro mediante órdenes de compra en firme. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a las órdenes de compra y a la programación de suministros. | Quincenal |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contratista de las obligaciones contractuales en cuanto a plazo, cantidades y especificaciones técnicas de la obra. | Retraso o paralización de la obra, imposición de multas, eventual declaratoria de incumplimiento y no satisfacción de la necesidad. | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de la garantía de cumplimiento; seguimiento permanente de la supervisión y aplicación de los apremios contractuales. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Finalización del contrato | Informes de supervisión y comparación del avance físico contra el programa de trabajo. | Semanal |
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de los materiales o de la instalación, evidenciada en fallas de estanqueidad, pendientes fuera de diseño o asentamientos de la tubería y de los pozos de inspección. | Rechazo de las actividades, rehacer obra ejecutada, mayores costos para el contratista y compromiso de la funcionalidad del sistema. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Presentación de certificados de calidad y fichas técnicas de los materiales; realización de pruebas de estanqueidad y verificación topográfica de pendientes antes del relleno de la zanja. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Finalización del contrato | Ensayos de laboratorio, pruebas hidráulicas y actas parciales de recibo. | Por tramo ejecutado |
| 13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a predios, cerramientos, andenes o bienes de terceros aledaños al corredor de la obra como consecuencia de la excavación y del tránsito de maquinaria. | Reclamaciones de la comunidad, indemnizaciones a cargo del contratista y suspensión del frente de obra. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de la garantía de responsabilidad civil extracontractual, levantamiento de actas de vecindad previas al inicio de las actividades y señalización del corredor. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Revisión de las actas de vecindad y atención de las peticiones y quejas recibidas. | Semanal |
| 14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Ocurrencia de accidentes de trabajo o incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal del contratista. | Lesiones al personal, suspensión de actividades por parte de la autoridad competente y responsabilidad solidaria de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Verificación de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social y a la ARL antes del inicio; suministro de elementos de protección personal e implementación del plan SST. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Verificación de planillas de aportes y de la matriz de peligros por parte del supervisor. | Mensual |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Inconformidad u oposición de la comunidad del sector Italia 90 por los cierres de vía, la afectación de la movilidad peatonal y vehicular y la suspensión temporal de servicios durante la ejecución. | Bloqueos del frente de obra, presentación de derechos de petición y retraso en el cronograma. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Gachetá y Contratista | Socialización previa del proyecto con la comunidad y la junta de acción comunal, implementación del plan de manejo de tránsito y del plan de gestión social e información permanente sobre el avance. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Durante la ejecución del contrato | Actas de socialización, atención de PQRS y seguimiento al plan de manejo de tránsito. | Mensual |
| 16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Que se requieran mayores cantidades de obra o ítems no previstos en el presupuesto oficial, derivados de ajustes al diseño hidráulico en campo. | Necesidad de adición y de modificación contractual, mayor valor del contrato y afectación de la disponibilidad presupuestal. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Gachetá | Verificación previa de las cantidades de obra frente a los planos y al informe de diseño hidráulico; contrato pactado a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, con control estricto de cantidades por la supervisión. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Durante la ejecución del contrato | Control de cantidades ejecutadas contra las contratadas en cada acta parcial. | Por acta parcial |
| 17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Dificultad de acceso al corredor de la obra o falta de disponibilidad de los predios y servidumbres requeridos para el trazado del alcantarillado. | Imposibilidad de iniciar o continuar la obra en los tramos afectados y retraso del cronograma. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Gachetá | Verificación previa de la titularidad y de la disponibilidad de las áreas de intervención, y gestión de los permisos de ocupación del espacio público antes del acta de inicio. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Secretaría de Planeación | Antes del acta de inicio | Verificación documental de la disponibilidad predial y de los permisos. | Antes del acta de inicio |
| 18 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Hallazgo de bienes integrantes del patrimonio arqueológico durante las excavaciones, con la consecuente obligación de reporte al ICANH conforme a la Ley 1185 de 2008. | Suspensión inmediata de las actividades en el tramo afectado y retraso del plazo de ejecución. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Municipio de Gachetá | Protocolo de suspensión y reporte inmediato al ICANH; capacitación al personal sobre el manejo de hallazgos fortuitos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Durante la ejecución del contrato | Verificación del cumplimiento del protocolo por parte del supervisor. | Ante la ocurrencia |
| 19 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Manejo y disposición final inadecuada del material sobrante de excavación y de los residuos de construcción y demolición en sitios no autorizados. | Sanciones ambientales impuestas por la autoridad competente y afectación de fuentes hídricas y del entorno del sector. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia del certificado del sitio autorizado de disposición final, control de volúmenes retirados y cumplimiento del plan de gestión integral de residuos de la obra. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Revisión de los certificados de disposición final y de los registros de volúmenes. | Mensual |
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de disposiciones normativas o tributarias que modifiquen los costos previstos por el contratista al momento de presentar su oferta. | Incremento de los costos de ejecución y solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | El contratista asume las variaciones normativas ordinarias previsibles; únicamente se analizarán aquellas que resulten imprevisibles y que alteren de manera grave y anormal la ecuación contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista / Residente de obra | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento normativo por parte del área jurídica y del supervisor. | Mensual |
| 21 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Incumplimiento del contratista en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales del personal vinculado a la obra. | Reclamaciones laborales, responsabilidad solidaria de la Entidad y retención de los pagos al contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales; verificación de las planillas de aportes como requisito previo a cada pago. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Finalización del contrato | Verificación de planillas y certificaciones del revisor fiscal o representante legal previa a cada desembolso. | Por cada pago |
| 22 | Específico | Externo | Post-contractual | Operacional | Aparición de defectos, asentamientos, hundimientos o fallas de funcionamiento del sistema de alcantarillado construido, dentro del término de estabilidad de la obra. | Necesidad de reparaciones a cargo del contratista, afectación del servicio a la comunidad y eventual siniestro de la garantía. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra por el término y porcentaje señalados en el pliego, y liquidación del contrato con acta de recibo a satisfacción. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Vigencia de la garantía de estabilidad | Inspecciones periódicas al sistema construido por la Secretaría de Planeación. | Anual durante la garantía |
| 23 | General | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Ocurrencia de eventos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tales como movimientos en masa, avenidas torrenciales o sismos, que afecten el corredor de la obra. | Suspensión o terminación anticipada del contrato y pérdida de las obras parcialmente ejecutadas. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Municipio de Gachetá y Contratista | Aplicación de las reglas generales sobre fuerza mayor y caso fortuito; suspensión del contrato mediante acta y evaluación conjunta de las condiciones para su reanudación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Sí | Supervisor designado por la Secretaría de Planeación | Ante la ocurrencia del evento | Evaluación conjunta entre el supervisor y el contratista, con levantamiento de acta. | Ante la ocurrencia |

Nota: la valoración del riesgo corresponde a la suma de los valores asignados a la probabilidad y al impacto, conforme a la Tabla C; la categoría resultante se determina según la Tabla D.

TABLA A – PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO

| Categoría | Valoración |
| --- | --- |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 |

TABLA B – IMPACTO DEL RIESGO

| Categoría | Valoración |
| --- | --- |
| Insignificante | 1 |
| Menor | 2 |
| Moderado | 3 |
| Mayor | 4 |
| Catastrófico | 5 |

TABLA C – VALORACIÓN DEL RIESGO

| Probabilidad | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

TABLA D – CATEGORÍA DEL RIESGO

| Categoría | Valoración |
| --- | --- |
| Riesgo extremo | 8, 9 y 10 |
| Riesgo alto | 6 y 7 |
| Riesgo medio | 5 |
| Riesgo bajo | 2, 3 y 4 |

El presente documento hace parte integral de los estudios y documentos previos del proceso de selección abreviada de menor cuantía y del pliego de condiciones que lo rige.

Proyectó y elaboró: Comité Estructurador – Secretaría de Planeación del Municipio de Gachetá, Cundinamarca.