FORMATO No. 5

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO No. DTPA-IP-FONAM-74-2026

- OBJETO CONTRACTUAL: “DP04-3202053-26-220 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema biodigestor en el PNN Farallones de Cali, necesario para el manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos en cumplimiento de los acuerdos de conservación del área protegida, especialmente en los ecosistemas andinos y de páramo, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las Áreas Protegidas del SINAP Nacional”.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ADQUIRIR:

El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47101538 | Equipos y suministro para limpieza | Tratamiento, suministros y eliminación de agua y agua residuales | Equipo para el tratamiento y suministro de agua | Tanques digestores de lodo o aguas residuales |
| 72121517 | Servicio de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento | Servicio de construcción de edificaciones no residenciales | Servicio de construcción de plantas industriales | Servicio de construcción de plantas de gas natural liquido gnl |

2.1.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES:

A continuación, se describen las caracteristicas técnicas:

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Adquisición, instalación y puesta en marcha de un Biodigestor, diseñado para el procesamiento eficiente de 45 kg de residuos orgánicos , para la producción de biogás y biofertilizante que contenga todos los componentes e implementos para la puesta en marcha del biodigestor: - Reactor principal donde se realiza el proceso de producción de biogás (12 m³, material resistente con protección UV, con calibre de 30 a 60). - Kit de aditamentos y conectores para el ensamble del sistema para su correcto funcionamiento. - Tanque de ingreso de sustrato de 200 litros con unas dimensiones de diámetro aproximado de 58 a 60 cm x altura de 90 a 95 cm, y está compuesto de material de Polietileno de alta densidad (HDPE) de grado alimenticio/industrial mediante moldeo por soplado o rotomoldeo. Con accesorios como Tapa de rosca o aro de cierre hermético, acople/adaptador inferior de salida en 4" para conexión directa a la tubería de carga del reactor, e indicación visual de nivel interno. sin embargo, puede variar de acuerdo a la instalación en el lugar. - Geotextil protector para el reactor. - Filtro de H₂S para la reducción de sulfuro de hidrógeno. - Trampas de condensado. - Válvula de alivio. - Línea de conducción de biogás de hasta 50 metros. - Tina para biol (tamaño pequeño). - Estufa tipo araña, uso exclusivo de biogás. - Un (1) quemador industrial. - Guía de uso del biodigestor - Manual de mantenimiento del sistema. | UNIDAD | 1 |

NOTA 1: Se aclara que, previo al inicio de la ejecución del contrato, la entidad garantizará que el espacio requerido para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema biodigestor se encuentre previamente excavado y adecuado para su intervención. En consecuencia, el contratista no tendrá a su cargo la realización de la excavación o apertura del hueco requerido para la instalación.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo.

Atentamente:

FIRMA:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..…

Dirección………………………………………………………………………..…

Tel………………………………………………………………………………