FORMATO 11. OFERTA ADICIONAL

Ciudad y fecha,

Señores:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAQUETÁ

Florencia- Caquetá

REFERENCIA: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 008-SAMC-26

Marca con una (x) si acredita los siguientes factores técnicos y de calidad

Cordial saludo,

EI criterio de evaluación técnica Y Calidad será el siguiente y otorgara los puntos que se indican a continuación:

| El oferente que acredite que Garantizara Grupo electrógeno, cabinado e insonorizado para soportar el sonido en caso de que se llegue a ir la energía con las siguientes especificaciones. - Configuración: Trifásico. - Frecuencia: 60 Hz, que sería lo apropiado para Colombia. - Potencia: definir una potencia mínima,100 kVA PRP / 110 kVA Stand-by, - Factor de potencia: mínimo 0,8. - Tensión de salida: mínima de 220/127 V o 208/120 V, trifásica, 4 hilos. Existen grupos de 60 Hz configurables para estos voltajes. - Motor: diésel, 4 tiempos, refrigerado por líquido. - Arranque: eléctrico mediante batería. - Alternador: sin escobillas, con regulador automático de voltaje AVR. - Aislamiento del alternador: Clase H o superior. - Protección del alternador: mínimo IP23. - Tablero de control: digital, con visualización como mínimo de voltaje, corriente, frecuencia, horas de funcionamiento y parámetros del motor. - Protecciones: sobrecorriente/cortocircuito, alta temperatura, baja presión de aceite, sobrevelocidad y fallas de generación. - Interruptor principal: termomagnético adecuado a la capacidad nominal del generador. - Parada de emergencia: botón externo de fácil acceso. - Cabina: metálica, resistente a intemperie, con tratamiento anticorrosivo y aislamiento acústico. - Nivel de ruido: establecerlo expresamente en dB(A) medidos a 7 m; las fichas comerciales suelen especificarlo de esa manera. - Tanque de combustible: integrado, con indicador de nivel y autonomía mínima definida por la entidad (por ejemplo, 8 horas al 75 % de carga). - Sistema de escape: silenciador incorporado dentro de la cabina o debidamente protegido. - ATS/transferencia automática. - Remolque: estructura metálica para transporte, doble eje, guardabarros, sistema de enganche, luces reglamentarias, reflectivos y soportes estabilizadores/niveladores. | PUNTAJE X ASIGNAR |
| --- | --- |
|  | 16 PUNTOS |
| TOTAL FACTOR TÉCNICO Y/O CALIDAD Y OFERTA ADICIONAL | 16 PUNTOS |

EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL DEL PROPONENTE (30 PUNTOS)

| EQUIPO DE TRABAJO ADICIONAL | PUNTAJE MAXIMO 30 PUNTOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| El oferente que acredite que los siguientes perfiles harán parte del equipo de trabajo. Cargo; Dedicación; Formación Académica; Experiencia. Profesional; Especifica. Jueces modalidad deportiva FUTBOL; 50%; Jueces certificados con seminario de actualización arbitral, duración mínima 10 horas.; N/A; Haber ejercido como juez de Futbol como mínimo 2 años. La acreditación deberá estar firmada por el colegio de árbitros afiliados a la liga de futbol del Caquetá.. Para el cumplimento de este requisito deberá anexar hoja de vida con los respectivos soportes que garanticen la idoneidad del personal propuesto. | Acreditar un (1) JUEZ de llos requeridos | Acreditar Dos (2) JUECES de los requeridos. | Acreditar Tres (3) JUECES de llos requeridos |
| Puntaje Otorgado: | 10 | 20 | 30 |

Atentamente,

Nombre del Proponente	_______________________________________

Nombre del Representante Legal	__________________________________

C. C. No.	_____________________ de _______________

Matrícula Profesional No.	_______________________________________ [anexar copia]

Dirección de correo	_______________________________________

Correo electrónico	_______________________________________

Telefax	_______________________________________

Ciudad	_______________________________________

__________________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)