## ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Ficha Técnica No. 1 Clasificación del bien o servicio; 41121605 – Puntas de pipeta ultra micro.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol. Calidad; Debe allegar certificado de análisis. Generalidades; Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol. Requisitos generales; Libre de DNAsas, Libre de RNAsas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.. Requisitos específicos; Marca y referencia; Indicar en la oferta técnica y económica: Nota: Se aceptan las siguientes: TXLF-10-R-S o referencia vigente del fabricante, marca Axygen® TS-10CE-FS, marca ExtraGENE 5030061C, CAPP ExpellPlus 10 XL. Volumen; 0.5-10 µl. Tipo de punta; Punta con filtro anti-aerosol, largas de mínimo 4,5 cm.. Esterilidad; Estéril de fábrica vigencia de esterilización mínima de dos años contados a partir de la fecha en que se reciben las puntas en la Entidad.. Compatibilidad; Compatible con micropipetas Gilson, Brand y VWR utilizadas por los Grupos de Genética del CTI-FGN. Material; Polipropileno virgen. Color; Transparente o natural. Sistema de filtración; Filtro de polietileno o equivalente que evite contaminación por aerosoles.. Retención; Baja retención (Low Retention, MaxRecovery+ o tecnología equivalente). Presentación; En rack rígido con tapa.. Empaque por rack; 96 puntas por rack.. Empaque por caja; 4.800 puntas por caja o equivalente.. Aplicaciones recomendadas; Análisis de ADN, PCR, qPCR, secuenciación y demás aplicaciones de biología molecular y genética forense.. Entrega; Grupo de Genética Dirección CTI Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3... Empaque y rotulado; Compra Sostenible con el medio ambiente: Las puntas deben ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación rack-paquete-caja en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de las puntas ofrecidas, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.. Ficha Técnica No. 2. Clasificación del bien o servicio; 41121605 – Puntas de pipeta ultra micro.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol. Calidad; Debe allegar certificado de análisis. Generalidades; Puntas De Micropipetas Con Filtro Anti-Aerosol. Requisitos generales; Libre de DNasas, Libre de RNasas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.. Requisitos específicos; Marca ye referencia; Indicar en la oferta técnica y económica: Nota: Se aceptan las siguientes: PTF-20-L-R-S o referencia vigente del fabricante, marca Axygen® CAPP ExpellPlus 5030062C ExtraGENE TS-20C-FS. Volumen; 20 µl. Tipo de punta; Punta con filtro anti-aerosol largas de mínimo 4,5 cm.. Esterilidad; Estéril de fábrica vigencia de esterilización mínima de dos años contados a partir de la fecha en que se reciben las puntas en la Entidad.. Compatibilidad; Compatible con micropipetas Gilson, Brand y VWR utilizadas por los Grupos de Genética del CTI-FGN. Material; Polipropileno virgen. Color; Transparente o natural. Sistema de filtración; Filtro de polietileno o equivalente que evite contaminación por aerosoles.. Retención; Baja retención (Low Retention, MaxRecovery+ o tecnología equivalente). Presentación; En rack rígido con tapa.. Empaque por rack; 96 puntas por rack.. Empaque por caja; 4.800 puntas por caja o equivalente.. Aplicaciones recomendadas; Análisis de ADN, PCR, qPCR, secuenciación y demás aplicaciones de biología molecular y genética forense.. Entrega; Grupo de Genética Dirección CTI Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3... Empaque y rotulado; Compra Sostenible con el medio ambiente: Las puntas deben ser entregado sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación rack-paquete-caja en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de las puntas ofrecidas, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. Ficha Técnica No. 3 Clasificación del bien o servicio; 41121805 – Cilindros graduados para laboratorio.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Tubos para centrifuga. Calidad; Debe allegar certificado de análisis. Generalidades; Tubos para centrifuga. Requisitos generales; Libre de DNAsas, Libre de RNAsas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.. Requisitos específicos; Marca y referencia; Indicar en la oferta técnica y económica: Nota: Solo se aceptan las siguientes: 430290, marca Corning® 227270 marca Greiner bio-one. Capacidad; 50 ml. Material; Polipropileno (PP) de alta resistencia. Tipo de fondo; Cónico. Esterilidad; Estéril de fabrica mínima de dos años contados a partir de la fecha que se reciben los elementos en la Entidad.. Graduación; Moldeada o impresa permanentemente sobre el tubo en tinta blanco, azul o negro, rango de graduación de 5 a 50 ml con intervalos de 2,5 ml. Con área de escritura blanca.. Tapa; Tapa de rosca hermética resistente a fugas en polietileno de alta densidad.. Resistencia térmica; Capaz de soportar incubaciones continuas a 56 °C.. Resistencia mecánica; Apta para centrifugación resistentes a fuerza centrífuga relativa de 15.500 RCF (o g) o superior.. Hermeticidad; No debe presentar fugas durante incubación o centrifugación. Presentación; En rack. 25 tubos por rack.. Empaque por caja; 500 tubos por caja o equivalente.. Aplicaciones recomendadas; Procesos de extracción de ADN, incubaciones prolongadas, preparación de muestras biológicas y procedimientos de genética forense.. Entrega; Grupo de Genética Dirección CTI Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3... Empaque y rotulado; Compra Sostenible con el medio ambiente: Los tubos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación rack-caja en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los tubos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.. Ficha Técnica No. 4 Clasificación del bien o servicio; 41121703 – Tubos centrífugos.. Nombre Comercial del Bien o Servicio; Tubos para centrifuga. Calidad; Debe allegar certificado de análisis. Generalidades; Tubos para centrifuga. Requisitos generales; Libre de DNAsas, Libre de RNAsas, libre de ADN humano detectable, libre de pirógenos.. Requisitos específicos; Marca y referencia; Indicar en la oferta técnica y económica: Nota: Se aceptan las siguientes: 430052, marca Corning® 188261-N, marca Greiner bio-one. Capacidad; 15 ml. Material; Polipropileno (PP) de alta resistencia. Tipo de fondo; Cónico. Esterilidad; Estéril de fabrica mínima de dos años contados a partir de la fecha que se reciben los elementos en la Entidad.. Graduación; Moldeada o impresa permanentemente sobre el tubo en tinta blanco, azul o negro, rango de graduación de 2 a 15 ml con intervalos de 0,5 ml. Con área de escritura blanca.. Tapa; Tapa de rosca hermética resistente a fugas en polietileno de alta densidad.. Resistencia térmica; Capaz de soportar incubaciones continuas a 56 °C.. Resistencia mecánica; Apta para centrifugación resistentes a fuerza centrífuga relativa de 12.000 RCF (o g) o superior.. Hermeticidad; No debe presentar fugas durante incubación o centrifugación. Presentación; En rack.. Empaque por caja; 500 tubos por caja o equivalente.. Aplicaciones recomendadas; Procesos de extracción de ADN, incubaciones prolongadas, preparación de muestras biológicas y procedimientos de genética forense.. Entrega; Grupo de Genética Dirección CTI Bogotá D.C: avenida calle 24 No. 52-01 Bloque T piso 3... Empaque y rotulado; Compra Sostenible con el medio ambiente: Los tubos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad de los elementos con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que estos lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.. Presentación y Unidad de Medida; Unidad (presentación rack-caja en contenedor del fabricante). Nota 1: Al momento de presentar la oferta el oferente deberá ofertar la marca y referencia de los tubos ofrecidos, para lo cual debe allegar la ficha técnica o catálogo de este expedido por el fabricante, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad...

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

_______________________________

Nombre y firma del representante legal