FORMATO 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-19-2026

- DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

| CLASIFICACIÓN UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70111503 | Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna | Horticultura | Plantas y árboles ornamentales | Servicios de poda de árboles |
| 70111709 | Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna | Horticultura | Parques jardines y huertos | Servicios de siembra |
| 77111600 | Servicios medioambientales | Protección ambiental | Rehabilitación ambiental | - |
| 77101601 | Servicios medioambientales | Gestión medio Ambiental | Planeación Ambiental | Planificación del desarrollo ambiental urbano |
| 70151506 | Servicios de Contratación Agrícola, Pesquera, Forestal y de Fauna | Silvicultura | Gestión de cultivos forestales | Seguimiento o evaluación forestal |
| 77101604 | Servicios Medioambientales | Gestión Medioambiental | Planeación Ambiental | Servicio de la Planificación de la estrategia de gestión o conservación de los recursos Naturales |

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES A ADQUIRIR.

Los servicios por adquirir deberán contar con las siguientes descripciones:

Los servicios que se pretenden contratar deberán contar con las siguientes descripciones técnicas:

Para la ejecución de las actividades previstas en el presente estudio previo, el área protegida suministrará los insumos agrícolas necesarios, conforme a lo definido en el Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas el cual establece el tipo, cantidad y condiciones de entrega de dichos insumos. El contratista será responsable del uso adecuado de los mismos en el desarrollo de las actividades.

Las actividades de mantenimiento correspondientes a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 deberán ejecutarse en dos (2) ocasiones durante la vigencia del contrato que derive del presente proceso, garantizando su realización en momentos distintos y previamente programados en el cronograma aprobado.

| ITEM | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Retiro de material vegetal seco: Consiste en la remoción de hojas, ramas u otras estructuras vegetales secas o en estado de deterioro presentes en los individuos establecidos, con el fin de mejorar sus condiciones fitosanitarias y favorecer su desarrollo. |
| 2 | Plateo y aporque: Comprende la limpieza del área circundante a cada individuo plantado (plateo), mediante la remoción de arvenses y material competidor, así como la adecuación del suelo alrededor de la base del individuo (aporque), con el fin de mejorar la retención de humedad, la estabilidad y las condiciones de crecimiento |
| 3 | Podas de formación: Actividad orientada a la eliminación selectiva de ramas secas, enfermas o mal orientadas, con el fin de mejorar la arquitectura del individuo, promover un crecimiento adecuado y favorecer una distribución equilibrada de la copa, conforme a criterios técnicos definidos por la supervisión. |
| 4 | Fertilización: Consiste en la aplicación de fertilizantes o enmiendas al suelo o directamente a las plantas establecidas, con el fin de mantener o mejorar sus condiciones de crecimiento y desarrollo. Para efectos del presente contrato, las actividades de fertilización a realizar corresponden específicamente a la aplicación de abono orgánico, micorriza, hidrogel y enmiendas, de acuerdo con las especificaciones técnicas del presente estudio previo (ver tabla 2). |
| 5 | Control de especies invasoras: Actividad orientada a la identificación, manejo y control de especies invasoras que puedan afectar el establecimiento y desarrollo del material vegetal, mediante la implementación de métodos manuales, mecánicos y/o, de ser requerido, tratamientos autorizados, conforme a los lineamientos técnicos definidos por la supervisión del contrato. Para efectos del presente contrato, el control se realizará específicamente sobre las siguientes especies: Thunbergia alata (ojo de poeta), Pteridium aquilinum (helecho común o helecho marranero) y hormiga arriera, de acuerdo con las condiciones del área intervenida. |
| 6 | Resiembra o plantación de individuos de reemplazo: Consiste en la reposición de individuos que no hayan sobrevivido o presenten condiciones que comprometan su establecimiento, mediante la siembra de nuevo individuo vegetal en los sitios previamente intervenidos. Esta actividad deberá realizarse garantizando las condiciones técnicas necesarias para su adecuado establecimiento, incluyendo la aplicación de enmiendas, hidrogel, fertilizantes y micorrizas, de acuerdo con los lineamientos definidos por la supervisión del contrato y las condiciones del área intervenida. |

Tabla 1. Detalle de las actividades a desarrollar en cada predio.

| CUENCA | PREDIO | PROPIETARIO | DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MANTENIMIENTO | CANT. INDIVIDUOS | RESIEMBRA | CANT. INDIVIDUOS | HA. |
| Cali | Piedra Grande | Rubiel Alberto Hurtado | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, enmienda, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 500 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos | 75 | 1,68 |
| Cali | JAC Pueblo nuevo | Acuerdo Colectivo | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, enmienda, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 500 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos. | 75 | 15,91 |
| Cali | La Despensa | Gloria Gómez | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, enmienda, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 500 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos. | 75 | 9,35 |
| Pance | Villa Beatriz | Manuel González | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, enmienda, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 500 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos | 75 | 2 |
| Cali | La Olga | Rafael Pardo | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, enmienda, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 650 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos. | 98 | 2,2 |
| Cali | Las Delicias | Adolfo Collazos | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, enmienda, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 650 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos. | 98 | 1,68 |
| Meléndez | Valdomira | Jairo Ortíz | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, enmienda, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 1500 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos. | 225 | 6,98 |
| Pance | La Sonora | Esteison Reyes | Realizar mantenimiento fitosanitario, retiro de hojas secas, plateo, aporcado y podas de formación; Fertilización (aplicación de abono orgánico, micorrizas e hidrogel); Control de hormiga arriera; Control de especies invasoras (Thunbergia alata y Pteridium aquilinum) | 950 | Realizar actividades de adecuación de lotes, trazado, ahoyado, enmienda/fertilización, distribución del material, sembrado de individuos. | 142 | 53,1 |
| TOTAL, DE INDIVIDUOS A INTERVENIR CON MANTENIMIENTO |  |  |  | 5.750 |  |  | 92,9 |

NOTA 1. Las acciones de mantenimiento que se ejecutarán sobre los 5.750 individuos objeto del presente proceso permitirán intervenir un área estimada de 92,9 hectáreas que se encuentran en proceso de restauración. Estas acciones de mantenimiento se ejecutaran dos (2) ciclos, es decir dos (2) veces en cada individuo a intervenir. Para el caso de la resiembra, se realizará una (1) sola vez.

NOTA 2. Las especificaciones y requisitos técnicos mínimos se encuentran relacionados dentro del Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas al presente documento, en la cual se han incorporado las características del servicio requerido por la entidad. En dicho anexo se relacionan los lugares de intervención, cantidades y demás aspectos relacionados que les permiten a los proponentes interesados tener todos los elementos necesarios para presentar su propuesta.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo.

Atentamente:

Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..…

Dirección………………………………………………………………………..…

E-mail……………………………………………………………………………

FAX………………………………………………………………………………

FIRMA: