- OBJETO DEL PROCESO

63500C1262 REALIZAR EL MANTENIMIENTO INSTALACIONES FÍSICAS ÁREAS DE CONTROL Y APROXIMACIÓN DE TRÁNSITO AÉREO EN EL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CUCUTA

- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

- Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.

- Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

- Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

- Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

- Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

- Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

- Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

- Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

- Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

- Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

- Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

- Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

- Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

- CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

| - Ítem 1.1 | 1.1 DEMOLICIONES VARIAS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro Cuadrado |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Iniciar las actividades una vez la supervisión de la orden de inicio. Cuantificar la cantidad de metros cuadrados a demoler. • Programar una secuencia de actividades para la realización de la demolición donde se requiera |  |  |
| - ALCANCE Demoler los tramos de cerramiento existente que se requieran de acuerdo a la necesidad. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR No Aplica |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO Los equipos que emplee el constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa del supervisor. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO El valor será el precio unitario por metro cuadrado estipulado dentro del contrato e incluye: - Materiales - Equipos y herramientas - Mano de obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.2 | 1.2 DESMONTE Y RETIRO ELEMENTOS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN El ítem incluye el retiro del material sobrante del proyecto de acuerdo con diseño y localización. Este se debe depositar en los lugares indicados. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION NO APLICA |  |  |
| - ALCANCE NO APLICA |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN NO APLICA |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • VOLQUETA 6M3 • RETROCARGADOR •HERRAMIENTA MENOR |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.3 | 1.3 ALISTADO DE PISOS E= 4 CM |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Este alistado se debe aplicar después de haber instalado todas las redes requeridas (si aplica) , con un espesor de 4 cm |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Sobre la placa cruda y limpia, se colocan reglas maestras para fijar la altura del piso fino o acabado - Se nivelan cuidadosamente y se dejan embebidos los ductos eléctricos o hidráulicos secundarios, y demás elementos que fuere necesario dejar bajo la superficie del piso. - En seguida se procede a fundir el alistado, con espesor de 4 cm, en mortero 1:4 de cemento y arena lavada. Esta mezcla es bastante seca, y se aplica con llana metálica y renglón apoyado sobre las maestras, removiendo cuidadosamente el agua excesiva que aparezca en la superficie al iniciarse el fraguado. - El acabado se hace con llana metálica - Este alistado debe curarse y luego dejarse secar, limpio, aireado y en lo posible sin tráfico. |  |  |
| - ALCANCE NO APLICA |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor. - Llana de madera - Boquillera - Formaletas adecuadas en caso de ser necesarias. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de alistado piso, recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Obra terminada. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados, estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales. - Equipos descritos - Mano de Obra. - Transporte dentro y fuera de la obra |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.4 | 1.4 PISO EN CONCRETO HIDRAULICO E=10CM |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Comprende el suministro, transporte y colocación de concreto para pisos o placas de contrapiso, según localización y dimensiones expresadas en los Planos. Incluye: Diseño de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y resistencia de diseño. Con formaletería en madera ordinaria, teleras, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, plumas, bombas, vibradores y todo lo necesario para garantizar el correcto armado y vaciado de la mezcla, según diseño. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ● Verificar excavaciones. ● Verificar cotas de cimentación. ● Verificar nivelación y acabados sub-base del recebo. ● Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos. ● Verificar compactación de la sub-base de recebo. ● Verificar niveles y pendientes. ● Prever juntas de retracción distancia máxima 3 m o las dimensiones previstas en el Estudio de Suelos ● Colocar soportes y distanciadores para el refuerzo. ● Colocar y verificar que la malla electrosoldada se instale en el punto medio del espesor de la placa y a igual nivel. ● Vaciar el concreto y nivelar con boquilleras metálicas. ● Vibrar concreto por medios manuales y mecánicos. ● Verificar niveles de acabados. ● Realizar acabado liso del piso con allanadora tipo helicóptero de acuerdo con especificaciones. ● Curar concreto ● Realizar marcación de dilataciones con cortadora. ● Verificar niveles finales para aceptación |  |  |
| - ALCANCE NO APLICA |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN ● Tolerancia elementos en concreto – NSR 10 ● Recubrimientos del refuerzo – NSR 10 |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR Resistencia del concreto a la compresión. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO ● Concreto de 3000 PSI (21 MPa) ● Madera Ordinaria ● Alambre negro cal 18. ● Bombeo ● Curador ● Herramienta menor. ● Vibrador de concreto. ● Concretadora ● Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto. ● Equipo para vibrado del concreto. ● Equipo para vaciado del concreto. ● Equipo para corte de concreto. ● Formaletas para concreto a la vista. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de piso en concreto hidraulico, recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Obra terminada. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados, estipulado dentro del contrato y su costo incluye: - Materiales. - Equipos descritos - Mano de Obra. - Transporte dentro y fuera de la obra |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.5 | 1.5 PISO EN CERAMICA DE PRIMERA CALIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al suministro e instalación de piso cerámica de primera calidad, piso previamente alistado y afinado a nivel, la instalación de este baldosín permite la terminación del piso de acuerdo con las especificaciones dadas en los planos |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Ubicación lugar de trabajo / intervención. • Limpiar la superficie de concreto sobre la que se aplica. • La superficie debe debidamente nivelada y completamente lisa. • Determinar junto con la interventoría y/o supervisión el sentido de aplicación de la cerámica • Se debe humedecer la superficie sobre la cual se va a aplicar el mortero según diseño. • Se bebe humedecer la superficie de la cerámica que va a tener contacto con el mortero. • Realizar la verificación de los niveles cuando se siente la cerámica garantizando la homogeneidad del piso. • Realizar la respectiva emboquillada y limpieza de esta superficie. |  |  |
| - ALCANCE Suministro e instalación de los m2 necesarios de piso en cerámica de primera calidad |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor. - Llana de madera - Pegacor ceramico - Separadores de baldosa |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida en la que se hará el pago será relacionada con el número de metros cuadrados (M2) suministro e instalación de piso cerámica de primera calidad, incluye destroncada, pulida y brillada, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. La realización del pago se hará efectiva de acuerdo con los precios establecidos en el contrato incluyendo costo de herramienta y equipos, mano de obra y transporte. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.6 | 1.6 MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO Y ALUMOL |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas no transitables del proyecto ejecutadas en concreto reforzado. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. • Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. • Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas contra muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematado bordes contra sifones, gárgolas ó rejillas, evitando filos que perjudiquen el material. • Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. • Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el asfalto. • Aplicar capa de emulsión asfáltica aprobada por el supervisor como imprimante, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie. • Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado. • Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. • Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por el fabricante. • Rematar el manto al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, ó contra el filo de muro acabado. • Verificar niveles de acabado para aceptación. |  |  |
| - ALCANCE Impermeabilización con manto asfaltico de las cubiertas que se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor. - Emulsión asfáltica - Cinta Asfaltica - Pintura en alumol - Escobas |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de manto asfaltico debidamente instalado y aceptado por la interventoría y/o supervisión previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: • Materiales y equipos descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |
| - Ítem 1.7 | 1.7 SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA |  |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Incluye la aplicación sobre la superficie de muros de una capa de estuco plástico, debidamente resanada hasta obtener una superficie lisa y uniforme que sea apta para recibir el recubrimiento de vinilo en las capas necesarias hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja. Este ítem incluye la ejecución de filos y dilataciones. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Verificar que la superficie de pre acabado se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa. Y cuando sea el caso verificar que la superficie de revoque haya completado su fraguado. • Verificar lotes de fabricación de la pintura a aplicar para garantizar tonalidades y colores uniformes. • Cuando sea el caso aplicar y detallar el estuco (Tradicional o plástico) sobre muros o cielos, incluyendo la realización de filos y dilataciones. • Sobre el estuco se procederá a aplicar Vinilo de alta calidad como acabado, en las manos necesarias para obtener una superficie con cubrimiento y tonalidades uniformes. El detallado del estuco se realizará sobre cada mano de pintura aplicada hasta lograr una textura uniforme y libre de rugosidades y sobresaltos. |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de estuco y pintura donde se requiera. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Estuco Tradicional o Estuco acrílico • Pintura Vinílica Tipo 1 de alto contenido de pigmentos y ligantes • Lija • Cinta y elementos de aseo y protección • Equipo para transporte vertical y horizontal de materiales • Herramientas y Equipo para aplicación de estuco y pintura (brochas, rodillos equipos de aire comprimido, etc). • Andamios. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de superficie estucada y pintada incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.8 | 1.8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA EXTERIOR |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Incluye la aplicación sobre la superficie de muros de una capa de estuco plástico, debidamente resanada hasta obtener una superficie lisa y uniforme que sea apta para recibir el recubrimiento de vinilo en las capas necesarias hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja. Este ítem incluye la ejecución de filos y dilataciones. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Verificar que la superficie de pre acabado se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa. Y cuando sea el caso verificar que la superficie de revoque haya completado su fraguado. • Verificar lotes de fabricación de la pintura a aplicar para garantizar tonalidades y colores uniformes. • Cuando sea el caso aplicar y detallar el estuco (Tradicional o plástico) sobre muros o cielos, incluyendo la realización de filos y dilataciones. • Sobre el estuco se procederá a aplicar Vinilo de alta calidad (para exteriores) como acabado, en las manos necesarias para obtener una superficie con cubrimiento y tonalidades uniformes. El detallado del estuco se realizará sobre cada mano de pintura aplicada hasta lograr una textura uniforme y libre de rugosidades y sobresaltos. |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de pintura para exteriores donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Estuco Tradicional o Estuco acrílico • Pintura Vinílica Tipo 1 de alto contenido de pigmentos y ligantes • Lija • Cinta y elementos de aseo y protección • Equipo para transporte vertical y horizontal de materiales • Herramientas y Equipo para aplicación de estuco y pintura (brochas, rodillos equipos de aire comprimido, etc). • Andamios. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de superficie estucada y pintada incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.9 | 1.9 MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.5 |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Mampostería interior que se ejecutará con bloque hueco No.5, con mortero de pega m.1:3, de las dimensiones estándar número 4 distribuido de acuerdo con las dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque debe ser prensado y cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones correctas. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. •Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. •Limpiar bases, losas y verificar niveles. •Replantear muros. •Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. •Instalar boquilleras y guías. •Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. •Esparcir morteros en áreas de pega. •Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. •Instalar anclajes, chazos, etc. •Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. •Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de mampostería con bloque No 5 donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Bloque no. 5 (NTC 4205 – ASTM C56, C212, C216) • Mortero 1:4 elaborado en obra (NTC 3329, ASTM C270) • Herramienta menor para albañilería. • Equipo menor de albañilería. • Equipo para transporte vertical y horizontal. • Equipo para mezcla de morteros. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de bloque No 5 instalado, incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.10 | 1.10 PAÑETE 1:5 |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Se refiere esta especificación al suministro y aplicación de pañete sobre una superficie de muros para su reparación y acabados con capas de mortero impermeabilizado 1:5 definiendo las superficies de estos. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. • Retirar brozas y resaltos significativos. • Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. • Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo. • Definir los plomos finos. • Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:5 con arena de Peña. • Arrojar con firmeza la mezcla al muro. • Instalar boquilleras y guías. • Llenar con pañete y enrasar las superficies. • Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. • Retapar y alisar el pañete con llana de madera. • Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. • Moldear los filos. • Verificar niveles, plomos y alineamientos. • Curar el pañete. • Limpiar superficies de muros. • Proteger muros contra la intemperie |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de pañete 1:5 donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Mortero 1:5 (arena semilavada de peña) • Impermeabilizante integral morteros • Equipo de albañilería • Herramienta menor. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de pañete instalado, incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.11 | 1.11 RESANES GENERALES |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Se refiere esta especificación al suministro y aplicación de mortero sobre una superficie de muros para su reparación y acabados definiendo las superficies de estos. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. • Retirar brozas y resaltos significativos. • Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. • Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo. • Definir los plomos finos. • Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. • Arrojar con firmeza la mezcla al muro. • Instalar boquilleras y guías. • Llenar con pañete y enrasar las superficies. • Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. • Retapar y alisar el pañete con llana de madera. • Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. • Moldear los filos. • Verificar niveles, plomos y alineamientos. • Curar el pañete. • Limpiar superficies de muros. • Proteger muros contra la intemperie |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de pañete 1:4 donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Mortero 1:4 (arena semilavada de peña, cal) • Impermeabilizante integral morteros • Equipo de albañilería • Herramienta menor. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de resanes, incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.12 | 1.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO TIPO DRYWALL |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cielo rasos en lámina de yeso cartón plano perfil oculto, acabados en pintura de acuerdo a especificación particular para cada área, montados sobre ángulos, omega y vigueta de 2.44 ms cada uno, según especificación dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Utilizar perfiles tipo Vigueta, Omega y Ángulos según especificaciones de proveedor. • Verificar resistencia técnica para poder anclar las láminas de Yeso cartón. • Visto bueno de interventoría antes de realizar este anclaje. • Instalar primera estructura entre 15 y 30 cm. de la pared, y continuar con modulaciones máximas de 1.16 m o lo recomendado por el fabricante, entre ejes de perfiles, logrando que el último cumpla idéntica condición a la primera. • Verificar la ubicación de los diferentes tipos de lámparas. • Encontrar fuentes definidas en planos de iluminación. • Cortar una por una las estructuras de soporte, manteniendo el distanciamiento continuo a áreas planas del cielo raso. • Distanciar entre estructuras en dimensión no superior a 1.20 ms, manteniendo el alineamiento de la totalidad de los perfiles. • Verificar niveles y acabados para aceptación. |  |  |
| - ALCANCE Suministro e instalación de cielo raso tipo drywall donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • LÁMINA DRYWALL 1/2" • VINILO TIPO 1 • ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M • CHAZO PLÁSTICO 1/4" • CINTA DE PAPEL 250 • MASILLA 5GLN • LIJA DE AGUA 150 • PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4" • PERFIL OMEGA METÁLICO 63 MM X 3,05 M • ANDAMIO SECCIÓN • EQUIPO PARA INSTALACIÓN DE CIELOS RASOS. • HERRAMIENTA MENOR DEL INSTALADOR (TALADRO, BROCAS, CHAZOS, TORNILLOS ETC.). |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de cielo raso en drywall debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.13 | 1.13 PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Fabricación, Suministro e instalación de puertas en madera entamboradas y marco metálico BATIENTE SENCILLA de acuerdo con necesidad, localización y especificaciones de detalle. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION Manufactura • Cumplir con perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. • Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. • Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. • Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos. Preparación para herrajes • Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada elemento, según instrucciones ó plantillas de instalación del fabricante. Para bisagras ó pivotes: • Instalar refuerzos interiores en marcos de 3/16” mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras. Para cerraduras y cantoneras: • Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de cerraduras. Para tiradores y manijas: • Localizar refuerzo de cal. 12 g.a. según instrucciones del fabricante de cerraduras. Otros: • Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo. Cantos acolillados • Redondear ligeramente los cantos de puertas de doble hoja. • Instalar cerraduras y herrajes según planos de detalle • Instalar topes de caucho en las puertas. • Proteger hasta entregar obra |  |  |
| - ALCANCE Suministro e instalación de puertas en madera; incluye marco metálico y cerradura seguridad donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • SUMISTRO HOJA DE PUERTA MADERA • SUMINISTRO MARCO METALICO • CERRADURA • BISAGRA COMÚN 3" • CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" X 3" • HERRAMIENTA MENOR |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por M2 (Metro Cuadrado) de puerta en madera debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.14 | 1.14 REPARACIONES EN AREA DE SUBESTACION DE ENERGIA |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: GBL- Global |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Se requiere un mantenimiento especializado en el área de la subestación de energía con el fin de garantizar la seguridad de todos los equipos y garantizar su correcto funcionamiento |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Determinar las zonas críticas a intervenir y darle prioridad - Realizar pañetes, pinturas, resanes donde se requiera - Realizar reparaciones de cielo raso en los casos que aplique - Realizar reforzamientos en las estructuras en los casos que aplique - Garantizar el cuidado de todos los equipos presentes en la subestación de energía |  |  |
| - ALCANCE Realizar las reparaciones en la subestación de energía donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Pañete 1:4 - Pintura - Mortero - Herramienta menor - Demás que sean necesarias en la obra |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por el GBL (Global) de reparaciones debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.15 | 1.15 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro Cuadrado |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Fabricación, suministro e instalación de ventaneria fija en Sistema 3831 de Alúmina con Cristal Laminado Incoloro de 8mm 4+4, Incluye PERFILERIA: Marco ventana, divisiones, Pisavidrio, Perfilería en Aluminio Color Aluminio, Empaques de Neopreno, Antihongos, Plástico Autoadhesivo de Protección. VIDRIO: Crudo Incoloro de 4mm + 4mm. Vidrios a tope sellados con silicona estructural, soportes lineales sobre estructura metálica que provea resistencia a la vibración producida por el viento y el sonido, según necesidad, localización y especificaciones |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Se utilizarán vidrios laminados. • Los vidrios serán incoloros. • Para la conexión y anclaje, se utilizarán los herrajes y accesorios en acero inoxidables y aluminio que se requieran (bujes, chapetas, zócalos, pies de amigos, etc.), de acuerdo con los planos y detalles respectivos. Los herrajes deberán ser aprobados por la dirección arquitectónica antes de su instalación. • Replantear la fachada, verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • La instalación debe ser realizada por mano de obra calificada que garantice el perfecto acabado requerido en planos arquitectónicos y la funcionalidad de éstas. • Montar la estructura metálica de soporte • Fijar estructura de soporte con anclajes y soldaduras de la capacidad suficiente para soportar la carga. • Instalar paneles de vidrio laminado según manual del fabricante. • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Verificar plomos, alineamientos y dimensiones para aceptación • Durante el proceso de ejecución, Interventoría debe revisar la instalación y el perfecto acabado de éstas • Proteger durante el transcurso de la obra |  |  |
| - ALCANCE Realizar el suministro e instalación de ventaneria insonorizada donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Cristal laminado incoloro 8mm 4+4. composición: cristal crudo incoloro • Estructura de soporte en perfileria de aluminio color aluminio • Pintura electrostática • Empaques de neopreno (epdm) • Silicona estructural de secado rápido • Soportes lineales • Plástico autoadhesivo de protección • Elementos de fijación, fachada en vidrio • Equipo para fabricación e instalación de ventanería. • Remachadora. • Sierra eléctrica. • Pistola de calafateo. • Herramienta menor para albañilería. • Andamio • Equipo de soldadura • Pulidora manual • Compresor para pintura |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de cubierta en cristal laminado debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.16 | 1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN OFICINAS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro Cuadrado |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Se requiere el suministro e instalación de película polarizada para el control de entrada de luz solar a las oficinas con el porcentaje de entrada de luz aprobado por el supervisor |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Limpieza de la superficie con agua y jabón garantizando que no queden rastros de polvo y grasa - Instalación de la película polarizada con ayuda de espátula plástica y mezcla de agua jabón - Sacar restos de aire que pueden quedar atrapadas en la película - Dejar secar y posterior mente limpiar el área donde se instaló. |  |  |
| - ALCANCE Suministrar e instalar el sistema antisol en las oficinas que se requiera. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor - Espátula plástica - Mezcla de agua jabón - Película polarizada |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de película polarizada debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 1.17 | 1.17 PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro Cuadrado |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la aplicación de pintura de esmalte para carpintería metálica en el proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Remover o proteger cerraduras y herrajes de hojas antes de iniciar aplicación Preparar superficie con desoxidantes ó equipos mecánicos para eliminar oxido suelto: Limpieza manual con grata metálica (para anticorrosivo de cromato de zinc) - Limpieza con grata mecánica (para anticorrosivo de cromato de zinc) - Tratamiento con chorro de arena grado comercial - Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco - Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua Aplicar capa adherente - Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, según especificación del fabricante - Utilizar para esmaltes sintéticos anticorrosivo Rojo 310, 1504 Ico ó similar (óxido de hierro), Rojo 500 (cromato de zinc) ó Gris 507, gris protección 1308 Ico - Diluir esmalte semibrillante con Varsol en proporciones especificadas por el fabricante - Aplicar esmalte - Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente |  |  |
| - ALCANCE Suministrar y aplicar pintura en esmalte a estructuras metálicas donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor - Esmalte de alta protección - Anticorrosivo - Disolventes |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura, debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.1 | 2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ANTISOL EN CABINA DE TORRE DE CONTROL |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro Cuadrado |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Se requiere el suministro e instalación de película polarizada para el control de entrada de luz solar a la cabina de la torre de control con el porcentaje de entrada de luz aprobado por el supervisor |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Limpieza de la superficie con agua y jabón garantizando que no queden rastros de polvo y grasa - Instalación de la película polarizada con ayuda de espátula plástica y mezcla de agua jabón - Sacar restos de aire que pueden quedar atrapadas en la película - Dejar secar y posterior mente limpiar el área donde se instaló. |  |  |
| - ALCANCE Suministrar e instalar el sistema antisol en las en la cabina de la torre de control. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor - Espátula plástica - Mezcla de agua jabón - Película polarizada |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de película polarizada debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.2 | 2.2 MANTENIMIENTO CUBIERTA MEDIANTE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFALTICO Y ALUMOL |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Ejecución de impermeabilizaciones para cubiertas no transitables del proyecto ejecutadas en concreto reforzado. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Definir y localizar en los Planos Constructivos los niveles de acabados. • Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas. • Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cañas contra muros inmediatos al área a impermeabilizar, y rematado bordes contra sifones, gárgolas ó rejillas, evitando filos que perjudiquen el material. • Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejándola limpia. • Evitar la instalación sobre áreas lisas ó sin la rugosidad adecuada para recibir el asfalto. • Aplicar capa de emulsión asfáltica aprobada por el supervisor como imprimante, con cubrimiento total y homogéneo de la superficie. • Iniciar instalación rematando medias cañas hasta alturas señaladas en cortes de fachada, nunca por debajo de los niveles de piso acabado. • Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagües. • Repartir el material de impermeabilización de acuerdo a traslapos indicados por el fabricante. • Rematar el manto al nivel superior de la cañuela contra la regata planteada en planos, ó contra el filo de muro acabado. • Verificar niveles de acabado para aceptación. |  |  |
| - ALCANCE Impermeabilización con manto asfaltico de las cubiertas que se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor. - Emulsión asfáltica - Cinta Asfaltica - Pintura en alumol - Escobas |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de manto asfaltico debidamente instalado y aceptado por la interventoría y/o supervisión previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: • Materiales y equipos descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • Transporte dentro y fuera de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.3 | 2.3 SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO Y PINTURA |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Incluye la aplicación sobre la superficie de muros de una capa de estuco plástico, debidamente resanada hasta obtener una superficie lisa y uniforme que sea apta para recibir el recubrimiento de vinilo en las capas necesarias hasta obtener una tonalidad uniforme y pareja. Este ítem incluye la ejecución de filos y dilataciones. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Verificar que la superficie de pre acabado se encuentre seca y libre de polvo, mugre y grasa. Y cuando sea el caso verificar que la superficie de revoque haya completado su fraguado. • Verificar lotes de fabricación de la pintura a aplicar para garantizar tonalidades y colores uniformes. • Cuando sea el caso aplicar y detallar el estuco (Tradicional o plástico) sobre muros o cielos, incluyendo la realización de filos y dilataciones. • Sobre el estuco se procederá a aplicar Vinilo de alta calidad como acabado, en las manos necesarias para obtener una superficie con cubrimiento y tonalidades uniformes. El detallado del estuco se realizará sobre cada mano de pintura aplicada hasta lograr una textura uniforme y libre de rugosidades y sobresaltos. |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de estuco y pintura donde se requiera. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Estuco Tradicional o Estuco acrílico • Pintura Vinílica Tipo 1 de alto contenido de pigmentos y ligantes • Lija • Cinta y elementos de aseo y protección • Equipo para transporte vertical y horizontal de materiales • Herramientas y Equipo para aplicación de estuco y pintura (brochas, rodillos equipos de aire comprimido, etc). • Andamios. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de superficie estucada y pintada incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.4 | 2.4 MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.5 |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Mampostería interior que se ejecutará con bloque hueco No.5, con mortero de pega m.1:3, de las dimensiones estándar número 4 distribuido de acuerdo con las dimensiones totales indicadas en los Planos Generales y de Detalle. El bloque debe ser prensado y cortado a máquina, sólido, bien cocido, de forma regular y de las dimensiones correctas. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Sentar los bloques con traba en soga a media pieza. •Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas. •Limpiar bases, losas y verificar niveles. •Replantear muros. •Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas. •Instalar boquilleras y guías. •Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. •Esparcir morteros en áreas de pega. •Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado. •Instalar anclajes, chazos, etc. •Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. •Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas. |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de mampostería con bloque No 5 donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Bloque no. 5 (NTC 4205 – ASTM C56, C212, C216) • Mortero 1:4 elaborado en obra (NTC 3329, ASTM C270) • Herramienta menor para albañilería. • Equipo menor de albañilería. • Equipo para transporte vertical y horizontal. • Equipo para mezcla de morteros. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de bloque No 5 instalado, incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.5 | 2.5 PAÑETE 1:5 |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Se refiere esta especificación al suministro y aplicación de pañete sobre una superficie de muros para su reparación y acabados con capas de mortero impermeabilizado 1:5 definiendo las superficies de estos. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. • Retirar brozas y resaltos significativos. • Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. • Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo. • Definir los plomos finos. • Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. • Arrojar con firmeza la mezcla al muro. • Instalar boquilleras y guías. • Llenar con pañete y enrasar las superficies. • Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. • Retapar y alisar el pañete con llana de madera. • Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. • Moldear los filos. • Verificar niveles, plomos y alineamientos. • Curar el pañete. • Limpiar superficies de muros. • Proteger muros contra la intemperie |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de pañete 1:5 donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Mortero 1:5 (arena semilavada de peña) • Impermeabilizante integral morteros • Equipo de albañilería • Herramienta menor. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de pañete instalado, incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.6 | 2.6 RESANES GENERALES |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Se refiere esta especificación al suministro y aplicación de mortero sobre una superficie de muros para su reparación y acabados definiendo las superficies de estos. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. • Retirar brozas y resaltos significativos. • Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. • Elaborar líneas maestras cada 3 m. máximo. • Definir los plomos finos. • Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. • Arrojar con firmeza la mezcla al muro. • Instalar boquilleras y guías. • Llenar con pañete y enrasar las superficies. • Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. • Retapar y alisar el pañete con llana de madera. • Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. • Moldear los filos. • Verificar niveles, plomos y alineamientos. • Curar el pañete. • Limpiar superficies de muros. • Proteger muros contra la intemperie |  |  |
| - ALCANCE Suministro y aplicación de pañete 1:4 donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Mortero 1:4 (arena semilavada de peña, cal) • Impermeabilizante integral morteros • Equipo de albañilería • Herramienta menor. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se cancelará por M2 de resanes, incluyendo todos los costos de preparación de superficies, mano de obra, herramienta, equipos |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.7 | 2.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de cielo raso en láminas o paneles de PVC con perfil oculto, color y acabado definidos para cada área, instalado sobre una estructura de soporte conformada por perfiles metálicos galvanizados tipo ángulo, omega y vigueta, o mediante el sistema recomendado por el fabricante. Incluye perfiles perimetrales, elementos de fijación, accesorios, cortes, remates y demás componentes necesarios para su correcta instalación, de acuerdo con los planos arquitectónicos, detalles constructivos y aprobación de la supervisión. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Verificar las dimensiones, niveles y condiciones del área donde se instalará el cielo raso. • Comprobar que la superficie o estructura existente presente condiciones adecuadas de estabilidad y resistencia para el anclaje del sistema. • Definir el nivel de instalación y realizar el trazado correspondiente. • Presentar para aprobación de la supervisión la modulación, el nivel y la ubicación de los elementos de soporte. • Instalar los perfiles perimetrales y la estructura de soporte utilizando perfiles metálicos galvanizados tipo vigueta, omega y ángulo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. • Instalar la primera línea de soporte entre 15 y 30 cm de la pared y continuar con una separación máxima de 1,20 m entre ejes, o la distancia recomendada por el fabricante del sistema. • Verificar permanentemente la nivelación, alineación, modulación y estabilidad de la estructura. • Identificar la ubicación de luminarias, rejillas, detectores, instalaciones eléctricas y demás elementos que deban incorporarse al cielo raso. • Realizar los cortes requeridos en los paneles de PVC, garantizando precisión y uniformidad. • Instalar los paneles de PVC de manera continua, asegurando correctamente sus uniones y fijaciones. • Colocar perfiles de remate, esquineros y demás accesorios necesarios para obtener un acabado uniforme. • Limpiar la superficie instalada y retirar residuos, elementos sobrantes y material de protección. • Verificar los niveles, alineación, estabilidad, continuidad y acabado final para su aceptación por parte de la supervisión. |  |  |
| - ALCANCE Suministro e instalación de cielo raso tipo pvc donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA. Se realizará inspección visual y verificación de niveles, alineación, estabilidad, fijaciones, uniones y acabados. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Láminas o paneles de PVC para cielo raso. • Perfiles de remate y accesorios compatibles con el sistema de PVC. • Ángulo metálico galvanizado. • Perfil omega metálico galvanizado. • Vigueta o perfil metálico galvanizado de soporte. • Chazos, tornillos, anclajes y elementos de fijación. • Sellante compatible con PVC, cuando se requiera. • Andamios y elementos de acceso. • Equipo para corte e instalación de paneles de PVC. •Taladro, brocas, nivel, flexómetro y herramienta menor. • Elementos de protección personal. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de cielo raso en PVC debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.8 | 2.8 PUERTAS EN MADERA; INCLUYE MARCO METALICO Y CERRADURA SEGURIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Fabricación, Suministro e instalación de puertas en madera entamboradas y marco metálico BATIENTE SENCILLA de acuerdo con necesidad, localización y especificaciones de detalle. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION Manufactura • Cumplir con perfiles y dimensiones contenidas en los detalles. • Figurar en lámina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos. • Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas. • Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones ó rizos. Preparación para herrajes • Encajar, reforzar, perforar y rapar el trabajo metálico para herrajes en cada elemento, según instrucciones ó plantillas de instalación del fabricante. Para bisagras ó pivotes: • Instalar refuerzos interiores en marcos de 3/16” mínimo. Ocultar en los peinazos de hoja y marcos las platinas de las bisagras. Para cerraduras y cantoneras: • Localizar refuerzo de 3/16” de espesor según instrucciones fabricante de cerraduras. Para tiradores y manijas: • Localizar refuerzo de cal. 12 g.a. según instrucciones del fabricante de cerraduras. Otros: • Reforzar herrajes adicionales en lámina cal.16 mínimo. Cantos acolillados • Redondear ligeramente los cantos de puertas de doble hoja. • Instalar cerraduras y herrajes según planos de detalle • Instalar topes de caucho en las puertas. • Proteger hasta entregar obra |  |  |
| - ALCANCE Suministro e instalación de puertas en madera; incluye marco metálico y cerradura seguridad donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • SUMISTRO HOJA DE PUERTA MADERA • SUMINISTRO MARCO METALICO • CERRADURA • BISAGRA COMÚN 3" • CHAZO EXPANSIVO DE 3/8" X 3" • HERRAMIENTA MENOR |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por M2 (Metro Cuadrado) de puerta en madera debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.9 | 2.9 PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURAS METALICAS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro Cuadrado |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la aplicación de pintura de esmalte para carpintería metálica en el proyecto, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION - Remover o proteger cerraduras y herrajes de hojas antes de iniciar aplicación Preparar superficie con desoxidantes ó equipos mecánicos para eliminar oxido suelto: Limpieza manual con grata metálica (para anticorrosivo de cromato de zinc) - Limpieza con grata mecánica (para anticorrosivo de cromato de zinc) - Tratamiento con chorro de arena grado comercial - Tratamiento con chorro de arena grado metal blanco - Resanar el anticorrosivo y corregir defectos de masilla pulida con lija de agua Aplicar capa adherente - Aplicar pintura anticorrosiva con pistola, según especificación del fabricante - Utilizar para esmaltes sintéticos anticorrosivo Rojo 310, 1504 Ico ó similar (óxido de hierro), Rojo 500 (cromato de zinc) ó Gris 507, gris protección 1308 Ico - Diluir esmalte semibrillante con Varsol en proporciones especificadas por el fabricante - Aplicar esmalte - Dejar secar entre capas de pintura por 15 horas aproximadamente |  |  |
| - ALCANCE Suministrar y aplicar pintura en esmalte a estructuras metálicas donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO - Herramienta menor - Esmalte de alta protección - Anticorrosivo - Disolventes |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura, debidamente aplicada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.10 | 2.10 MANTENIMIENTO SISTEMAS ELECTRICOS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: GLB-GLOBAL |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Consiste en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos existentes, incluyendo la inspección, diagnóstico, reparación, ajuste, conexión, desconexión, desmontaje, reinstalación y pruebas de funcionamiento de luminarias, bombillas, tomacorrientes, interruptores, tableros, protecciones eléctricas, canalizaciones, tuberías, cajas, cableado y demás elementos que conforman las instalaciones eléctricas. Las actividades deberán ejecutarse cumpliendo las normas técnicas y de seguridad aplicables, adoptando las medidas necesarias para prevenir riesgos eléctricos, accidentes laborales, afectaciones a terceros y daños a las instalaciones existentes. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Identificar y localizar los elementos o sistemas eléctricos que requieran mantenimiento. • Realizar la inspección y el diagnóstico de las condiciones de funcionamiento. • Desenergizar, señalizar y aislar el área de trabajo antes de iniciar las actividades. • Desmontar los elementos deteriorados o que presenten fallos. • Ejecutar la limpieza, ajuste, reparación, conexión o reinstalación de los componentes eléctricos. • Sustituir las piezas o elementos defectuosos cuando sea necesario, previa autorización de la supervisión. • Revisar y ajustar conexiones, empalmes, terminales, protecciones y puntos eléctricos intervenidos. • Realizar las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones. • Retirar residuos, elementos desmontados y materiales sobrantes. • Entregar las áreas intervenidas limpias y en condiciones adecuadas de funcionamiento. |  |  |
| - ALCANCE La actividad comprende la totalidad de la mano de obra, herramientas, equipos menores, elementos de protección personal, desplazamientos internos, señalización y demás recursos necesarios para ejecutar el mantenimiento de los sistemas eléctricos incluidos en el alcance definido por la supervisión. Con cargo a este ítem se pagará el valor correspondiente a la mano de obra, herramienta, equipos, materiales, repuestos requeridos para la ejecución integral de las actividades. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR Verificación visual de las instalaciones intervenidas. Pruebas de encendido, apagado y funcionamiento. Verificación de conexiones, ajustes y continuidad eléctrica, cuando aplique. Comprobación del funcionamiento de luminarias, tomacorrientes, interruptores, tableros, protecciones y demás elementos intervenidos. Las demás pruebas que solicite la supervisión de acuerdo con la actividad ejecutada. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Herramienta menor. • Equipos de medición y diagnóstico eléctrico. • Escaleras y equipos de acceso, cuando se requieran. • Elementos de señalización y aislamiento del área. • Elementos de protección personal y seguridad eléctrica. • Los demás equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO La actividad se medirá y pagará por global (GLB), una vez ejecutado el mantenimiento de los sistemas eléctricos contemplados en el alcance, realizadas las correspondientes pruebas de funcionamiento y recibida la actividad a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. El precio global deberá incluir mano de obra, herramientas, materiales, repuestos, equipos menores, transporte interno, señalización, elementos de protección personal, pruebas, limpieza, retiro de residuos y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución del mantenimiento. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 2.11 | 2.11 SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA INSONORIZADA |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- Metro Cuadrado |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Fabricación, suministro e instalación de ventaneria fija en Sistema 3831 de Alúmina con Cristal Laminado Incoloro de 8mm 4+4, Incluye PERFILERIA: Marco ventana, divisiones, Pisavidrio, Perfilería en Aluminio Color Aluminio, Empaques de Neopreno, Antihongos, Plástico Autoadhesivo de Protección. VIDRIO: Crudo Incoloro de 4mm + 4mm. Vidrios a tope sellados con silicona estructural, soportes lineales sobre estructura metálica que provea resistencia a la vibración producida por el viento y el sonido, según necesidad, localización y especificaciones |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Se utilizarán vidrios laminados. • Los vidrios serán incoloros. • Para la conexión y anclaje, se utilizarán los herrajes y accesorios en acero inoxidables y aluminio que se requieran (bujes, chapetas, zócalos, pies de amigos, etc.), de acuerdo con los planos y detalles respectivos. Los herrajes deberán ser aprobados por la dirección arquitectónica antes de su instalación. • Replantear la fachada, verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. • La instalación debe ser realizada por mano de obra calificada que garantice el perfecto acabado requerido en planos arquitectónicos y la funcionalidad de éstas. • Montar la estructura metálica de soporte • Fijar estructura de soporte con anclajes y soldaduras de la capacidad suficiente para soportar la carga. • Instalar paneles de vidrio laminado según manual del fabricante. • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Verificar plomos, alineamientos y dimensiones para aceptación • Durante el proceso de ejecución, Interventoría debe revisar la instalación y el perfecto acabado de éstas • Proteger durante el transcurso de la obra |  |  |
| - ALCANCE Realizar el suministro e instalación de ventaneria insonorizada donde se requiera |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Cristal laminado incoloro 8mm 4+4. composición: cristal crudo incoloro • Estructura de soporte en perfileria de aluminio color aluminio • Pintura electrostática • Empaques de neopreno (epdm) • Silicona estructural de secado rápido • Soportes lineales • Plástico autoadhesivo de protección • Elementos de fijación, fachada en vidrio • Equipo para fabricación e instalación de ventanería. • Remachadora. • Sierra eléctrica. • Pistola de calafateo. • Herramienta menor para albañilería. • Andamio • Equipo de soldadura • Pulidora manual • Compresor para pintura |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2) de cubierta en cristal laminado debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 3.1 | 3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR DE 10-15 KVA TRIFÁSICO TIPO PAD MOUNTED 4160/220/127 VOLTIOS. |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: UND- Unidad |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Comprende el mantenimiento preventivo y correctivo general de un transformador trifásico tipo Pad Mounted de 10 a 15 kVA, con relación de transformación 4160/220/127 V. Incluye diagnóstico, desconexión, desmontaje, cargue, transporte al taller especializado, reparación, pruebas, traslado de regreso, reinstalación, conexión y puesta en servicio. El contratista deberá suministrar e instalar temporalmente un transformador provisional compatible, con potencia no inferior a la del equipo existente, para garantizar la continuidad del servicio durante el mantenimiento. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION •Desenergización, bloqueo, señalización y verificación de ausencia de tensión. •Desconexión, desmontaje y transporte del transformador al taller. •Instalación y puesta en servicio del transformador provisional. •Limpieza, revisión de conexiones, bujes, terminales, protecciones, puesta a tierra, tanque, gabinete, empaques y líquido aislante. •Corrección de fugas, corrosión, conexiones defectuosas y demás anomalías detectadas. •Pruebas eléctricas y funcionales. •Transporte, reinstalación, conexión y puesta en servicio del transformador principal. •Retiro del transformador provisional y limpieza del área. |  |  |
| - ALCANCE El precio global incluye mano de obra especializada, transformador provisional, herramientas, repuestos, equipos de medición e izaje, transporte, desmontaje, instalación, pruebas, mantenimiento en taller, consumibles menores, informes técnicos y disposición de residuos. . |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR Inspección visual y mecánica. Medición de resistencia de aislamiento. Verificación de la relación de transformación. Medición de resistencia de devanados. Verificación de continuidad y puesta a tierra. Comprobación de secuencia de fases. Medición de tensiones y corrientes. Prueba de rigidez dieléctrica del aceite, cuando aplique. Prueba final de funcionamiento y puesta en servicio. Los resultados deberán registrarse en un informe técnico acompañado de los certificados vigentes de calibración de los equipos utilizados. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Transformador provisional trifásico, compatible y de potencia no inferior al existente. •Vehículo adecuado para el transporte del transformador. •Equipo de izaje con capacidad suficiente y elementos certificados. •Megóhmetro. •Medidor de relación de transformación. •Microhmímetro o equipo para medir resistencia de devanados. •Multímetro y pinza amperimétrica. •Equipo para prueba de rigidez dieléctrica del aceite, cuando aplique. •Detector de tensión y equipos de puesta a tierra temporal. •Herramientas aisladas para trabajos eléctricos. •Elementos de bloqueo, etiquetado y señalización. •Elementos de protección personal para riesgo eléctrico. •Materiales de limpieza, sellado, ajuste y protección anticorrosiva. •Recipientes y elementos para la prevención y contención de derrames. •Consumibles menores y demás equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (UND), una vez finalizado el mantenimiento, reinstalado el transformador principal y verificado su correcto funcionamiento, previa aceptación de la supervisión. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 3.2 | 3.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA TRIFÁSICO TIPO CONVENCIONAL 4160/220/127 VOLTIOS. |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: UND- Unidad |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Comprende el mantenimiento preventivo y correctivo general de un transformador trifásico tipo Pad Mounted de 15 kVA, con relación de transformación 4160/220/127 V. Incluye diagnóstico, desconexión, desmontaje, cargue, transporte al taller especializado, reparación, pruebas, traslado de regreso, reinstalación, conexión y puesta en servicio. El contratista deberá suministrar e instalar temporalmente un transformador provisional compatible, con potencia no inferior a la del equipo existente, para garantizar la continuidad del servicio durante el mantenimiento. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION •Desenergización, bloqueo, señalización y verificación de ausencia de tensión. •Desconexión, desmontaje y transporte del transformador al taller. •Instalación y puesta en servicio del transformador provisional. •Limpieza, revisión de conexiones, bujes, terminales, protecciones, puesta a tierra, tanque, gabinete, empaques y líquido aislante. •Corrección de fugas, corrosión, conexiones defectuosas y demás anomalías detectadas. •Pruebas eléctricas y funcionales. •Transporte, reinstalación, conexión y puesta en servicio del transformador principal. •Retiro del transformador provisional y limpieza del área. |  |  |
| - ALCANCE El precio global incluye mano de obra especializada, transformador provisional, herramientas, repuestos, equipos de medición e izaje, transporte, desmontaje, instalación, pruebas, mantenimiento en taller, consumibles menores, informes técnicos y disposición de residuos. . |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR Inspección visual y mecánica. Medición de resistencia de aislamiento. Verificación de la relación de transformación. Medición de resistencia de devanados. Verificación de continuidad y puesta a tierra. Comprobación de secuencia de fases. Medición de tensiones y corrientes. Prueba de rigidez dieléctrica del aceite, cuando aplique. Prueba final de funcionamiento y puesta en servicio. Los resultados deberán registrarse en un informe técnico acompañado de los certificados vigentes de calibración de los equipos utilizados. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Transformador provisional trifásico, compatible y de potencia no inferior al existente. •Vehículo adecuado para el transporte del transformador. •Equipo de izaje con capacidad suficiente y elementos certificados. •Megóhmetro. •Medidor de relación de transformación. •Microhmímetro o equipo para medir resistencia de devanados. •Multímetro y pinza amperimétrica. •Equipo para prueba de rigidez dieléctrica del aceite, cuando aplique. •Detector de tensión y equipos de puesta a tierra temporal. •Herramientas aisladas para trabajos eléctricos. •Elementos de bloqueo, etiquetado y señalización. •Elementos de protección personal para riesgo eléctrico. •Materiales de limpieza, sellado, ajuste y protección anticorrosiva. •Recipientes y elementos para la prevención y contención de derrames. •Consumibles menores y demás equipos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (UND), una vez finalizado el mantenimiento, reinstalado el transformador principal y verificado su correcto funcionamiento, previa aceptación de la supervisión. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 3.3 | 3.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2/0, VARILLAS DE COBRE SOLIDO DE 5/8"X2.4 MT |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: GLB- Global |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Consiste en el suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra mediante cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG y varillas de cobre sólido de 5/8” de diámetro por 2,40 m de longitud, incluyendo excavaciones, instalación de electrodos, conexiones, cajas de inspección, relleno, compactación, mediciones y puesta en servicio. Las conexiones enterradas deberán ejecutarse mediante soldadura exotérmica o conectores certificados para enterramiento directo. Los puntos de conexión deberán quedar accesibles para su inspección y medición. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Localización y trazado del sistema. • Medición inicial de la resistividad del terreno, cuando aplique. • Excavación de zanjas y puntos para electrodos. • Hincado de las varillas hasta alcanzar la profundidad requerida. • Instalación del cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG. • Unión del cable y las varillas mediante soldadura exotérmica o conectores certificados. • Instalación de cajas de inspección en los puntos de conexión. • Aplicación de compuesto mejorador del terreno, cuando se requiera. • Relleno, compactación y recuperación de las áreas intervenidas. • Medición final de resistencia y verificación de continuidad. |  |  |
| - ALCANCE Incluye materiales, mano de obra, transporte, excavaciones, instalación, soldaduras, conexiones, cajas de inspección, relleno, compactación, recuperación de las áreas intervenidas, mediciones, pruebas e informe técnico. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR • Medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro calibrado. • Prueba de continuidad eléctrica. • Inspección de soldaduras, conexiones y cajas de inspección. • Registro de las mediciones antes y después de la intervención. El sistema deberá alcanzar el valor de resistencia establecido en los diseños y documentos del proyecto. Para sistemas críticos aeroportuarios, el documento técnico interno consultado exige una resistencia menor o igual a 5 Ω. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Cable de cobre desnudo No. 2/0 AWG. • Varillas de cobre sólido de 5/8” × 2,40 m. • Soldadura exotérmica y moldes correspondientes. • Conectores certificados para enterramiento directo. • Cajas de inspección con tapa removible. • Compuesto mejorador de terreno, cuando se requiera. • Terminales, barrajes y elementos de fijación. • Telurómetro con certificado de calibración vigente. • Equipo para pruebas de continuidad. • Herramientas para excavación e hincado de varillas. • Elementos de señalización y protección personal. • Herramienta menor y demás equipos necesarios. |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por global (GLB), una vez instalado y probado el sistema, entregadas las mediciones correspondientes y recibido a satisfacción por la supervisión. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 4.1 | 4.1 LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS. |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Esta especificación consiste en mantener en condiciones óptimas de presentación y ornato las superficies exteriores de las edificaciones que hacen parte del complejo aeroportuario, incluyendo su estructura completa, independientemente del material en que se encuentren construidas (metálica – mampostería – vidrio – otros) |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION El tratamiento por realizar sobre las paredes debe ser lo más superficial y lo menos abrasivo posible. Los productos por utilizarse de acuerdo con el tipo de material instalado sobre la fachada deben cumplir con la misión de reblandecer la suciedad para que se desprenda evitando que ésta se disuelva y penetre aún más en el material. La limpieza deberá realizarse a través de la proyección de un chorro de agua fría o caliente (dependiendo las condiciones y materiales a utilizar y existentes sobre la infraestructura), a baja o alta presión, sobre las paredes, buscando retirar las partículas de polvo, arenilla y suciedad sin dañar el revestimiento. De optarse por otra opción y tomando en cuenta el nivel de suciedad existente, será aceptada la limpieza a través de un chorro de arena en seco. Este procedimiento será complementario al anterior, y se recurrirá a él cuando se evidencie que la costra negra de suciedad es muy gruesa o cuando las fachadas se encuentren construidas con elementos más sensibles. En caso de existir fachadas policromadas o con riesgo de desprendimiento se acepta que las mismas sean limpiadas con aparatos de ultrasonido, evitando así dañar el material de base. Los trabajos de limpieza inician en los sitios acordados con la interventoría del contrato y dentro del horario establecido previamente, utilizando la herramienta más apropiada conforme a las condiciones y materiales encontrados en las fachadas. El trabajo deberá ser protegido con el fin de evitar que la suciedad desprendida de las fachadas afecte a otras áreas de la edificación o conexas; en caso de ocurrir, el contratista deberá realizar la limpieza de las áreas afectadas a su costo y responsabilidad. Todos los requerimientos de seguridad deben encontrarse debidamente adoptados por el contratista y vigilados por la interventoría. Deberá revisarse la composición y características generales de cada una de las fachadas incluidas en el objeto del contrato, con el fin de poder determinar el tipo de equipo e insumos de limpieza que permitan lograr el objetivo de la actividad. Cuando lo amerite y conforme a la normatividad vigente, deberán utilizarse equipos de trabajo en alturas y las personas que ejecuten el trabajo deberán estar debidamente acreditadas para tal fin, utilizando además los elementos de seguridad y protección necesarios. El contratista podrá optar por otras técnicas de limpieza y presentarlas a la interventoría para su aprobación, entre otras, La limpieza química (uso de arcillas) o la limpieza mecánica (uso de herramientas eléctricas o instrumentos manuales como cepillos), los anteriores serán aceptados solo en caso de existir suciedad superficial. Para la limpieza de las puertas y ventanas existentes sobre las fachadas deberán utilizarse los elementos e insumos de aseo necesarios, conforme a su material. Cualquier daño ocasionado por el contratista durante la ejecución de esta actividad, deberá ser reparado bajo su costo y responsabilidad. Se deben incluir todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas actividades. |  |  |
| - ALCANCE Realizar la limpieza profunda de las superficies exteriores de las edificaciones que hacen parte del complejo aeroportuario, incluyendo su estructura completa. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Herramienta menor • Hidro lavadora • Andamio certificado • Limpia ventanas profesional • Carrotanque de agua (mínimo 1000 gl) • Los demás que sean requeridos |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 4.2 | 4.2 LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: M2- METRO CUADRADO |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Esta especificación consiste en mantener en condiciones óptimas de presentación y ornato las cubiertas de las edificaciones que hacen parte del complejo aeroportuario, incluyendo sus accesorios y estructura, independientemente del material en que se encuentren construidas (metálica - Concreto– policarbonato – otros) |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION La limpieza deberá realizarse tanto interna como externamente, la técnica a utilizar se determinará dependiendo del tipo de material y estructura que conforman las cubiertas. La limpieza se realizará a través de la proyección de un chorro de agua fría o caliente alta presión, sobre las cubiertas. Retirando las partículas de polvo, arenilla y suciedad sin dañar el revestimiento, se deberán utilizar insumos de aseo cuyo uso se encuentre acorde con el tipo de material instalado en las cubiertas. El trabajo deberá ser protegido con el fin de evitar que la suciedad desprendida de las cubiertas afecte a otras áreas de la edificación o conexas; en caso de ocurrir, el contratista deberá realizar la limpieza de las áreas afectadas a su costo y responsabilidad. Los trabajos de limpieza inician en los sitios acordados con la interventoría del contrato y dentro del horario establecido previamente, utilizando la herramienta más apropiada conforme a las condiciones y materiales encontrados en las cubiertas. Deberá revisarse la composición y características generales de cada una de las cubiertas incluidas en el objeto del contrato, con el fin de poder determinar el tipo de equipo e insumos de limpieza que permitan lograr el objetivo de la actividad. Cuando lo amerite y conforme a la normatividad vigente, deberán utilizarse equipos de trabajo en alturas y las personas que ejecuten el trabajo deberán estar debidamente acreditadas para tal fin, utilizando además los elementos de seguridad y protección necesarios. El contratista podrá optar por otras técnicas de limpieza y presentarlas a la interventoría para su aprobación, entre otras, La limpieza química (uso de arcillas) o la limpieza mecánica (uso de herramientas eléctricas o instrumentos manuales como cepillos), los anteriores serán aceptados solo en caso de existir suciedad superficial. Cualquier daño ocasionado por el contratista durante la ejecución de esta actividad, deberá ser reparado bajo su costo y responsabilidad. Se deben incluir todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas actividades. |  |  |
| - ALCANCE Realizar la limpieza profunda interna y externa de las cubiertas de las edificaciones que hacen parte del complejo aeroportuario, incluyendo su estructura completa. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Herramienta menor • Hidro lavadora • Andamio certificado • Carrotanque de agua (mínimo 1000 gl) • Los demás que sean requeridos |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 4.3 | 4.3 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: ML- METRO LINEAL |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Esta especificación consiste en mantener en condiciones óptimas de limpieza y funcionamiento las canales y bajantes instaladas en la infraestructura física de las edificaciones que hacen parte del complejo aeroportuario |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION La limpieza deberá realizarse sobre las canales y bajantes tanto interna como externamente, la técnica a utilizar se determinará dependiendo del tipo de material y estructura La limpieza se realizará mediante la proyección de un chorro de agua fría o caliente a alta presión, sobre las canales y a través de las bajantes, se deberán utilizar insumos de aseo cuyo uso se encuentre acorde con el tipo de material instalado en las canales y bajantes. Posteriormente se deberá realizar el acopio de los residuos resultantes de la limpieza y deberán ser debidamente dispuestos conforme lo indica la normatividad ambiental. En caso de evidenciarse algún taponamiento que evite la función de esta infraestructura, deberán determinarse las actividades necesarias para su reparación, las cuales deberán ser ejecutadas previa autorización de la Interventoría. El trabajo deberá ser protegido con el fin de evitar que la suciedad desprendida de las canales y bajantes afecte a otras áreas de la edificación o conexas; en caso de ocurrir, el contratista deberá realizar la limpieza de las áreas afectadas a su costo y responsabilidad. Los trabajos de limpieza inician en los sitios acordados con la interventoría del contrato y dentro del horario establecido previamente, utilizando la herramienta más apropiada conforme a las condiciones y materiales encontrados en las canales y bajantes. Deberá revisarse la composición y características generales de cada una de las canales y bajantes incluidas en el objeto del contrato, con el fin de poder determinar el tipo de equipo e insumos de limpieza que permitan lograr el objetivo de la actividad. Cuando lo amerite y conforme a la normatividad vigente, deberán utilizarse equipos de trabajo en alturas y las personas que ejecuten el trabajo deberán estar debidamente acreditadas para tal fin, utilizando además los elementos de seguridad y protección necesarios. El contratista podrá optar por otras técnicas de limpieza y presentarlas a la interventoría para su aprobación, entre otras, la limpieza mecánica (uso de herramientas eléctricas o instrumentos manuales como cepillos), los anteriores serán aceptados solo en caso de existir suciedad superficial. Cualquier daño ocasionado por el contratista durante la ejecución de esta actividad, deberá ser reparado bajo su costo y responsabilidad. Se deben incluir todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas actividades. |  |  |
| - ALCANCE Realizar la limpieza de los canales y sistemas hidráulicos del aeropuerto para mantenerlos operativos, evitando taponamientos e inundaciones en las zonas del aeropuerto o aledañas a este. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Herramienta menor • Hidro lavadora • Andamio certificado • Carrotanque de agua (mínimo 1000 gl) • Los demás que sean requeridos |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 4.4 | 4.4 MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: UND- UNIDAD |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Esta especificación consiste en mantener en condiciones óptimas de limpieza y funcionamiento las canales y bajantes instaladas en la infraestructura física de las edificaciones que hacen parte del complejo aeroportuario |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION La limpieza deberá realizarse sobre toda la infraestructura que conforma las unidades sanitarias; incluyendo lavamanos, griferías, ventanas, espejos, pisos, paredes, techos y duchas. Se deberá realizar el lavado y desinfección a través de la utilización de insumos de aseo que garanticen la permanencia del efecto desinfectante. Los trabajos de limpieza inician en los sitios acordados con la interventoría del contrato y dentro del horario establecido previamente, utilizando la herramienta más apropiada conforme a las condiciones y materiales encontrados en los baños. Todos los requerimientos de seguridad deben encontrarse debidamente adoptados por el contratista y vigilados por la interventoría. Deberá revisarse la composición y características generales de cada una de los baños incluidos en el objeto del contrato, con el fin de poder determinar el tipo de equipo e insumos de limpieza que permitan lograr el objetivo de la actividad. Cuando lo amerite y conforme a la normatividad vigente, deberán utilizarse equipos de trabajo en alturas y las personas que ejecuten el trabajo deberán estar debidamente acreditadas para tal fin, utilizando además los elementos de seguridad y protección necesarios. Esta actividad incluye además de los trabajos, actividades a ejecutar y los procedimientos de ejecución, todos los materiales y equipos que se requieren para el desarrollo de estas actividades. |  |  |
| - ALCANCE Realizar la limpieza profunda y desinfección de las unidades sanitarias y de todos los elementos que encuentren dentro de la infraestructura física de los baños. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR NO APLICA |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Herramienta menor • Los demás que sean requeridos |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Equipos y herramientas descritos en el numeral 8. • Mano de obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 5.2 | 5.2 INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: HR- HORA |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Consiste en la reparación y/o instalación de elementos hidráulicos y sanitarios, como tuberías, accesorios de PVC de presión, lavamanos, orinales, grifería, sanitarios, entre otros. |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Consultar norma NSR 10. • Consultar proyecto de instalaciones sanitarias. • Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. • Ubicar el elemento hidráulico y/o sanitario a reparar y/o cambiar • Retiro y/o desmonte • Realizar conexiones, instalaciones, selles y verificaciones de funcionamientos entre otras |  |  |
| - ALCANCE Realizar el desmonte de piezas en mal estado y la instalación. Con cargo a este APU se cancela el valor correspondiente a la mano de obra y herramientas para la instalación y/o reparación. Los suministros se cancelan con cargo al ítem 6,1 Bolsa de monto agotable. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR Pruebas que la supervisión considere pertinentes. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Herramienta menor • Los demás que sean requeridos |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por HR (HORA) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Mano de obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

| - Ítem 5.3 | 5.3 INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |
| --- | --- | --- |
| - UNIDAD DE MEDIDA: HR- HORA |  |  |
| - DESCRIPCIÓN Consiste en la reparación y/o instalación de eventualidades en lado tierra del aeropuerto |  |  |
| - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION • Consultar norma NSR 10. • Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante. • Retiro yo desmonte • Realizar instalaciones, selles y verificaciones de funcionamientos entre otras |  |  |
| - ALCANCE Realizar el desmonte de piezas en mal estado y la instalación. Con cargo a este APU se cancela el valor correspondiente a la mano de obra y herramientas para la instalación y/o reparación. Los suministros se cancelan con cargo al ítem 6,1 Bolsa de monto agotable. |  |  |
| - TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Las que el supervisor considere pertinentes. |  |  |
| - ENSAYOS A REALIZAR Pruebas que la supervisión considere pertinentes. |  |  |
| - MATERIALES Y EQUIPO • Herramienta menor • Los demás que sean requeridos |  |  |
| - DESPERDICIOS Incluidos Sí No |  | - MANO DE MANTENIMIENTO Incluida Sí No |
| - MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por HR (HORA) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: • Mano de obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. |  |  |
| - NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato. |  |  |

- PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Un (1) Residente de obra -Ingeniero Civil o de vías y transporte Dedicación: 100% | Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente contratación; con Matrícula profesional vigente. | Certificar dos años en experiencia de OBRAS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O CONSERVACIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE: EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES |
| Un (1) Profesional SST - Técnico o Tecnólogo o Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y vías o Ingeniero Industrial o Administrador Industrial o Arquitecto o Ingeniero Ambiental o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo; con licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo. Dedicación: 100% | Experiencia general de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con matrícula profesional vigente. | Certificar dos años en experiencia de OBRAS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O CONSERVACIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE: EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES |

- Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.

- Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

- Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva

- La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

- Funciones mínimas para cada ROL:

Residente de obra:

Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos.

- Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal Técnico y administrativo a su cargo.

- Ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el diseño técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia.

- Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra.

- Controlar el buen estado de operatividad y el uso del equipo mecánico asignado, así como el aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios.

- Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes, repuestos, viáticos y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del Proyecto.

- Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo.

- Mantener la información técnico - económica debidamente registrada y actualizada, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación.

- Presentar los Informes Técnicos Mensuales e Informe Final del Manejo Financiero sobre la Ejecución de Obra.

- Informar de inmediato a la superioridad a fin de coordinar acciones, en caso de emergencias o interrupciones de vías en el ámbito geográfico de la obra.

- Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la Base Legal de su Contrato.

- Documentos soporte del Equipo de trabajo:

| Carta de intención | Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). |
| --- | --- |
| Título profesional | Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado. Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. |
| Matrícula profesional | Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable. |
| Certificado vigencia de la matrícula profesional | Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta. |
| Título posgrado | Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado. Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. |
| Certificaciones | Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas. |
|  | Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: - Cargo - Tiempo Laborado - Objeto u Objetivo del cargo - Contratante - Contacto |
| Documento de identificación | Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte. |
| Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior | Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio. |

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida.

- Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

- El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.

- Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

- Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.

- En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional.

- El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional.

- Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.

- No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.

- El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

- En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada.

- No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.

- GARANTÍA TÉCNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el servicio objeto del contrato no es requerida.