ANEXO N°. 5

OFERTA TECNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores

CLUB MILITAR.

Proceso de Contratación: No.  CM-SAMC-005-2021

A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas habilitantes, establecidas por la entidad:

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

- MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA EL CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C, Y GRUPO DE GESTIÓN SEDE SOCHAGOTA – PAIPA (BOYACÁ)”.

SEDE SOCHAGOTA – PAIPA BOYACA.

| ITEMS | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE DEL SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76121700 | Servicio de Limpieza y desinfección de tanques de agua Potable de la sede Sochagota (Paipa- Boyacá) | Servicio de Limpieza y desinfección dando cumplimiento a la resolución 2190 de 1991 y las normas vigentes ambientales a nivel de desinfección y limpieza para tanque, con personal idóneo debidamente certificado en alturas y/o espacios confinados para trabajos en las siguientes medidas aproximadamente: Ancho: 6 m Largo: 8 m Profundidad: 3 m Material: Concreto Lugar: Subterráneo (metros cúbicos 144) | SERVICIO | 2 |  |  |
| 2 | 76121700 | Servicio de Limpieza y desinfección de tanques de agua Potable de la sede Sochagota (Paipa- Boyacá) | Servicio de Limpieza y desinfección dando cumplimiento a la resolución 2190 de 1991 y las normas vigentes ambientales a nivel de desinfección y limpieza para tanque, con personal idóneo debidamente certificado en alturas y/o espacios confinados para trabajos en la siguiente medida: Ancho: 5,70 La: 5,60 Profundidad: 2,50 Material: Concreto Lugar: Aéreo altura 18 m (metros cúbicos 79,8) | SERVICIO | 2 |  |  |

SEDE PRINCIPAL- BOGOTÁ

| ITEMS | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE DEL SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 76121700 | Servicio de Limpieza y desinfección de tanques de la sede Principal(Bogotá) | Servicio de Limpieza y desinfección dando cumplimiento a la resolución 2190 de 1991 y las normas vigentes ambientales a nivel de desinfección y limpieza para tanque, con personal idóneo debidamente certificado en alturas y/o espacios confinados para trabajos en la siguiente medida: Ancho: 6,40 m Largo: 14 m Profundidad: 2,40 m Material: Concreto Lugar: Subterráneo (metros cúbicos 215,04) | SERVICIO | 2 |  |  |
| 2 | 76121700 | Servicio de Limpieza y desinfección de tanques de la sede Principal (Bogotá) | Servicio de Limpieza y desinfección dando cumplimiento a la resolución 2190 de 1991 y las normas vigentes ambientales a nivel de desinfección y limpieza para tanque con personal idóneo debidamente certificado en alturas y/o espacios confinados para trabajos en la siguiente medida: Aproximadamente Ancho: 4,7 m Largo: 8,4 m Profundidad: 1,4 m Material: Concreto Lugar: Subterráneo (metros cúbicos 55,272) | SERVICIO | 2 |  |  |

- MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS TRAMPAS DE GRASA DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.

SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ.

| ITEM | CODIGO UHSPC | NOMBRE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72154000 | Servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección de 4 trampas de grasa en concreto con medidas aproximadas: | SERVICIO | 3 |  |  |
|  |  | - Cafetería socios: 2 m20 cm x 1 m 40 cm, con profundidad aproximada de 95 cm. |  |  |  |  |
|  |  | - Cafetería Empleados: 1 m45 cm x 2 m 30 cm, con profundidad aproximada de 1m10 cm. |  |  |  |  |
|  |  | - Vajilla Cocina Principal: 2 m10 cm x 1 m 45 cm, con profundidad aproximada de 1m10 cm. |  |  |  |  |
|  |  | - Cocina Principal Grande: 2 m 45 cm x 1 m 60 cm, con profundidad aproximada 95 cm. |  |  |  |  |
|  |  | Consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1) Retiro de tapas y succión de residuos grasos y líquidos en cada una de las trampas de grasas mediante equipo Vactor o equipo similar que permita la succión segura del líquido. |  |  |  |  |
|  |  | 2) Lavado a presión de las trampas de grasas (paredes y afines) con hidrolavadora o equipo afín a la actividad. |  |  |  |  |
|  |  | 3) Retiro y succión de los residuos de lavado. |  |  |  |  |
|  |  | 4) Suministro y aplicación de bacterias con capacidad especial de degradación, que promueva la remoción eficiente de los compuestos orgánicos optimizando el funcionamiento de la trampa de grasa. Que no sea cáustico, corrosivo, ni afecte la salud de los humanos, animales, plantas y medio ambiente. |  |  |  |  |
|  |  | 5) Cambio de empaquetaduras o conexiones deterioradas |  |  |  |  |
|  |  | 6). Destape de caños en caso de requerir |  |  |  |  |
|  |  | 7) Cierre de tapas y limpieza del área perimetral de las trampas de grasas. |  |  |  |  |
|  |  | 8) Aplicación de pintura epóxica a las tapas de las trampas de grasas existente y rotulación a cada trampa de grasa. |  |  |  |  |
|  |  | 9) El transporte y disposición final de los residuos grasos es responsabilidad de la empresa contratista, quien debe entregar certificación de disposición final de los residuos con empresa avalada ambientalmente para el manejo de los mismos. |  |  |  |  |
|  |  | 10). Puesta en Funcionamiento de la Trampa. |  |  |  |  |
|  |  | Un servicio hace referencia a las cuatro (4) trampas de grasa. |  |  |  |  |
|  |  | Periodicidad Mensual. |  |  |  |  |

SEDE LAS MERCEDES (NILO CUNDINAMARCA)

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72154000 | Servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección de 1 trampa de grasa en concreto con medidas aproximadas: | SERVICIO | 03 |  |  |
|  |  | Consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1) Retiro de tapas y succión de residuos grasos y líquidos en cada una de las trampas de grasas mediante equipo Vactor o equipo similar que permita la succión segura del líquido. |  |  |  |  |
|  |  | 2) Lavado a presión de las trampas de grasas (paredes y afines) con hidrolavadora o equipo afín a la actividad. |  |  |  |  |
|  |  | 3) Retiro y succión de los residuos de lavado. |  |  |  |  |
|  |  | 4) Suministro y aplicación de bacterias con capacidad especial de degradación, que promueva la remoción eficiente de los compuestos orgánicos optimizando el funcionamiento de la trampa de grasa. Que no sea cáustico, corrosivo, ni afecte la salud de los humanos, animales, plantas y medio ambiente. |  |  |  |  |
|  |  | 5) Cambio de empaquetaduras o conexiones deterioradas |  |  |  |  |
|  |  | 6). Destape de caños en caso de requerir |  |  |  |  |
|  |  | 7) Cierre de tapas y limpieza del área perimetral de las trampas de grasas. |  |  |  |  |
|  |  | 8) Aplicación de pintura epóxica a las tapas de las trampas de grasas existente y rotulación a cada trampa de grasa. |  |  |  |  |
|  |  | 9) El transporte y disposición final de los residuos grasos es responsabilidad de la empresa contratista, quien debe entregar certificación de disposición final de los residuos con empresa avalada ambientalmente para el manejo de los mismos. |  |  |  |  |
|  | 72154000 | Servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección de 8 trampas de grasa en acero inoxidable con medidas aproximadas: Consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1) Retiro de tapas y succión de residuos grasos y líquidos en cada una de las trampas de grasas mediante equipo Vactor o equipo similar que permita la succión segura del líquido. |  |  |  |  |
|  |  | 2) Lavado a presión de las trampas de grasas (paredes y afines) con hidrolavadora o equipo afín a la actividad. |  |  |  |  |
|  |  | 3) Retiro y succión de los residuos de lavado. |  |  |  |  |
|  |  | 4) Suministro y aplicación de bacterias con capacidad especial de degradación, que promueva la remoción eficiente de los compuestos orgánicos optimizando el funcionamiento de la trampa de grasa. Que no sea cáustico, corrosivo, ni afecte la salud de los humanos, animales, plantas y medio ambiente. |  |  |  |  |
|  |  | 5) Cambio de empaquetaduras o conexiones deterioradas |  |  |  |  |
|  |  | 6). Destape de caños en caso de requerir |  |  |  |  |
|  |  | 7) Cierre de tapas y limpieza del área perimetral de las trampas de grasas. |  |  |  |  |
|  |  | 8) Aplicación de pintura epóxica a las tapas de las trampas de grasas existente y rotulación a cada trampa de grasa. |  |  |  |  |
|  |  | 9) El transporte y disposición final de los residuos grasos es responsabilidad de la empresa contratista, quien debe entregar certificación de disposición final de los residuos con empresa avalada ambientalmente para el manejo de los mismos. |  |  |  |  |
|  |  | Que consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1) Retiro de tapas y succión de residuos grasos y líquidos en cada una de las trampas de grasas mediante proceso que permita la succión segura del líquido. |  |  |  |  |
|  |  | 2) Lavado, limpieza y desinfección de las trampas de grasas (paredes y afines). |  |  |  |  |
|  |  | 3) Aplicación de bacterias con capacidad especial de degradación, que promueva la remoción eficiente de los compuestos orgánicos optimizando el funcionamiento de la trampa de grasa. Que no sea cáustico, corrosivo, ni afecte la salud de los humanos, animales, plantas y medio ambiente. |  |  |  |  |
|  |  | 4) Cierre de tapas y limpieza del área perimetral de las trampas de grasas. |  |  |  |  |
|  |  | 5) El transporte y disposición de los residuos grasos es responsabilidad de la empresa contratista, quien debe entregar certificación de disposición final de los residuos con empresa avalada ambientalmente para el manejo de los mismos. |  |  |  |  |
|  |  | 6). Cambio de malla en acero inoxidable interna de 30cm x 40 cm, 8 universales de 2 pulgadas, 8 acoples de 2 pulgadas. |  |  |  |  |
|  |  | 7). Cambio de empaquetaduras o conexiones deterioradas |  |  |  |  |
|  |  | 8). Destape de caños en caso de requerir |  |  |  |  |
|  |  | 9) Rotulación y señalización a cada trampa de grasa. (Material resistente al agua) |  |  |  |  |
|  |  | 10). Puesta en Funcionamiento de la Trampa. |  |  |  |  |
|  |  | Un servicio hace referencia a nueve (9) trampas de grasa, (1) en concreto, (8) en acero inoxidable. |  |  |  |  |
|  |  | Periodicidad Mensual. |  |  |  |  |

SEDE SOCHAGOTA- PAIPA.

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | NOMBRE DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72154000 | Servicio de mantenimiento, limpieza y desinfección de 8 trampas de grasa en acero inoxidable con dimensiones aproximadas: | SERVICIO | 03 |  |  |
|  |  | Alto 27 cm, Ancho de frente 43 cm, Fondo de 40 cm y división interna de 12cm y 30 cm. Ubicadas en cocina Principal (3), Cocina empleados (2), cocina socios parte externa (1), Poceta zona de descargue (1), Panadería (1) . |  |  |  |  |
|  |  | Que consiste en: |  |  |  |  |
|  |  | 1) Retiro de tapas y succión de residuos grasos y líquidos en cada una de las trampas de grasas mediante proceso que permita la succión segura del líquido. |  |  |  |  |
|  |  | 2) Lavado, limpieza y desinfección de las trampas de grasas (paredes y afines). |  |  |  |  |
|  |  | 3) Retiro de los residuos de lavado |  |  |  |  |
|  |  | 4) Aplicación de bacterias con capacidad especial de degradación, que promueva la remoción eficiente de los compuestos orgánicos optimizando el funcionamiento de la trampa de grasa. Que no sea cáustico, corrosivo, ni afecte la salud de los humanos, animales, plantas y medio ambiente. |  |  |  |  |
|  |  | 5) Cierre de tapas y limpieza del área perimetral de las trampas de grasas. |  |  |  |  |
|  |  | 6) El transporte y disposición de los residuos grasos es responsabilidad de la empresa contratista, quien debe entregar certificación de disposición final de los residuos con empresa avalada ambientalmente para el manejo de los mismos. |  |  |  |  |
|  |  | Los trabajos se deben hacer en horario nocturno preferiblemente o según lo acordado con el supervisor del contrato. |  |  |  |  |
|  |  | 7). Cambio de malla en acero inoxidable interna de 30cm x 40 cm, 8 universales de 2 pulgadas, 8 acoples de 2 pulgadas. |  |  |  |  |
|  |  | 8). Cambio de empaquetaduras o conexiones deterioradas |  |  |  |  |
|  |  | 9). Destape de caños en caso de requerir |  |  |  |  |
|  |  | 10) Rotulación y señalización a cada trampa de grasa según acuerdo con el supervisor del contrato. (Material resistente al agua) |  |  |  |  |
|  |  | 11). Puesta en Funcionamiento de la Trampa. |  |  |  |  |
|  |  | Un servicio hace referencia a las ocho (8) trampas de grasa. |  |  |  |  |
|  |  | Periodicidad Mensual o según indique el supervisor del contrato. |  |  |  |  |

- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA INSECTOS VOLADORES, INSECTOS RASTREROS, ROEDORES, MOLUSCOS, Y DESINFECCIÓN DE LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.

CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA- BOYACA- PAIPA

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72102100 | Servicio de: Control, erradicación e intervención efectiva de Plagas. Teniendo en cuenta lo que enmarca: - legislación de plagas, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de higiene y saneamiento - El diagnóstico que genere el contratista. - Plagas Identificadas hasta el momento: - Insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, zancudos, cucarachas, escarabajos, abejas, entre otros) - Roedores (ratas y ratones) - Animales domésticos (gatos, perros) - Ácaros, gusanos, - Pulgas, garrapatas. - Aves (paloma) - Moluscos (Caracol) - Murcielagos (radares) - Las demás plagas que durante el desarrollo del contrato se identifiquen. - Procesos de intervención: - Desinfección, - Desinsectación, - Desratización: incluira: - -Limpieza de la estaciones, mantenimiento preventivo, anclaje y señalización de estaciones multipropósitos existente en la sede (Aproximadamente 60) suministro o cambio de cebo para las estaciones. - Aplicación de cebos, - Control de ácaros en los elementos encontrados en las Habitaciones; Colchones, cortinas entre otros. - Lavado, - Limpieza, - Intervención de animales en mejoramiento de vida. - Desodorización y desinfección ambiental de todas las áreas - El que sugiera el contratista siempre y cuando estén basados en el cumplimiento normativo en materia del proceso contractual. | Servicio de: Control, erradicación e intervención efectiva de Plagas y desinfección en lo que incluye toda la sede del Club Militar: CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA- BOYACA- PAIPA, con un área aproximada 10.263 m2 según los requerimientos del contrato, en el cronograma y sujeto a los requerimientos de la entidad, en como mínimo las siguientes áreas: - Cocina principal - Cocina empleados - Cafetería de socios - Comedor de empleados - Comedor principal - Cristalería - Bodega de lencería - Panadería - Habitaciones 39 unidades - Cabañas 9 und (1-9) - Cabañas 6 und (10-15) - Linos - Mirador (3 Pisos) - Bodega de alojamiento - Lavandería - Alojamiento de servicio 4 cuartos - 8 baños de áreas comunes - Salón de convenciones - Camerino - Salón VIP y Terrazas - Salón Reyes - Salón Rook - Salón Rojas - Zonas húmedas y cuarto bombas piscina - Áreas comunes - Cuarto de insumos de aseo - Cuarto de bicicletas - Muelle - Alrededor del lago - Caldera, al cuarto de la planta y al cuarto de mantenimiento - Almacén de insumos y Mantenimiento - Bocatoma y a la planta de Tratamiento de Agua Potable - Zona de Parqueadero y Descargue de Insumos - Cuarto de Leña y al Cuarto de Acopio - Oficinas administrativas y a la oficina de Dirección - Alrededor de piscina - Caño alrededor de zona de parqueadero y descargue de insumos - Caño parque inferior de cabaña 9 - Vistieres - Archivos - Oficina de almacenamiento insumo de área de deportes | SERVICIOS | 07 |  |  |

GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

| ITEM | CODIGOS UNSPSC | SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72102100 | Servicio de: Control, erradicación e intervención efectiva de Plagas. Teniendo en cuenta lo que enmarca: - legislación de plagas, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de higiene y saneamiento - El diagnóstico que genere el contratista. - Plagas Identificadas hasta el momento: - Insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, zancudos, cucarachas, escarabajos, abejas, entre otros) - Roedores (ratas y ratones) - Animales domésticos (gatos, perros) - Ácaros, gusanos, - Pulgas, garrapatas. - Aves (paloma) - Moluscos (Caracol) - Murcielagos (radares) - Las demás plagas que durante el desarrollo del contrato se identifiquen. - Procesos de intervención: - Desinfección, - Desinsectación, - Desratización: incluira: - -Limpieza de la estaciones, mantenimiento preventivo, anclaje y señalización de estaciones multipropósitos existente en la sede (Aproximadamente 60) suministro o cambio de cebo para las estaciones. - Aplicación de cebos, - Control de ácaros en los elementos encontrados en las Habitaciones; Colchones, cortinas entre otros. - Lavado, - Limpieza, - Intervención de animales en mejoramiento de vida, - Desodorización y desinfección ambiental de todas las áreas - El que considere el contratista siempre y cuando estén basados en el cumplimiento normativo en materia del proceso contractual. | Servicio de: Control, erradicación e intervención efectiva de Plagas y desinfección en lo que incluye toda la sede del Club Militar: GRUPO DE GESTIÓN CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES, con un área aproximada 21.913 m2 según los requerimientos y de acuerdo a lo pactado con el supervisor del contrato, en el cronograma y sujeto a los requerimientos de la entidad, en como mínimo las siguientes áreas: - Autoservicio - Cocina Empleados - Cocina Socios - Bar Principal - Plaza Café - Refugio - Kiosco Hoyo 19 - BBQ - Portofino - Panadería - Bloque A Habitaciones - Bloque B Habitaciones - Cabañas Veracruz 1-30 - Cabañas Santa Fe 1-30 - Cabañas Paris - Cabañas 62-63 - 4 cuartos de Alojamiento de Servicio - Áreas Sociales - Habitaciones casas rojas - Lavandería - Almacén de suministros y oficina de mantenimiento - Oficinas financieras, oficinas de deportes y gestión ambiental, Integral a Archivo - Piscina Tobogán - Piscina Santa Fe - Piscina Veracruz - Piscina del Hotel - Piscina Principal - Camino ecológico - Vistieres de zona deportiva - Campo de golf - Sauna y turco - Planta de tratamiento de agua Potable (PTAP), Casa del celador de la PTAR , Subestacion Electrica, PTAR 1 y PTAR 2. - Talleres - Trampas de grasas, pozos y Centro de Acopio. | SERVICIO | 07 |  |  |

SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ

| ITEMS | CODIGOS UNSPSC | SERVICIO | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD NECESIDAD REAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72102100 | Servicio de: Control, erradicación e intervención efectiva de Plagas. Teniendo en cuenta lo que enmarca: - legislación de plagas, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de higiene y saneamiento - El diagnóstico que genere el contratista. - Plagas Identificadas hasta el momento: - Insectos voladores y rastreros (moscas, mosquitos, zancudos, cucarachas, escarabajos, abejas, entre otros) - Roedores (ratas y ratones) - Animales domésticos (gatos, perros) - Ácaros, gusanos, - Pulgas, garrapatas. - Aves (paloma) - Moluscos (Caracol) - Murciélagos (radares) - Las demás plagas que se identifiquen en el diagnóstico que realice el contratista. - Procesos de intervención: - Desinfección, - Desinsectación, - Desratización: incluirá: - -Limpieza de la estaciones, mantenimiento preventivo, anclaje y señalización de estaciones multipropósitos existente en la sede (Aproximadamente 60) suministro o cambio de cebo para las estaciones. - Aplicación de cebos, - Control de ácaros en los elementos encontrados en las Habitaciones; Colchones, cortinas entre otros. - Lavado, - Limpieza, - Intervención de animales en mejoramiento de vida, - Desodorización y desinfección ambiental de todas las áreas - El que considere el contratista siempre y cuando estén basados en el cumplimiento normativo en materia del proceso contractual. | Servicio de: Control, erradicación e intervención efectiva de Plagas y desinfección en lo que incluye toda la sede del Club Militar: SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ, con un área aproximada 9.483 m2 según los requerimientos y de acuerdo a lo pactado con el supervisor del contrato, en el cronograma y sujeto a los requerimientos de la entidad, en como mínimo las siguientes áreas: - Cocina Principal y Pastelería - Comedor Principal - Cocina Empleados - Comedor Empleados - Cocina Socios - Comedor Socios - Portofino/Antares - Comedor Portofino - Cocina Piscina - Comedor Piscina - Cocina a Salón Colombia - Cocina Dorado y Servi Bar - Cafetería Bolera - Plaza Café Barra - Plaza Café Mesas - Almacén de Bebidas (Zona Externa encerramiento con malla) - Despensa - Bar Principal - Bodega Bar Principal - Bar Cazadores - Bodega Eventos - Lavandería - Almacén de Materiales y Suministros, Almacén de suministros - Taller de Pintura, Carpintería, Plomería, Taller de tapicería, Taller de electricidad, Taller de albañilería. - Centro de acopio de residuos - Archivo 20 de Julio, Archivo 2 y Archivo 3 - Oficina Recepción, Oficina Cajas y Oficina Reservas - Habitaciones dúplex (8) - Habitaciones dobles (36) - Habitaciones twing normal (76) - Habitaciones twing Pequeñas (2) - Alrededor de área de tenis - Cafetería de tenis, baños y área de mesas - Gimnasio - Alrededor de piscina de niños, piscina de adultos - Servicio de Fumigación Integral Caldera 1 y 2 | SERVICIO | 07 |  |  |

NOTA 1: Con la suscripción del presente formulario, el oferente certifica que cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas en el proceso de selección y se compromete a mantenerlas durante la ejecución del contrato

NOTA 2: El oferente deberá aportar cada uno de los documentos requeridos en las especificaciones técnicas adicionales.

Firma ________________________________________________________

Nombre del representante legal: ____________________________________

C.C. No. ______________________ De ______________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________

N.I.T. __________________________________________________________